DOSSIER

CORRECTION

Pince MOLLY

# PROPOSITION DE CORRECTION

# 1ère partie : DETERMINATION DE L’EFFORT D’IMPLANTATION D’UNE CHEVILLE.

Question 1 : Représentation graphique de l’effort en fonction du déplacement

- Question 2 : Valeur maximale de l’effort nécessaire pour déformer une cheville lors de son implantation : F = 1 100 N

# 2ème PARTIE : DETERMINATION DE L’EFFORT ENTRE LE COULISSEAU ET LE BRAS MOBILE.

Question 3 : Isolement du coulisseau (S1), bilan des actions mécaniques extérieures appliquées.

→ 3 actions mécaniques en A, B et C.

→ Application du PFS : Théorème de la résultante statique en projection sur x.

Question 4 : - Détermination de l’action mécanique B(S2→S1).

Résultat : ║B(S2→S1)║ = 1 100 N

Question 5 : Valeur maximale de cette force lors de la déformation de la cheville et pour quelle position de la pince : q S1/S0 = 0,5°

# CONCLUSION : L’effort maxi se produit au début de la déformation de la cheville, donc en début de phase de serrage du bras mobile : → Cas le plus défavorable.

# 3ème PARTIE : VERIFICATION DE LA RESISTANCE DU BRAS MOBILE EN UTILISATION.

A – Etude du bras mobile dans les conditions normales d’utilisation.

| Cas de simulation 1 : Bras mobile initial Utilisation normale Données : p = 0.1 MPa Résultats : s1 = 231 MPa (matage) s2 = 144 MPa (flanc) s3 = 95 MPa (trou) s4 = 84 MPa (pivot) Conclusion : Le bras mobile résiste parfaitement lors de l’implantation de la cheville (s = 1.6). |  |  |
| --- | --- | --- |

B – Etude du bras mobile dans les conditions extrêmes d’utilisation.

| Cas de simulation 2 : Bras mobile initial Utilisation anormale Données : p = 0.2 MPa Résultats : s1 = 416 MPa (matage) s2 = 278 MPa (flanc) > Re s3 = 199 MPa (trou) s4 = 168 MPa (pivot) Conclusion : Le bras mobile subit une contrainte excessive lors de l’implantation de la cheville, il fléchit irrémédiablement. Si p > 0.2 MPa (s = 0.85) |  |  |
| --- | --- | --- |

C – Optimisation.

| Cas de simulation 3 : Bras mobile modifié, Suppression du trou Utilisation anormale Données : p = 0.2 MPa Résultats : s1 = 405 MPa (matage) s2 = 282 MPa (flanc) > Re s3 = 57 MPa (ex trou) s4 = 155 MPa (pivot) Conclusion : Le bras mobile subit une contrainte excessive lors de l’implantation de la cheville, il fléchit irrémédiablement Le retrait du trou a peu d’influence! |  |  |
| --- | --- | --- |

| Cas de simulation 4 : Bras mobile modifié, Suppression du trou + flancs parallèles Utilisation anormale Données : p = 0.23 MPa Résultats : s1 = 559 MPa (matage) s2 = 116 MPa (flanc) s3 = 63 MPa (ex trou) s4 = 509 MPa (pivot) > Re Conclusion : Le bras mobile subit une contrainte excessive au contact avec le coulisseau (matage), les contraintes de compression sont importantes dans la liaison pivot. → La solution n’est pas acceptable |  |  |
| --- | --- | --- |

| Cas de simulation 5 : Bras mobile modifié, Suppression du trou + flancs parallèles + épaisseur 3 mm (2 mm initial) Utilisation anormale Données : p = 0.23 MPa Résultats : s1 = 311 MPa (matage) s2 = 70 MPa (flanc) s3 = 43 MPa (ex trou) s4 = 112 MPa (pivot) Conclusion : Le bras mobile subit une contrainte importante au contact avec le coulisseau (matage), ailleurs les contraintes sont acceptables et très homogènes. → La solution peut être acceptée et le modèle est validé. |  |  |
| --- | --- | --- |

D – Détermination d’un matériau à l’aide du logiciel CES Edupack 2008.

Sur le logiciel Edupack 2008, la recherche de niveau 3 de matériaux pouvant correspondre aux contraintes définies par la pièce Bras mobile, a été réalisée avec les contraintes suivantes :

- Contraintes mécaniques : Limite élastique : e = 300 MPa mini ;

- Contraintes de procédés de fabrication : Le pliage ;

- Contraintes économiques : Coût minimal.

1 –Lancement du logiciel, sélection du niveau de recherche.

2 -  Choix d’une contrainte mécanique : Limite élastique : e = 300 MPa mini,

e = 800 MPa maxi.

→ On passe de 2849 à 845 matériaux

3 -  Choix d’une contrainte de procédés de fabrication : Le pliage

→ On passe de 845 à 587 matériaux

4 -  Choix d’une contrainte économique : Coût minimal.

Affichage du coût en fonction de la limite élastique, sélection des 587 matériaux.

Choix de matériaux au coût le plus bas

→ On passe de 587 à 5 matériaux

→ Parmi les 5 matériaux sélectionnés :  Carbon steel AISI 1050 (205 C),

Carbon steel AISI 1050 (315 C),

Carbon steel AISI 1137,

Carbon steel 1141,

Carbon steel 1340,

seule la nuance 1050 a une correspondance européenne : Carbon steel AISI 1050 = C 50

Choix d’un matériau : C 50

E – Conclusion.

La pré étude réalisée amène aux constats suivants :

- La simulation informatique permet de vérifier la résistance du bras de la pince dans les conditions normales d’utilisation ;

-  La simulation informatique permet de vérifier la non résistance du bras de la pince dans les conditions anormales d’utilisation ;

- Les autres simulations informatiques ont montré que le bras de la pince pour résister dans les conditions anormales d’utilisation doit :

* soit, subir un changement de matériau : C 50 à la place du S 235 (solution simple et économique) ;

* soit, subir des modifications de forme : flancs parallèles, épaisseur de 3 mm, suppression éventuelle des trous. Cette solution entraîne des coûts supplémentaires pour la réalisation de nouveaux outillages de pliage et impose la modification de la forme de la poignée mobile.

* Une information auprès des utilisateurs de la pince pourrait permettre de préciser les bonnes conditions d’utilisation de la pince sans en modifier sa forme.