- 1°) Mise en situation

1.1 Présentation du pistolet

Le système étudié est un pistolet à colle de bricolage.

La colle se présente sous la forme de bâtonnets rigides, et est préalablement à l’application chauffée dans le pistolet jusqu’à l’état pâteux.

1.2 Vue capot  enlevé

- 2°) Analyse fonctionnelle

PISTOLET A COLLE

UTILISATEUR

Réseau électrique

Matériaux à assembler

Bâtonnets de Colle

| - FP1 |  |
| --- | --- |
| - FP2 |  |
| - FP3 |  |
| - Fc1 |  |
| - Fc2 |  |
| - Fc3 |  |
| - Fc4 |  |

- Travail à effectuer : Retrouvez les fonctions d’usage manquantes dans le tableau              puis reportez leurs repères sur le diagramme APTE au dessus .

- 3°) Analyse structurelle :

- Travail à effectuer :

- Démontez avec l’outillage fourni le pistolet à colle.

- Mettez en marche votre micro-ordinateur et ouvrez le fichier média.exe

- Après avoir pris connaissance du système, définissez dans le premier tableau ci-dessous  les liaisons entre certaines pièces en cochant les cases correspondantes (voir l’exemple) :

|  | - Si aucun mouvement n’est possible entre les pièces, la liaison est complète sinon elle est partielle. |  | - Si une pièce déformable entre en compte dans la liaison, celle-ci est élastique sinon elle est rigide. |  | - Si le démontage nécessite la détérioration d’une des pièces, la liaison est indémontable . |  | - Si une butée empêche le mouvement la liaison est par obstacle, si l’adhérence interdit le mouvement elle est par adhérence. |  | - Si une ou des pièces supplémentaire(s) est (sont) ajoutée(s) pour assurer la liaison, elle est indirecte sinon elle est directe. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Complète | - Partielle | - Rigide | - Elastique | - Démon-table | - Indémon- table | - Par obstacle | - Par adhérence | - Directe | - Indirecte |
| - Liaison corps droit/corps gauche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liaison bielle/crochet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liaison protège-buse/buse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liaison crochet/entraîneur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Classez les pièces par familles de matériaux et par procédés de fabrication en notant leurs noms dans le tableau ci-dessous :

|  | - Matières plastiques | - Métaux ferreux | - Alliages légers | - Alliages de cuivre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Laminage |  |  |  |  |
| - Moulage par injection |  |  |  |  |
| - Usinage(fraisage, …. perçage, tournage…) |  |  |  |  |

- Remontez le pistolet à colle, arrêtez l’ordinateur et rangez votre poste de travail.