| TP ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | T1.3.1 REPARER UN ELEMENT THERMOPLASTIQUE |  |  |

« REPARER UN THERMOPLASTIQUE A L’AIDE D’UN PISTOLET THERMIQUE »

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Brûlure des mains | CAUSES - Outils coupants - Bruit lié aux outils pneumatiques - Brûlure liée à l’utilisation d’une source de chaleur (décapeur thermique) - Ponçage de la surface travaillé - Utilisation de matériel pneumatique |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION : Suite à un accrochage, le pare-choc en thermoplastique est déformé. Vous devez utiliser la méthode du pistolage thermique pour le réparer. L’activité s’arrête avant la pose du mastic.

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| - Remplir les documents relatifs au TP (OR, fiche contrat, fiche de sécurité...). - Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. - Laver la pièce à réparer à l’aide d’un nettoyeur haute pression, puis la sécher. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Quelquefois, pour le « reformage », on doit avoir recours à des accessoires : pièce en matière plastique. |  |  |
| - Identifier la famille du thermoplastique _______________________________________ |  |  |

ETAPE 2 : CHOISIR SON PISTOLET THERMIQUE

| PISTOLET THERMIQUE AVEC REGLAGE SELON LE PLASTIQUE UTILISE | PISTOLET THERMIQUE AVEC SIMPLE REGLAGE DE LA TEMPARATURE |
| --- | --- |

ETAPE 2 : REPARER LA ZONE DEFORME

| Identifier les arêtes | Chauffer la zone Attention à ne pas être trop proche du plastique, afin d’éviter de la déformer. |
| --- | --- |
| Reformer face interne | Reformer face externe |
|  | Une fois le plastique reformé, l’ensemble des réparations suivante seront effectués ,la préparation des fonds (mastic, ponçage, mise en apprêt et mise en peinture de l’élément). |
| Finition |  |

ETAPE 5 : RANGEMENT ET NETTOYAGE

- Nettoyer et ranger les outils.

- Nettoyer et ranger le poste de travail.

|  | Analysez vos travaux. Je note les difficultés rencontrées lors de cette activité : (Activité de groupe ou seule) : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Réalisation d’essais destructifs : Que constatez-vous ? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |

|  | Vidéo KS TOOLS : utilisation d’un décapeur thermique https://www.youtube.com/watch?v=sIkBZMhTufY |
| --- | --- |