| TP ATELIER | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | T1.3.1 REPARER UN ELEMENT THERMOPLASTIQUE |  |  |

« REPARER UN THERMOPLASTIQUE AVEC UN TROU »

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Intoxication - Irritation de la peau - Irritation des yeux et rougeur | CAUSES - Outils coupants - Contact de la main nue avec les produits utilisés - Inhalation des poussières de ponçage - Inhalation des vapeurs des produits utilisés - Contact des produits avec les yeux |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION : Suite à une perforation, le bouclier en thermoplastique est endommagé. Vous devez utiliser la méthode de collage pour le réparer. L’activité s’arrête avant la pose du mastic.

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. |  |
| --- | --- |
| - Nettoyer l’élément. |  |

2EME ETAPE : PREPARER L’ELEMENT

| - Identifier le matériau plastique avec les documents ressources : ______________________________________ |  |
| --- | --- |

La méthodologie suivante et celle de 3M :

3EME ETAPE : REPARATION DES FACES INTERNE ET EXTERNE

4EME ETAPE : FINITION

Vous n’effectuez pas l’étape suivante de l’application du mastic

NOTA :

Toutes les durées sont données à une température de 23 °C (température ambiante et du support). Le comportement de durcissement du produit dépend de la température : plus la température est élevée, plus il durcit rapidement et vice-versa. Le temps de prise peut être accéléré en appliquant de la chaleur jusqu’à 85 °C en utilisant des lampes infrarouges, des couvertures chauffantes ou des fours. Consulter les informations de durcissement sur l’étiquette du produit ou contacter le service technique du fabricant du produit.

5EME ETAPE : RANGEMENT ET NETTOYAGE

- Nettoyer et ranger les outils.

- Nettoyer et ranger le poste de travail.

|  | Analysez vos travaux. Je note les difficultés rencontrées lors de cette activité : (Activité de groupe ou seule) : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Réalisation d’essais destructifs : Que constatez-vous ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |

6ème ETAPE : ETUDE DE LA FICHE TECHNIQUE DU PRIMAIRE D’ADHÉSION POLYOLÉFINE 3M

- A quoi sert le primaire d’adhésion sur polyoléfines ?

______________________________________________________________________________________________

- Peut-on mettre du primaire sur du plastique EPDM ?

______________________________________________________________________________________________

- Peut-on mettre du primaire sur du plastique ABS ?

______________________________________________________________________________________________

- Quel est le temps de séchage du primaire ?

______________________________________________________________________________________________

- Pour des raisons de sécurité ou devez-vous stocker le primaire ?

______________________________________________________________________________________________