| TP EVALUATION | Nom : _____________ | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2H | T1.3.1 REPARER UN ELEMENT THERMOPLASTIQUE |  |  |

« REPARER UN THERMOPLASTIQUE PAR AGRAFAGE »

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Brûlure des mains | CAUSES - Outils coupants - Bruit lié aux outils pneumatiques - Brûlure liée à l’utilisation d’une source de chaleur (décapeur thermique) - Ponçage de la surface travaillé - Utilisation de matériel pneumatique |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION: Suite à un accrochage, le pare-choc en thermoplastique est cassé. Vous devez utiliser la méthode d’agrafage pour le réparer. L’activité s’arrête avant la pose du mastic.

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| - Remplir les documents relatifs au TP (OR, fiche contrat, fiche de sécurité...). - Cours approfondissement technologique. - Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. |  |
| --- | --- |

2EME ETAPE : PREPARER L’ELEMENT

|  | - Identifier le matériau plastique avec les documents ressources. Quel est le matériau plastique que vous allez réparer ? ___________________________________________ |
| --- | --- |
|  | - Percer un trou à l’extrémité de la déchirure afin de limiter la propagation de celle-ci, à l’aide d’une perceuse et d’un forêt de Ø 4. - Poncer autour de la déchirure sur la face intérieure au P150. - Nettoyer et dégraisser la zone. |

3EME ETAPE : REGLAGE ET CHOIX DU MATERIEL

|  | - Brancher le boîtier de commande et l’allumer. - Insérer soigneusement l'agrafe adéquate dans une des trois positions possibles. |
| --- | --- |
| Tourner le cadran de commande : - Position 1 ( ) : moins de 1 mm - Position 2 ( ) : de 1 à 2 mm - Position 3 ( ) : au-delà de 2 mm |  |

4EME ETAPE : AGRAFER L’ELEMENT

|  | - Positionner l'agrafe au-dessus de l'endroit désiré et appliquer une pression douce. (commencer par les arêtes pour rigidifier l’élément). - Appuyer sur le bouton situé sur la poignée, puis lâcher le bouton une fois que l'agrafe est à la profondeur désirée. Laisser refroidir légèrement. |
| --- | --- |
|  | - Retirer la poignée, l’agrafe restera dans le plastique. - Couper les fourches de l’agrafe, lunette de protection obligatoire. - Toujours positionner les agrafes perpendiculaires à la déchirure. Espacer les agrafes de 1 à 2 cm. |

5EME ETAPE : SOUDER LA FACE EXTERIEURE

|  | - Poncer la face extérieure à la cale au P150 jusqu’ à ce qu’il n’y ait aucune peinture autour de la déchirure. - Nettoyer et dégraisser. |
| --- | --- |
|  | - Souder la partie extérieure de l’élément à l’aide d un fer à souder. |

6EME ETAPE : RANGEMENT ET NETTOYAGE

- Nettoyer et ranger les outils.

- Nettoyer et ranger le poste de travail.

|  | Analysez vos travaux. Je note les difficultés rencontrées lors de cette activité : (Activité de groupe ou seule) : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Réalisation d’essais destructifs : Que constatez-vous ? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ |