CONTRAINTES DUES A L’EFFORT TRANCHANT EN FLEXION

Mise en situation :

## Dans une poutre soumise à de la flexion simple, l’effort tranchant Ty est associé à un Mfz.

## Pour que l’influence du Mfz soit négligeable, il faut que la poutre soit très courte (6 cm ici), ce qui est contraire aux hypothèses de la RDM.

## L’étude que nous allons mener ne donnera donc pas de résultats exacts, mais offrira une très bonne visualisation de la répartition de t dans la mousse étudiée.

## Le chargement de flexion simple correspond à celui de la photo Flex9 : encastrement du côté gauche et guidage en translation libre du côté droit qui supporte aussi la charge.

Remarques :

Guidage en translation libre : la plaque de chargement droite de la poutre peut occuper une position quelconque (dans le plan de chargement) mais doit rester verticale. Ceci est obtenu avec un double parallélogramme déformable, une autre possibilité consisterait à utiliser 2 liaisons glissières de directions perpendiculaires (voir la Figure CisTy1) ces 2 solutions étant couramment employées pour réaliser des appareils à dessiner (pour tables à dessin)

. Un système de contrepoids est utilisé pour que la ligne moyenne de la poutre soit droite au repos.

Description du banc d’essai :

La photo cis2 montre la mousse avant et après chargement, c’est un bloc de 4x10cm

longueur 6 cm collé entre 2 plaques rigides. Elle est chargée par 2 forces directement opposées, ce qui est équivalent au chargement de la photo flex9.

La mesure des déplacements se fera sur la FigCis2 où se trouve une copie de la mousse déformée.

##### Plan du TP : (répondre sur DRCisTy1&2).

1 – Etude des sollicitations dans la partie médiane de la poutre.

2 – Recherche de s (due à Mfz) dans une zone définie.

3 – Recherche de tMaxi dans la poutre.

4 – Comparaison avec la théorie et conclusion.

##### DRCisTy1

CONTRAINTES DUES A L’EFFORT TRANCHANT EN FLEXION

Utiliser la figure CisTy1 et la photo N°cis2.

1 - En étudiant les diagrammes de Ty et de Mfz, donner la valeur de ces sollicitations dans la zone 	médiane de la pièce d’essai, considérée comme une poutre (quoique très courte) ayant une 	extrémité encastrée, l’autre étant un encastrement libre en translation.

Ty

x

Mfz

F

x

E

2 - En déduire la valeur de la contrainte normale de flexion  s dans la zone hachurée de la pièce 	d’essai, justifier.

y

x

E

F

3 - Recherche expérimentale de la répartition de  t  dans la zone médiane de la pièce d’essai.

On donne:  g = π2 -  2tan−1ACBD  (angles en radians) ; t = G.g ; G = 4.38 N/cm2

3 - 1 – calculer  g  puis  t  dans la zone centrale(ABCD).

DRCisTy2

3 - 2 - Que vaut  t  dans la partie supérieure et inférieure de la zone médiane? Penser à 			observer la déformation des carreaux correspondants, carrés de 1cm de coté au 			repos.

3 - 3 - Calculer la contrainte moyenne de cisaillement tmoy dans la

pièce d’essai (Ty = 35 N)..

3 - 4 - Déduire des calculs précédents, le rapport  τmaxiτ.moy

.

4 - Comparaison des résultats expérimentaux avec l’étude théorique:

y

txy

Répartition théorique

de txy dans la section

droite.

txy Maxi = 1.5xTyS

x

## Gx

Comparer ces résultats avec ceux obtenus expérimentalement, essayer de justifier les 	différences.

##### DRCisTy1	CORRIGE

CONTRAINTES DUES A L’EFFORT TRANCHANT EN FLEXION

Utiliser la figure CisTy1 et la photo N°cis2.

1 - En étudiant les diagrammes de Ty et de Mfz, donner la valeur de ces sollicitations dans la zone 	médiane de la pièce d’essai, considérée comme une poutre (quoique très courte) ayant une 	extrémité encastrée, l’autre étant un encastrement libre en translation.

Ty

Mfz est nul dans la zone médiane , elle ne subit qu’un effort tranchant.

x

Mfz

F

x

E

2 - En déduire la valeur de la contrainte normale de flexion  s dans la zone hachurée de la pièce 	d’essai, justifier.

y

s est nulle dans la bande verticale (Mfz = 0), dans la bande horizontale elle est nulle au centre et faible dans les sections d’extrémité (proximité de l’axe neutre).

x

E

F

3 - Recherche expérimentale de la répartition de  t  dans la zone médiane de la pièce d’essai.

On donne:  g = π2 -  2tan−1ACBD  (angles en radians) ; t = G.g ; G = 4.38 N/cm2

3 - 1 – calculer  g  puis  t  dans la zone centrale(ABCD).

g = 0.2837 rd		tMaxi = 1.243 N/mm2

DRCisTy2	CORRIGE

3 - 2 - Que vaut  t  dans la partie supérieure et inférieure de la zone médiane? Penser à 			observer la déformation des carreaux correspondants, carrés de 1cm de coté au 			repos.

t est nulle, car les carreaux conservent leurs angles droits.

3 - 3 - Calculer la contrainte moyenne de cisaillement tmoy dans la

pièce d’essai (Ty = 35N).

tmoy = 0.875N/mm2

3 - 4 - Déduire des calculs précédents, le rapport  τmaxiτ.moy

τmaxiτ.moy = 1.42

4 - Comparaison des résultats expérimentaux avec l’étude théorique:

y

txy

Répartition théorique

de txy dans la section

droite.

txy Maxi = 1.5xTyS

x

## Gx

Comparer ces résultats avec ceux obtenus expérimentalement, essayer de justifier les 	différences.

La « poutre » est trop courte, et la zone de mesure trop grande par rapport au centre

de la poutre.

Une étude à l’aide d’un logiciel montre par contre une bonne corrélation entre les résultats et les observations sur la mousse.

###### Commentaires et compléments

Chargement de la poutre :

Choisit car il permet un Ty constant, et un Mfz nul au centre de la poutre. Mise en

situation (voir le chapitre flexion) :

* Guidage des paliers du TP équilibrage (Deltalab).

Réalisation du chargement :  voir la photo « Comparaison des modes de chargement »

.	* la fig 1 montre le chargement sans guidage (encastrement à gauche, libre à droite).

* Les fig2&3 sont équivalentes, il peut être intéressant de le montrer par une étude

statique, le raccourcissement de la poutre chargée modifiera le modèle dans le cas

de la fig2 (les actions de liaison ne sont plus dans le plan de symétrie de la poutre).

Etat de cisaillement pur (signalé dans le TP Cisaillement) : voir la photo Cis3.

La déformation du bloc de mousse est imposée par des plaques rigides articulées

entre elles, il n’y a plus de gauchissement des sections, on voit que la contrainte est  uniforme, ce qui permet de déterminer G avec précision.

Etude à l’aide du logiciel « Cosmosworks » (voir la photo des résultats).

On constate que :

* txy est maxi et à peu près  constante dans la partie centrale (couleur bleu foncé) et

nulle sur les parties libres supérieure et inférieure ( couleur orange).

* sx  est nulle (couleur verte) partout sauf dans les angles (bleu = compression,

orange = traction).

* Les lignes verticales du maillage déformé sont analogues à celles tracées sur la mousse.

Ceci correspond bien à ce que l’on peut observer sur la mousse.