ETUDE DE LA TRACTION SIMPLE

Mise en situation :

Le boulon de bridage que l’on peut voir sur la photo constitue un bon exemple de pièce soumise à la traction, il est en acier spécial (8 mm), et supporte une charge de 20000 N.

Nous pourrions étudier une pièce cylindrique en mousse analogue à la partie centrale de ce boulon (voir photo Trac4) mais pour plus de facilité, nous allons d’abord étudier une pièce de section carrée.

Description du banc d’essai :

La photo Trac1 montre une vue générale du banc, la mousse (section carrée de 7 cm de côté, longueur 35cm) est chargée par des poids qui permettent d’exercer un effort normal connu.

La mesure des allongements se fera directement sur la mousse avec une règle graduée, ou sur la figTrac1 qui est la copie d’une moitié de mousse chargée.

La photo Trac2 représente la poutre de section carrée avant et après chargement.

La photo Trac3 représente un carré de 4cm de côté (tracé sur la mousse de section carrée) avant et après chargement.

La photo Trac4 représente la poutre cylindrique avant et après chargement.

Plan du TP (répondre sur DRTrac1)

1 – Calcul de la contrainte de traction.

2 – Etude des allongements et des déformations.

3 – Calcul de E.

4 – Déformation d’un carré élémentaire et recherche

du coefficient de Poisson.

5 – Application des résultats à l’extensométrie.

## DRTrac1

# ETUDE DE LA TRACTION

Utiliser la FigTrac1 et les photos : trac1,2 et 3.

1 – A partir de la valeur de l’effort normal (Nx = 42 N), et des dimensions de la section droite

au repos (carré de 7 cm de côté), calculer la contrainte de traction  dans la poutre.

2 – Vérifier que l’allongement de 10 carreaux consécutifs, mesuré parallèlement à l’axe x, est

identique en tout point de la poutre (sauf près de la plaque de chargement). En déduire l’allongement du segment AB, puis calculer sa déformation  (au repos les carreaux

ont 1cm de côté).

3 – En utilisant la loi de Hooke ( = E.), calculer E à partir des résultats précédents

4 – A partir de l’observation de la photo trac3,dessiner l’allure de la déformation d’un carré tracé à

la surface de la poutre, dont les côtés sont parallèles aux axes x et y.

Coté de

référence

Il est possible de calculer le coefficient de rétrécissement transversal  ( prononcer : nu) appelé coefficient de Poisson (c’est une caractéristique du matériau au même titre que E), à partir de la mesure de C’D’ :

 = CD−C'D'CDε

(rapport de la déformation transversale sur la déformation longitudinale)

5 – Supposons la même poutre soumise à un effort d’intensité Nx1 inconnue, mais produisant

un allongement A1B1 = 108 mm. Calculer (en exploitant les résultats précédents) la contrainte de traction 1 dans la poutre, et l’effort axial Nx1 correspondant.

## DRTrac1	CORRIGE

# ETUDE DE LA TRACTION

Utiliser la FigTrac1 et les photos : trac1,2 et 3.

1 – A partir de la valeur de l’effort normal (Nx = 42 N), et des dimensions de la section droite

au repos (carré de 7 cm de côté), calculer la contrainte de traction  dans la poutre.

 = 0.857 N/cm2

2 – Vérifier que l’allongement de 10 carreaux consécutifs, mesuré parallèlement à l’axe x, est

identique en tout point de la poutre (sauf près de la plaque de chargement). En déduire l’allongement du segment AB, puis calculer sa déformation  (au repos les carreaux

ont 1cm de côté).

L = 11 mm ;    = 0.11

3 – En utilisant la loi de Hooke ( = E.), calculer E à partir des résultats précédents

E = 7.79 N/mm2

4 – A partir de l’observation de la photo trac3,dessiner l’allure de la déformation d’un carré tracé à la surface de la poutre, dont les côtés sont parallèles aux axes x et y.

Le carré devient rectangle, les angles droits sont conservés

Sens de la traction

Coté de

référence

Il est possible de calculer le coefficient de rétrécissement transversal  ( prononcer : nu) appelé coefficient de Poisson (c’est une caractéristique du matériau au même titre que E), à partir de la mesure de C’D’ :

 = CD−C'D'CDε = 0.519

(rapport de la déformation transversale sur la déformation longitudinale)

5 – Supposons la même poutre soumise à un effort d’intensité Nx1 inconnue, mais produisant

un allongement A1B1 = 108 mm. Calculer (en exploitant les résultats précédents) la contrainte de traction 1 dans la poutre, et l’effort axial Nx1 correspondant.

L = 8 mm ;     = 0.08 ;     = 0.623 N/cm2 ;    N = 30.54 N

Application à l’extensométrie

Commentaires et compléments

Principe de Saint Venant :

On voit très bien (photoTrac2) la perturbation (pas de rétrécissement transversal) due à la plaque d’accrochage qui est bien plus rigide que la mousse. Une étude à l’aide du logiciel « Cosmosworks »  conduit au même résultat (voir photo).

 est légèrement plus petite près de la plaque de chargement, car la section droite

est plus grande.

Concentration de contraintes en traction : (voir photo Trac5&6).

Données :

* Dimensions de la pièce d’essai : 52x20x4xcm. Perçage de 4.5 cm.

* Matériau : E = 8 N/cm2.

*Charge : 25 N.

Démarche :

On peut rechercher kt de 3 manières différentes et comparer les résultats.

1 – Recherche sur un abaque (voir livres de RDM).

2 – Recherche sur la mousse par extensométrie.

3 – Avec le logiciel « cosmosworks »

1 – Abaque : Donne kt = 2.45

2 – Mousse : Sur la photo (Trac5) du détail agrandi (éch : 2.42) mesurer ab d’où ab (carreaux de 1 cm) donc Maxi correspondante, kt = Maxi/moy..

Longueur ab = 2.65 cm 1.095 cm (éch 1) ; ab = 0.095 ; Maxi = 0.76 N/cm2

moy = 0.3125 N/cm2 ; kt = 2.43

3 – Cosmosworks : Sur la photo (Trac6), rechercher moy (photo du ¼ de la pièce) et

Maxi ( photo de la zone agrandie) il faut faire une interpolation linéaire entre les

valeurs données. On en déduit kt = Maxi/moy…

moy = 3052 N/m2 ; Maxi = 7597.74 N/m2 ; kt = 2.48