EXERCICES D’APPLICATION POUR LES VERINS CHABAS

Poulies de renvoie (fixes)

CAS N°1

Le vérin doit soulever une charge de 350 kg sur une course de 1 mètre.

Vitesse = la plus rapide possible

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? |  |
| Vitesse ? |  |
| Choix vérin ? |  |
| Effort dispo ? |  |
| Vitesse dispo ? |  |
| Course possible ? |  |

CAS N°2

Commande de casque de trémie : Le vérin doit fournir un effort à la fermeture de 800 daN.      Vitesse = la plus rapide possible     -         Course = 750 mm

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? |  |
| Vitesse ? |  |
| Choix vérin ? |  |
| Effort dispo ? |  |
| Vitesse dispo ? |  |
| Course possible ? |  |

Durée de fermeture ?   …………………………..……….………………

Le câble doit fournir (en A) un effort de 500 daN en se déplaçant vers la gauche.

Course = 300 mm  –  Vitesse = 60 mm/s

Poulies de renvoie (fixes)

A

CAS N°3

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? |  |
| Vitesse ? |  |
| Choix vérin ? |  |
| Effort dispo en A ? |  |
| Vitesse dispo en A ? |  |
| Course possible en A ? |  |

EXERCICES D’APPLICATION POUR LES VERINS CHABAS       CORRIGE

CAS N°1

Le vérin doit soulever une charge de 350 kg sur une course de 1 mètre.

Vitesse = la plus rapide possible

Poulies de renvoie (fixes)

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? | 350 daN en tirant |
| Vitesse ? | La plus rapide possible |
| Choix vérin ? | 0,55 kW –Cyl : 6 cm3/t |
| Effort dispo ? | 375 daN |
| Vitesse dispo ? | 98 mm/s |
| Course possible ? | Pas de limite |

CAS N°2

Commande de casque de trémie : Le vérin doit fournir un effort à la fermeture de 800 daN.      Vitesse = la plus rapide possible     -         Course = 750 mm

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? | 800 daN en poussant |
| Vitesse ? | La plus rapide possible |
| Choix vérin ? | 1,1 kW –Cyl : 6 cm3/t |
| Effort dispo ? | 1000 daN |
| Vitesse dispo ? | 71 mm/s |
| Course possible ? | 800 mm |

Durée de fermeture ?   …750 / 71 = 10,5 secondes…………………

Le câble doit fournir (en A) un effort de 500 daN en se déplaçant vers la gauche.

Course = 300 mm  –  Vitesse = 60 mm/s

Poulies de renvoie (fixes)

A

CAS N°3

| Recherche de la solution |  |
| --- | --- |
| Effort à fournir ? | 1000 daN en tirant |
| Vitesse ? | 30 mm/s |
| Choix vérin ? | 0,55 kW –Cyl : 2 cm3/t |
| Effort dispo en A ? | 1125/2 = 562,5 daN |
| Vitesse dispo en A ? | 32 x 2 = 64 mm/s |
| Course possible en A ? | Pas de limite |