Simulation thermodynamique

Turbomoteur Arriel - Turboméca

# Mise en situation

Le turbomoteur Arriel de Turboméca, fabriqué en plusieurs versions, propulse les hélicoptères d'Eurocopter comme le Dauphin, ou L’Ecureuil.

Moteur Arriel  :

- Longueur 1166 mm

- Largeur 465 mm

- Hauteur 609 mm

- Masse sans fluide : 126 kg

- Fréquence maxi de l'arbre de sortie 6 000 tr/min.

- Fréquence maxi turbine libre 41600 tr/min

- Fréquence maxi du générateur de gaz : 52000 tr/min

- Puissance maxi : de 480 à 560 kW selon les versions.

Supports disponibles

- Extraits du document constructeur.

- Le système réel.

- Un fichier Excel à remplir

- Extraits de cours et formulaire de thermodynamique

Compte rendu :

- Fichier Excel de simulation rempli.

- Pour chaque étape, détailler les relations utilisées.

# Modèle, hypothèses et données

Structure globale de l'Arriel

- Un compresseur axial (BP) à1 étage

- Un compresseur centrifuge (HP) à 1 étage

- Une chambre de combustion annulaire.

- Une turbine axiale à 2 étages (HP) qui entraîne les deux compresseurs.

- Une turbine libre de puissance axiale à 1 étage qui entraine l’arbre de sortie situé en-dessous de la partie chaude via un boitier réducteur.

Conditions d’essai

- Vol stationnaire

Données et hypothèses

- Constante spécifique de l’air :

- Masse volumique de l’air à 15°C :

- Capacité calorifique du kérosène :

- Consommation spécifique de l’Arriel : Csp= 0.354kg/kWh

- Rendement polytropique de compression et de détente dans les compresseurs et turbines

- Pertes de charges dans la tuyère 10%

- Rendement du boitier réducteur 90%

- Le coefficient polytropique de l’air sera dépendant des conditions de pression et de température

|  | Compresseur basse pression | Compresseur haute pression Turbine de travail Tuyère | Turbine haute pression Chambre de combustion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4 | 1.35 | 1.3 |

Modèle architecturale et repérage

Notations

- Taux de compression BP :

- Taux de compression HP :

- Taux de détente turbine HP :

- Taux de détente turbine de travail (turbine libre):

- Taux de compression global :

  - Cycle thermodynamique théorique

- 0  1 : Admission (sans pertes de charge) d’air considéré comme un gaz parfait

12 Compression

1 1’ : Compression BP adiabatique (avec un rendement polytropique)

- 1’2 : Compression HP adiabatique  (avec un rendement polytropique)

- 23 : Combustion isobare (Pertes de charges)

35 Détente

34 : Détente turbine HP adiabatique (avec un rendement polytropique)

- 45 : Détente turbine de travail adiabatique (avec un rendement polytropique)

- 5 6 : Détente tuyère adiabatique avec pertes de charges.

- 67 : Ejection adiabatique.

# Description globale du support numérique sous Excel

10

9

8

7

6

5

4

3

Zones constantes

2

1

11

Zones variables

# Démarche expérimentale, et jeu de piste !

- A partir des différents documents disponibles, proposez des valeurs pour les constantes de la colonne B. Attention aux unités !

- Puissance mécanique sur l’arbre de sortie et sur l’arbre de la turbine libre

Indice :  Rendement « réel », rendement de transmission et débit carburant !

- Admission 01

Indices :

- Pression : Pas de pertes de charges.

- Température : pas de transformation

- Compression BP 11’

Indices :

- Pression : Taux de compression

- Température : Relation P,T pour une transformation adiabatique.

- Compression HP 1’2

Indices :

- Pression : Taux de compression

- Température : Relation P,T pour une transformation adiabatique.

- Combustion 23

Indices :

- Pression : Perte de charge

- Température : côté air côté kéro ( ça change de côté cour côté jardin !)

- Détente HP 34

Indices :

- Température : Equilibre des puissances Turbine HP-Compresseur

- Pression : Relation P,T pour une transformation adiabatique.

- Détente BP travail 45

Indices :

- Température : Equilibre des puissances Turbine BP-Arbre de sortie

- Pression : Relation P,T pour une transformation adiabatique.

- Détente tuyère 56

Indices :

- Pression : Pertes de charge .

- Température : relation P,T pour une transformation adiabatique

- Echappement 6 7

Indices :

- Pression : Tuyère adaptée !

- Température : Relation P,T et Pi, Ti dans le plan d’éjection.

- Gaz d’échappement et poussée résiduelle

Indice : Mécaniques des fluides compressibles.