|  | RECTORAT #### ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE |  |  |  | ##### Lycée Professionnel ##### Pierre ##### MENDES-FRANCE |  |  |  |  |  | Compte-rendu des Travaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # TP N°2 de CONSTRUCTION SERVOMOTEUR ### Transmission de mouvement par Engrenages |  |  |  |  |  |  |  | Nom :…………….………. Groupe :…………….……. Date :…………………….. |  |  |
| B.E.P. : ELECTROTECHNIQUE ##### 2 H ###### Tronc commun |  |  |  | 2 ans 0 1 an |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce que je vais apprendre : (Objectif de formation) Déterminer la vitesse de rotation d’un solide en déterminant les caractéristiques cinématiques d’un engrenage et d’un train d’engrenages. Ce que je vais révisé : Identifier les éléments d’une transmission de mouvement par engrenages. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sur mon poste de travail je dispose de : - Un poste informatique : Logiciel SOLIDWORKS 99 installé - Un système support : SERVOMOTEUR Oventrop - Un robinet Oventrop - Un coffret contenant : - Les pièces détachées du servomoteur repérées par des lettres - Une maquette du SERVOMOTEUR entraînée manuellement - Un ¾ de robinet Oventrop - Un document guide de l’élève (vert) : Déroulement des activités du TP - Un dossier ressources du logiciel SOLIDWORKS 99 : Commandes nécessaires (beige) - Fiche 1 ressources sur les ENGRENAGES (beige) - Ce dossier de compte rendu des travaux (blanc) : A rendre à la fin du TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce que je dois connaître avant de commencer : - Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble ou d’un ouvrage - Identifier les éléments d’un engrenage - Identifier le mouvement d’un solide en rotation, translation dans un repère imposé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat des activités /9 |  |  | Autonomie /5 |  |  | Qualité des travaux /3 |  | Comportement et travail d’équipe /3 |  |  |  | ###### NOTE /20 |
| ###### Rendre ce dossier à la fin du TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ACTIVITE 1 : MISE EN SITUATION

Afin de régler la température d’ambiance d’une pièce, il est nécessaire de réguler la température d’un ou plusieurs radiateurs. La régulation d’un radiateur à circuit d’eau chaude s’effectue en réglant le débit d’eau chaude entrant dans le radiateur. Solutions de réglage :

- 1ère solution «réglage manuel » : L’utilisateur règle directement l’ouverture du robinet à l’entrée du radiateur (figure 1).

Figure 1 : Robinet (Réglage manuel)

Robinet

Radiateur

Figure 2 : Robinet thermostatique

(Réglage semi-automatique)

Thermostat

2nd solution «réglage semi-automatique » : Emploi d’un ensemble robinet thermostatique : Thermostat + robinet (figure 2).

3ème solution «réglage automatique » : Emploi d’un SERVOMOTEUR. Le servomoteur OVENTROP (réf. 101 27 00) (figure 3), support du TP, est piloté par un thermostat électronique externe et permet un réglage progressif du robinet à l’entrée du radiateur. Il permet une régulation précise de la température dans la pièce. Le fonctionnement du moteur est très silencieux et la puissance absorbée est minime. Ce servomoteur est équipé d’une reconnaissance automatique de la position zéro et d’une fonction anti-blocage servant à éviter un grippage de la tige du robinet. Pour cette dernière fonction, le robinet est ouvert et fermé complètement par le servomoteur une fois par 24 heures puis remis dans sa position initiale.

Servomoteur

Robinet

Figure 3 : Servomoteur (Réglage automatique)

| Données techniques |  |
| --- | --- |
| Tension de service | 24 V AC,  15% |
| Puissance absorbée | 2,5 W puissance réelle |
| Température ambiante | 0 à +50°C |

| Entrée de l’eau dans le radiateur |  | Etat du robinet |
| --- | --- | --- |
| Signal de commande | Descendant (100 V) | Fermé |
|  | Montant (010 V) | Ouvert |

ACTIVITE 2 : ETAT DU POSTE DE TRAVAIL

- Coches les cases de la seconde colonne correspondant au matériel que tu trouves sur le poste de travail au début du TP :

| MATERIEL | DEBUT du TP | FIN du TP |
| --- | --- | --- |
| 1 poste informatique sous tension |  |  |
| Le Bureau de Windows 98 est affiché à l’écran |  |  |
| # 1 Servomoteur |  |  |
| 1 robinet |  |  |
| 1 coffret plastique contenant : |  |  |
| - La maquette du Servomoteur |  |  |
| - Les pièces détachées du Servomoteur repérées par des lettres |  |  |
| - 1 ¾ de robinet |  |  |
| 1 dossier guide de l’élève (vert), 3 pages |  |  |
| 1 dossier ressources du logiciel SOLIDWORKS 99 (beige), 6 pages |  |  |
| 1 dossier de compte rendu des travaux (blanc), 8 pages (CR1/8 à CR8/8) sur 2 formats A3. |  | A RENDRE |

________________________________________________________________________________

ACTIVITE 3 :	CHARGEMENT DU MODELE 3D A L’ECRAN

M’sieur !

Aucune production écrite

________________________________________________________________________________

ACTIVITE 4 :MANIPULATION DU MODELE 3D A L’ECRAN

Aucune production écrite

ACTIVITE 5 :IDENTIFIER, ASSOCIER LES INFORMATIONS RELATIVES

AUX PIECES QUI CONSTITUENT LE SERVOMOTEUR

________________________________________________________________________________

- 5-1) Complètes dans le tableau le nom des pièces issues de l’arbre de création :

| Repère sur les pièces réelles | Nom dans l’arbre de création |  | Repère sur les pièces réelles | Nom dans l’arbre de création |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | J | (violet) |
| B |  |  | K |  |
| C | Prise |  | L |  |
| D | Corps |  | M | Couvercle |
| E | Ressort_pf |  | N | Vis M2,5 x 7 |
| F | Barrette |  | O | Arbre moteur |
| G | Ecrou |  | P | Axe |
| H | Capot |  | Q | Carte |
| I | Piston |  |  |  |

M’sieur !

+

-

CONVENTION SUR LES SENS DE ROTATION

Le mécanisme interne du Servomoteur est visible et face à toi.

Rotation dans le sens trigonométrique : Signe (+)

Rotation dans le sens horaire : Signe (-)

VUES DU TRAIN D’ENGRENAGES

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

6

Vue de FACE

Vue d’ARRIERE

+

ACTIVITE 6 :MANIPULATION DE LA MAQUETTE + ¾ DE ROBINET

_______________________________________________________________________________

- 6-1)	Coches la case correspondant à l’état du robinet en fonction du sens de rotation du moteur (ou de la molette).

|  | ETAT DU ROBINET |  |
| --- | --- | --- |
| SENS DE ROTATION DU MOTEUR | OUVERTURE | FERMETURE |
| + |  |  |
| - |  |  |

6-2)	Inscris dans le diagramme ci-dessous, le repère du pignon et de la roue de chaque engrenage du train d’engrenages :

Train d’engrenages

Pignon : 1

Roue :………

Pignon :…….

Roue : 6

Pignon :…….

Roue :………

MOTEUR

PISTON

ENGRENAGE N°1

ENGRENAGE N°2

ENGRENAGE N°3



Engrenages parallèles



Engrenages concourants



Engrenages gauches

6-3)	Coches la réponse correspondant au type des trois engrenages à denture droite :

M’sieur !

ACTIVITE 7 :ETUDE DE L’ENGRENAGE N°1

- 7-1)	Indiques dans le tableau le signe des sens de rotation de la roue dentée (2) en fonction de la roue dentée (1) (ou de la molette de la maquette) :

| Roue dentée | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Sens de rotation | + |  |
|  | - |  |

- 7-2)	Indiques le numéro de la roue dentée menante et la roue dentée menée :

- Roue dentée menante : ……

- Roue dentée menée : …….

- 7-3)	Le contact entre ces deux roues est EXTERIEUR ou INTERIEUR ? : ……………..….

- 7-4)	Le sens de rotation est-il conservé entre l’entrée 1 et la sortie 2 ? : ……………….

- 7-5)	Coches le nombre de tour(s)  effectué par le pignon (1) pour 1 tour de la roue (2) :

3



3,5



4



4,5



5

(Au ½ tour le plus proche)



- 7-6)	Complètes le rapport entre le nombre de tours des roues dentées (1) et (2) :

Nombre de tour de (2)Nombre de tours de (1)=                          =..................

- 7-7)	Ce rapport est-il constant ? : ………………………

###### VITESSE DE ROTATION

La vitesse de rotation d’une roue dentée notée n, correspond au nombre de tours qu’elle effectue en 1 minute autour de son axe. On la note n1 pour le pignon 1 et est exprimée en (tr/mn) (tours/minute).

M’sieur !

n2n1=                          =..................7-8)	 SANS CALCUL, complètes le rapport entre les vitesses de rotation des roues dentée (1) et (2)  :

RESULTAT DONNE PAR LE PROFESSEUR

Valeur réelle de

………………………………………...…………………..

……………………………………………………………...………………………………………………..………….

n2n1=d2 d1 7-9) 	Compares le rapport de leur diamètre primitif à celui des vitesses de rotation. Coches la bonne réponse :

### OU

………………………………………...…………………..

……………………………………………………………...………………………………………………..………….

n2n1=d1 d2





7-10) 	Compares le rapport de leur nombre de dents à celui des vitesses de rotation. Coches la bonne réponse :n2n1=z2 z1

### OU

n2n1=z1 z2





RAISON (r) d’un engrenage

La RAISON d’un engrenage notée (r) est égale au rapport de la vitesse de rotation de la roue menée sur la vitesse de rotation de la roue menante :

- 7-11) 	Exprimes la raison r(2/1) analytiquement en fonction des diamètres primitifs et des nombres de dents. Donnes sa valeur sans calcul.

En fonction des diamètres primitifs

En fonction des nombres de dents

r(2/1) = ..………...……..

………………………………………...……………………………….……...

………………………………………………………………………………...

7-12) 	Calcules la vitesse de rotation n2 sachant que n1 = 120 tr/mn :

n2 = ………….……(tr/mn)

M’sieur !

ACTIVITE 8 :ETUDE DE L’ENGRENAGE N°2

- 8-1)	Indiques dans le tableau le signe des sens de rotation de la roue dentée (4) en fonction de la roue dentée (3) :

| Roue dentée | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Sens de rotation | - |  |
|  | + |  |

- 8-2)	Indiques le numéro de la roue dentée menante et de la roue dentée menée :

- Roue dentée menante : ……

- Roue dentée menée : …….

- 8-3)	Le contact entre ces deux roues est EXTERIEUR ou INTERIEUR ? : ……………..….

- 8-4)	Le sens de rotation est-il conservé entre l’entrée 3 et la sortie 4 ? : ……………….

M’sieur !

_______________________________________________________________________________

ACTIVITE 9 :ETUDE DE L’ENGRENAGE N°3

9-1)	Indiques dans le tableau le signe des sens de rotation de la roue dentée (6) en fonction de la roue dentée (5) :

| Roue dentée | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Sens de rotation | + |  |
|  | - |  |

- 9-2)	Indiques le numéro de la roue dentée menante et de la roue dentée menée :

- Roue dentée menante : ……

- Roue dentée menée : …….

- 9-3)	Le contact entre ces deux roues est EXTERIEUR ou INTERIEUR ? : ……………..….

- 9-4)	Le sens de rotation est-il conservé entre l’entrée 5 et la sortie 6 ? : ……………….

M’sieur !

ACTIVITE 10 :ETUDE DU TRAIN D’ENGRENAGES

RAISON GLOBALE D’UN TRAIN D’ENGRENAGES

La RAISON globale (r) du train d’engrenages est égale au rapport de la vitesse de rotation de sortie sur  la vitesse de rotation d’entrée du train d’engrenages.

La RAISON globale d’un train d’engrenages est égal au produit de chaque raison de la chaîne (au signe près) :

Si           < 0 : Le sens de rotation de sortie est inverse à celui de l’entrée.

- 10-1)  Coches le type de contact qui inverse le sens de rotation entre deux roues :



1 Contact Extérieur



1 Contact Intérieur

- 10-2)  Justifie : p = nombre de contacts extérieurs du train d’engrenages :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

- 10-3)  Indiques le nombre total de contacts extérieurs du train d’engrenages :p= …...

- 10-4) 	Calcules (-1)p :

- 10-5)  Conclure sur le sens de rotation de (6) par rapport à celui  de (1) :

……………………………………………………………………………………………………………...

- 10-6)  Récapitules l’expression analytique des raisons des engrenages en fonction des nombres de dents :

- 10-7)  Donnes l’expression analytique de r(6/1) en fonction des nombres de dents :

Résultat de (-1)p

- 10-8)  Complètes la relation par MENANTES et MENEES :

M’sieur !

ON DONNE

(1)(2)(3)(4)(5)(6)Module (m)0,40,40,40,40,40,4Nombre de dents (z)146222651752

- 10-9)  Calcules la valeur de r(6/1) :

………………………………………...……………………………….……..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

r(6/1) = ...…..……

- 10-10) Calcules la vitesse de sortie n6 sachant que la vitesse du moteur n1 = 120 tr/mn :

………………………………………...……………………………….……..

…………………………………………………….………………………….………………………………………………………………………………...

n6 = ………..……(tr/mn)

M’sieur !

________________________________________________________________________________

ACTIVITE 11 :QUITTER SOLIDWORKS

Aucune production écrite

ACTIVITE 12 : ETAT DU POSTE DE TRAVAIL EN FIN DE TP

______________________________________________________________________________

M’sieur !

Coches les cases de la troisième colonne du tableau de l’activité 2 (CR 2/8) correspondant au matériel que tu laisses sur le poste de travail à la fin du TP :

ATTENTION

Tu dois rendre au professeur ce dossier de compte rendu des travaux