| Lycée Pierre Mendès-France - EPINAL Conception de Produits Industriels |  |
| --- | --- |
| Support d’activités Vérin à vis ZIMM Présentation |  |
| - Choix du support Les raisons du choix d’un vérin à vis sont : - Il s’agit d’un mécanisme courant et couramment utilisé, existant en deux versions différentes (vis ou écrou tournant), dont le choix et le dimensionnement font appel aux connaissances de base de la conception. - Sa particularité est de regrouper deux systèmes de transmission de puissance hélicoïdaux différents (vis et roue tangente et vis-écrou), dont il permet une étude commune, des points de vue énergétique et géométrique. - La construction du vérin est simple : corps de formes simples et clairement définies du point de vue fonctionnel et deux liaisons pivot dont le choix de la réalisation technologique, découlant directement de la nature des efforts supportés, est facilement interprétable. Il s’agit d’un mécanisme facile à analyser fonctionnellement et permettant une localisation facile des causes de pertes de puissance. - La détermination du rendement est impérative pour le choix et le dimensionnement d’une motorisation. - Il est proposé avec une gamme étendue d’accessoires modulaires, permettant la mise en œuvre d’une démarche de choix de conception. - Son prix réduit (environ 500 euros dans la taille utilisée) permet un bon rapport contenu formatif / coût. - Objectifs principaux Décrits de façon plus détaillée sur la fiche TPZ_CI_Objectifs, ils consistent essentiellement à : - Savoir effectuer le bilan énergétique d’un système de transmission de puissance - Etre capable de définir les rendements partiel et global théoriques - Savoir calculer, en fonction des caractéristiques géométriques de ceux-ci, les rendements des systèmes hélicoïdaux étudiés. - Etre capable de localiser les causes de pertes de puissance : paramètres influant, grandeur relative, solutions optimisantes. - Etre capable de différentier l’expression du rendement théorique de celui couramment utilisé dans les documents constructeurs La démarche proposée vise également les objectifs complémentaires suivants : - Comprendre la construction du vérin et le choix des solutions technologiques utilisées. - Savoir, dans le cadre d’une application concrète : justifier le choix de ce type d’actionneur, vérifier les préconisations du constructeur et dimensionner le vérin. - Connaître les contraintes de la mesure du couple sur un système tournant, les principales solutions et leurs conditions de mise en oeuvre. - Savoir mettre en œuvre, avec rigueur, le dispositif de mesure et comprendre l’influence des conditions d’essai sur les résultats. |  |

3. Mise en situation – Identification du problème On propose la reconception d’un manipulateur de bobines de papier : TPZ_basculeur, nécessitant le remplacement d’un actionneur pneumatique par le vérin à vis. L’étude consiste à : - Choisir un type de vérin et son implantation - Dimensionner celui-ci - Choisir les accessoires de montage et de protection - Modifier le modèle CAO pour permettre l’intégration du vérin - Choisir et dimensionner un moteur électrique pour l’entraînement du système. Ce dernier point permet de souligner l’obligation de prise en compte du rendement 4. Activités proposées 4.1 Etude expérimentale Elle consiste à mesurer le moment du couple à appliquer au vérin pour lever une charge clairement identifiée (poids) et à calculer le rendement correspondant. On étudie la variation du rendement en fonction de la charge afin de mettre en évidence le moment statique à vide du vérin, ainsi que la différence entre rendement indiqué par le fabricant et rendement théorique. Document TPZ_exp 4.2 Etude théorique Deux approches sont proposées : - Une étude purement énergétique consistant à calculer les puissance entrée et sortie et à en déduire le rendement, par les applications :TPZ_bilan_ener et étude préalable des systèmes hélicoïdaux :TPZ_geometrie_helic. Cette approche globale et rapide ne permet pas l’évaluation analytique des différentes pertes. - Une étude statique de calcul des actions dans les liaisons de transmission de puissance puis de guidage, permettant de disposer des valeurs nécessaires à l’évaluation des différentes pertes : liaisons de guidage, de transmission, joints. Cette étude, plus contraignante, peut-être réalisée sur maquette numérique (en première approche, tous les logiciels n’autorisant pas la prise en compte des liaisons avec frottement :TPZ_etude_CAO ou de façon classique : TPZ_PFS_entrée_ideal et TPZ_PFS_sortie_ideal, ou avec tous frottements : TPZ_PFS_entrée_réel et TPZ_PFS_sortie_réel. Les pertes dans les paliers et joints sont étudiés dans TPZ_paliers et joints 4.3 Synthèse Elle est proposée par le document TPZ_Synthese 5. Aides méthodologiques et bases de données - Une aide d’exploitation du modèle par le logiciel Pro Mechanica est proposée dans TPZ_aide_cao - Différents documents "ressource" : TPZ_bilan_rend, TPZ_rend_rouevis, TPZ_rend_visec concernent les notions étudiées et TPZ_Unite_mesure la mesure de couple. - Les documents techniques fournis (également accessibles sur Internet) concernent les joints, paliers lisses et à roulement, le vérin lui-même et le capteur de couple. Il s’agit de : TPZ_doctech3_Paulstra, TPZ_doctech2_snr, TPZ_doctech4_Metafram, TPZ_doctech1_Zimm, TPZ_Catalogue_Zimm et TPZ_dochtech5_FAST 6. Possibilités d’évolution - Une autre possibilité d’exploitation du TP, avec les mêmes objectifs, pourrait consister à remplacer les masses par un ressort hélicoïdal de compression : - Ressort pouvant convenir : réf. D7370 du fabricant ALCOMEX, diamètre de fil 10, diamètre d’enroulement 80, longueur à vide 255, force maxi 3247 N, raideur 23,41 N/mm - La compression maximale de ce ressort nécessiterait un couple d’environ 2 N.m, parfaitement en accord avec les possibilités du vérin mesuré et du dispositif de mesure. - Ce dispositif, bien que présentant l’inconvénient d’imposer la mesure d’une force variable et moins immédiate à « visualiser » que le poids des masses, aurait les avantages de rendre le banc de mesure plus maniable et d’utiliser le capteur sur une plage plus grande de sa gamme de mesure (de 0 à 2,5 N.m avec une précision de 0,1 %). Dans ce cas la réalisation de la mesure ne pourrait se faire qu’avec l’utilisation d’un module d’acquisition permettant la lecture directe de la courbe de variation du couple appliqué au vérin pendant la compression du ressort.