Garage Sigean

Etude des pannes

Sommaire

Questionnement pédagogique :	3

Etude des pannes : modèle 1	4

Hypothèses : panne d’applomb sous G et s	4

Chargement	4

Définition du modèle	4

Justifications	4

ELU	4

ELS :	5

Etude des pannes : modèle 2	6

Hypothèses : panne déversée sous G et S	6

Chargement	6

Définition du modèle	6

Justifications	7

ELU	7

ELS :	7

Etude des pannes : modèle 3	9

Hypothèses : panne déversée sous G, S et W	9

Chargement	9

Définition du modèle	9

Justifications	10

ELU	10

ELS :	11

Etude des pannes : modèle 4	12

Hypothèses : panne déversée sous G, S et W	12

Chargement	12

Définition du modèle	12

Justifications	13

ELU	13

ELS :	14

Etude des pannes : modèle 5	15

Hypothèses	15

Analyse :	15

Chargement :	15

Modélisation : bilan	16

Résultats et justifications	18

ELU	18

ELS :	19

# Questionnement pédagogique :

La finalité de notre enseignement concernant la partie calcul de structure est d’amener nos étudiants à analyser et s’assurer de la stabilité et résistance d’une structure en visant les éléments clé du projet comme peut le faire un bureau d’étude. Le but est donc d’aller à l’essentiel et toute la difficulté réside dans la définition cet essentiel. Ceci conduit bien souvent à simplifier, faire des approximations qui ne sont pas évidentes à comprendre pour les étudiants et qui peuvent leur donner l’impression d’un certain manque de rigueur. Parallèlement, l’étude précise d’élément réel apporte régulièrement une complexité croissante pouvant très vite dérouter les étudiants.

Prenons le premier exemple de l’étude de la panne :

Point de départ : panne courante d’aplomb sous l’effet de G et S : c’est un cas simple, isostatique se prêtant à une application de base

Apport de complexité :

- la panne est déversée :

  - calcul en flexion déviée

  - choix d’un blocage latéral : fonctionnement hyperstatique selon la petite inertie

- on considère le vent en zone courante :

  - vent en appui :

    - combi ELU avec vent ?

    - combi ELS avec vent ?

  - vent en soulèvement

- on considère les zones de surcharge

  - vent plus important à certains endroits

- on considère les pannes de la poutre au vent

  - apport d’effort normal

  - flambement à considérer

Ces différents points apportant des complexités supplémentaires peuvent se cumuler : on pourra étudier le cas réel de la panne :

- déversée

- participant à la poutre au vent

- dans une zone de surcharge vent

L’approche d’un bureau d’étude calcul ne peut pas être d’effectuer des vérifications de manière exhaustive de l’ensemble des éléments d’un projet.

Hypothèses : A partir des données générales du projet (le dessin n’est pas fait), on souhaite dimensionner rapidement la panne.

Le but est d’uniformiser le choix tout en assurant :

- un dimensionnement économique en partie courante

- le bon fonctionnement des éléments particuliers :

  - zone de surcharge (vent, neige ?)

  - reprise des efforts du aux poutres au vent.

portique espacés de 5 m ;

panneau de toiture sandwich : l’entraxe des pannes peut être très important

PAV en K, on évitera un entraxe supérieur à la demi longueur.

Panne sur deux appui isostatique : h  portée / (20 à 25) soit 20 à 25 cm

Choix selon les sections courantes de l’entreprise : 85225.

Approche de plus en plus complexe :

- Modèle 1 : panne courante posée d’aplomb avec prise en compte de G et S

- Modèle 2 : idem modèle 1 + panne déversée :

- Modèle 3 : idem modèle 2 + efforts de vent

- Modèle 4 : idem modèle 3 + blocage latéral

- Modèle 5 : idem modèle 4 + efforts normaux de la poutre au vent

# Etude des pannes : modèle 1

## Hypothèses : panne d’applomb sous G et s

On se place dans le cadre de la pré étude projet et d’un modèle simple :

- panne d’applomb en 85225 GL24h

- chargement G et S seulement

## Chargement

### G :

couverture panneau sandwich ép.80mm (14,5kg/m²)

poids propre de la panne (GL24h k=440kg/m3)

pG = 1,82×14,5 + 440×0,085×0,225 = 35 daN/m

### S :

pS = 72×1,75 = 126 daN/m

## Définition du modèle

## Justifications

## ELU

### Calcul des contraintes

Sous combinaison 1,35.G+1,5.S : pu = 1,3535 + 1,5126 = 236 daN/m

#### Contrainte de flexion

- σm,y,d=2,36×5000²×68×85×225²=10,3MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- τd,z=3.Vz2.bef.h=3×2,36×50002×2×85×225=0,46 MPa

### Justification en flexion simple

On doit vérifier :  σm,y,d≤kcrit.fm,d

Calcul de la contrainte critique σm,crit,

σm,crit=0,78.E0,05.b²h.lef=0,78×9400×85²225×4950=47,6 MPa

  - lef : longueur effective de déversement, pour une poutre sur deux appuis avec charge répartie appliquée au dessus (fibres comprimés) :

    - lef = l × klef + 2.h = 5000×0,9 + 2×225 = 4950

Calcul de l’élancement relatif de flexion λrel,m

λrel,m=fm,kσm,crit=2447,6=0,71

λrel,m < 0,75   	kcrit = 1

On a bien 10,3 < 117,3   = 59 %

### Justification en cisaillement

On doit vérifier :

On a bien 0,46 < 1,94   = 24 %

## ELS :

Résultat des flèches (plan de grande inertie – l’autre déplacement est bloqué)

winst,G=5.pG.l4384.E0,mean.Iy=5×0,35×50004×12384×11600×85×2253=3,0 mmwinst,G=5.pG.l4384.E0,mean.Iy=5×1,26×50004×12384×11600×85×2253=11,0 mm

### Justification de la flèche instantanée du aux charges variables

On doit vérifier : winst,Q < l/300 		5000/300 = 16,7 mm

On a bien 11 < 16,7 mm   =  66 %

### Justification de la flèche nette finale

On doit vérifier : wnet,fin < l/200 		5000/200 = 25 mm

Flèche nette finale = flèche instantanée sous combi caractéristique + flèche de fluage sous combi quasi permanente G + 2,S.S soit :

wnet,fin=(1+kdef).winst,G+(1+kdef.Ψ2,Q).winst,Q

wnet,fin = (1 + 0,8)3 + (1 + 0,80)11 = 16,4 mm

On a bien 16,4 < 25 mm   =  66 %

# Etude des pannes : modèle 2

## Hypothèses : panne déversée sous G et S

On se place dans le cadre de la pré étude projet et du modèle de la panne déversée :

- panne déversée en 100225 GL24h (la largeur de la section a été augmentée pour être satisfaisante)

- chargement G et S seulement

## Chargement

### G :

pG = 1,82×14,5 + 440×0,100×0,225 = 36 daN/m

soit pGz = 36.cos15 = 35 daN/m et pGy = 36.sin15 = 9 daN/m

### S :

pS = 126 daN/m (§ modèle 1)

soit pSz = 126.cos15 = 122 daN/m et pSy = 126.sin15 = 33 daN/m

## Définition du modèle

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa grande inertie et provoque un effort tranchant selon z Vz et un moment fléchissant autour de l’axe y : My

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa petite inertie et provoque un effort tranchant selon y Vy et un moment fléchissant autour de l’axe z : Mz

## Justifications

## ELU

### Calcul des contraintes

Sous combinaison 1,35.G+1,5.S :

pu = 1,3535 + 1,5122 = 230 daN/m

soit puz = 228 daN/m et puy = 62 daN/m

#### Contraintes de flexion

- σm,y,d=2,30×5000²×68×100×225²=8,52MPa

- σm,y,d=0,62×5000²×68×100²×225=5,17MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- τd=3.V2.bef.h=3×2,36×50002×2×100×225=0,39 MPa

### Justification en flexion déviée

On doit vérifier :  σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d<1 et  km⋅σm,y,dfm,y,d+σm,z,dfm,z,d<1 		avec km = 0,7

Il suffit de vérifier la formule avec km placé devant le plus petit rapport placé devant le plus petit rapport

8,5217,3+0,7⋅5,1717,3=70%

### Justification en cisaillement

On doit vérifier :

On a bien 0,39 < 1,94   = 20 %

## ELS :

Calculs des flèches

winst,G,z=5×0,35×50004×12384×11600×100×2253=2,6 mm

winst,G,y=5×0,09×50004×12384×11600×225×1003=3,4 mm

Soit winst,G = (2,5² + 3,4²) = 4,2 mm

winst,Q,z=5×1,22×50004×12384×11600×100×2253=9 mm

winst,S,y=5×0,33×50004×12384×11600×225×1003=12,2 mm

Soit winst,S = (9² + 12,2²) = 15,2 mm

### Justification de la flèche instantanée du aux charges variables

On doit vérifier : winst,Q < l/300 		5000/300 = 16,7 mm

On a bien 15,2 < 16,7 mm   =  91 %

### Justification de la flèche nette finale

On doit vérifier : wnet,fin < l/200 		5000/200 = 25 mm

wnet,fin=(1+kdef).winst,G+(1+kdef.Ψ2,Q).winst,Q

wnet,fin = (1 + 0,8)4,2 + (1 + 0,80)15,2 = 22,8 mm

On a bien 22,8 < 25 mm   =  91 %

# Etude des pannes : modèle 3

## Hypothèses : panne déversée sous G, S et W

- panne déversée en 110225 GL24h

- chargement G, S et W : on considère des coefficient moyen en toiture de

  - cpe =   0,7 et cpe =  + 0,2

## Chargement

### G :

pG = 1,82×14,5 + 440×0,110×0,225 = 37 daN/m

soit pGz = 36 daN/m et pGy = 10 daN/m

### S : (§ modèle 2)

pS = 126 daN/m

soit pSz = 122 daN/m et pSy = 33 daN/m

### W :

Le vent exerce un effort dans le plan de la grande inertie de la panne.

#### Force descendante : appui

On associe un cpe =  + 0,2 à une dépression intérieure : cpi =  0,3

pwa = (0,2 (0,3))1151,82 = 0,51151,82 = 105 daN/m

#### Force ascendante : soulèvement

On associe un cpe =   0,7 à une surpression intérieure : cpi = + 0,2

pws = (0,7 0,2)1151,82 = 0,91151,82 = 188 daN/m

## Définition du modèle

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa grande inertie et provoque un effort tranchant selon z Vz et un moment fléchissant autour de l’axe y : My

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa petite inertie et provoque un effort tranchant selon y Vy et un moment fléchissant autour de l’axe z : Mz

## Justifications

## ELU

### Combinaisons

On peut envisager les combinaisons suivantes :

1,35.G

1,35.G + 1,5.S

1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

1,35.G + 0,75.S + 1,5.Wa

G + 1,5.Ws

L’analyse détaillée permet de montrer qu’on peut retenir la combinaison 1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

### Calcul des contraintes

Sous combinaison 1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

puz = 1,3536 +1,5122 + 0,9×105 = 326 daN/m

puy = 1,3510 +1,533 = 63 daN/m

#### Contraintes de flexion

- σm,y,d=3,26×5000²×68×110×225²=11,0MPa

- σm,z,d=0,62×5000²×68×110²×225=4,3MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- Vd,z = 326×5/2 = 815 daN  d,z = 1,5×8150/(110×225) = 0,49 MPa

- Vd,y = 63×5/2 = 158 N  d,y = 1,5×1580/(110×225) = 0,10 MPa

  - d = (0,49² + 0,10²) = 0,50 MPa

### Justification en flexion déviée

On doit vérifier :  σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d<1 et  km⋅σm,y,dfm,y,d+σm,z,dfm,z,d<1 		avec km = 0,7

Il suffit de vérifier la formule avec km placé devant le plus petit rapport placé devant le plus petit rapport

11,021,1+0,7⋅4,321,1=66%

### Justification en cisaillement

On doit vérifier :

On a bien 0,50 < 2,38   = 21 %

## ELS :

Calculs des flèches

winst,G,z=5×0,36×50004×12384×11600×110×2253=2,4 mm

winst,G,y=5×0,10×50004×12384×11600×225×1103=2,7 mm

winst,S,z=5×1,22×50004×12384×11600×110×2253=8,2 mm

winst,S,y=5×0,33×50004×12384×11600×225×1103=9,2 mm

walignlinst,Wa,z=5×1,05×50004×12384×11600×110×2253=7,0 mm et walignlinst,Wa,y=0

walignlinst,Ws,z=5×1,88×50004×12384×11600×110×2253=12,6 mm et walignlinst,Ws,y=0

### Justification de la flèche instantanée due aux charges variables

On doit vérifier : winst,Q < l/300 		5000/300 = 16,7 mm

Sous combi caractéristique : G + S + 0,6.Wa :

- winst,Q,z = 8,2 + 0,6×7,0 = 12,4 mm

- winst,Q,z = 9,2 + 0,6×0 = 9,2 mm

  - winst,Q = (12,4² + 9,2²) = 15,5 mm

On a bien 15,5 < 16,7 mm   =  93 %

### Justification de la flèche nette finale

On doit vérifier : wnet,fin < l/200 		5000/200 = 25 mm

wnet,fin=(1+kdef).winst,G+(1+kdef.Ψ2,Q1).winst,Q1+(Ψ2,Q2+kdef.Ψ2,Q2).winst,Q2

- wnet,fin,z = (1 + 0,8)2,4 + (1 + 0,80)8,2 + (0 ,6 + 0,80)7,0  = 16,8 mm

- wnet,fin,y = 1,82,7 + 19,2 + 0,60  = 14,1 mm

  - wnet,fin = (16,8² + 14,1²) = 21,9 mm

On a bien 21,9 < 25 mm   =  88 %

# Etude des pannes : modèle 4

## Hypothèses : panne déversée sous G, S et W

- panne déversée en 85225 GL24h

- blocage latéral à mi portée assuré par un dispositif anti dévers

- chargement G, S et W : on considère des coefficients moyen en toiture de

  - cpe =   0,7 et cpe =  + 0,2

## Chargement

### G :

pG = 1,82×14,5 + 440×0,085×0,225 = 35 daN/m

soit pGz = 34 daN/m et pGy = 9 daN/m

### S : (§ modèle 2)

pS = 126 daN/m soit pSz = 122 daN/m et pSy = 33 daN/m

### W (§ modèle 3)

#### Force descendante : appui

pwa = 105 daN/m

#### Force ascendante : soulèvement

pws = 188 daN/m

## Définition du modèle

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa grande inertie et provoque un effort tranchant selon z Vz et un moment fléchissant autour de l’axe y : My

Le chargement selon l’axe z fait travailler la poutre selon sa petite inertie et provoque un effort tranchant selon y Vy et un moment fléchissant autour de l’axe z : Mz

## Justifications

La poutre travaille sur 2 appuis selon sa grande inertie et sur 3 appuis selon la petite inertie.

On rappelle ci-dessous les résultats d’une poutre sur 3 appuis à deux travées identiques sous charge répartie

## ELU

### Combinaisons

On peut envisager les combinaisons suivantes :

1,35.G

1,35.G + 1,5.S

1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

1,35.G + 0,75.S + 1,5.Wa

G + 1,5.Ws

L’analyse détaillée permet de montrer qu’on peut retenir la combinaison 1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

### Calcul des contraintes

Sous combinaison 1,35.G + 1,5.S + 0,9.Wa

puz = 1,3534 +1,5122 + 0,9×105 = 323 daN/m

puy = 1,359 +1,533 = 62 daN/m

#### Contraintes de flexion

- σm,y,d=3,23×5000²×68×85×225²=14,1MPa

- σm,z,d=0,62×2500²×68×85²×225=1,8MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- Vd,z = 323×5/2 = 808 daN  d,z = 1,5×8080/(85×225) = 0,63 MPa

- Vd,y = 3×62×2,5/8 = 58 daN  d,y = 1,5×580/(85×225) = 0,05 MPa

  - d = (0,63² + 0,05²) = 0,63 MPa

### Justification en flexion déviée

On doit vérifier :  σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d<1 et  km⋅σm,y,dfm,y,d+σm,z,dfm,z,d<1 		avec km = 0,7

Il suffit de vérifier la formule avec km placé devant le plus petit rapport placé devant le plus petit rapport

14,121,1+0,7⋅1,821,1=73%

### Justification en cisaillement

On doit vérifier :

On a bien 0,63 < 2,38   = 26 %

## ELS :

Calculs des flèches : la flèche latérale a été bloquée : wy = 0 à mi portée.

winst,G,z=5×0,34×50004×12384×11600×85×2253=3,0 mm

winst,S,z=5×1,22×50004×12384×11600×85×2253=10,6 mm

walignlinst,Wa,z=5×1,05×50004×12384×11600×85×2253=9,2 mm

walignlinst,Ws,z=5×1,88×50004×12384×11600×85×2253=16,3 mm

### Justification de la flèche instantanée due aux charges variables

On doit vérifier : winst,Q < l/300 		5000/300 = 16,7 mm

- Sous combi caractéristique : G + S + 0,6.Wa :

  - winst,Q = 10,6 + 0,6×9,2 = 16,1 mm

- Sous combi caractéristique : G +Ws :

  - winst,Q = 16,3 = 16,1 mm

On a bien 16,3 < 16,7 mm   =  98 %

### Justification de la flèche nette finale

On doit vérifier : wnet,fin < l/200 		5000/200 = 25 mm

Sous combi caractéristique : G + S + 0,6.Wa :

wnet,fin=(1+kdef).winst,G+(1+kdef.Ψ2,Q1).winst,Q1+(Ψ2,Q2+kdef.Ψ2,Q2).winst,Q2

- wnet,fin = wnet,fin,z = (1 + 0,8)3,0 + (1 + 0,80)10,6 + (0 ,6 + 0,80)9,2  = 21,5 mm

On a bien 21,5 < 25 mm   =  86 %

# Etude des pannes : modèle 5

## Hypothèses

On se place au plus près de la panne réelle la plus défavorable

## Analyse :

On recherche les éléments les plus sollicités :

### SOULEVEMENT:

Vent long pan:

Les pannes situées dans les zones F et J de la toiture sont celles qui reçoivent le plus de vent. MAIS ces zones sont peu étendues.

L'étude du vent pignon est donc plus défavorable. En plus, la compression des pannes de la poutre au vent accroit le différentiel en ce sens.

Vent pignon:

Les pannes situées entre le pignon au vent et le premier portique sont les plus sollicitées.

Les pannes de la PAV supportent aussi des efforts de compression qu’il faut aussi équilibrer.

La panne sablière doit être étudiée particulièrement. Elle ne comporte pas de K et elle reprend de la compression.

### PRESSION:

Le vent long pan peu provoquer une pression sur le versant au vent. Cette action de faible intensité peu s'additionner à celle de la neige.

## Chargement :

Entraxe rampant : 1,82 m , horizontal : 1,75m

### G :

couverture panneau sandwich ép.80mm (14,5kg/m²)

poids propre de la panne (GL24h k=440kg/m3)

pG = 1,82×14,5 + 440×0,085×0,225 = 35 daN/m

soit pGz = 35.cos15 = 34 daN/m et pGy = 35.sin15 = 9 daN/m

### S :

pS = 72×1,75 = 126 daN/m

soit pSz = 126.cos15 = 122 daN/m et pSy = 126.sin15 = 33 daN/m

### Vent :

## Modélisation : bilan

NBM j’ai ajouté les cas de vent avec effort normal

Etude des combinaisons :

ELU :

On compare les combinaisons pour le plan de grande inertie :

|  | puz |  | kmod | puz/kmod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35.G | 1,3534 | 46 | 0,6 | 77 |
| 1,35.G+1,5.S | 1,3534 + 1,5122 | 229 | 0,9 | 254 |
| 1,35.G+1,5.S+0,9.WLP | 1,3534 + 1,5122 + 0,9105 | 323 | 1,1 | 294 |
| 1,35.G+0,75.S+1,5.WLP | 1,3534 + 0,75122 + 1,5105 | 295 | 1,1 | 268 |
| G+1,5.WP+ | 34 – 1,5210 | -281 | 1,1 | -255 |

Rappel mécanique : poutre sur 3 appuis de travées identiques sous charge répartie

## Résultats et justifications

## ELU

### Calcul des contraintes

La combinaison 1,35.G+1,5.S+0,9.WLP donne l’effort de flexion le plus important, en revanche c’est la combi G + 1,5 WP qui donne l’effort normal le plus important.

On combine donc la flexion la plus importante et l’effort normal le plus important : ce cas n’existe pas mais permet d’effectuer de justifier à la fois la compression et la flexion maxi sans multiplier les calculs :

#### Contrainte de compression

- Nd = 1,521 = 31,5 kN

- c,0,d = 31500/(85225) = 1,65 MPa

#### Contrainte de flexion

- puz = 1,3534 + 1,5122 + 0,9 105 = 323 daN/m

  - σm,y,d=3,23×4870²×68×85×225²=13,3MPa

- puy = 1,359 + 1,533 = 62 daN/m

  - σm,z,d=0,62×2435²×68×85²×225=1,7MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- Vd,z = 3,234,870/2 = 7,9 kN

- Vd,y = 30,622,435/8 = 0,56 kN

  - Vd = (7,9² + 1,13²) = 7,9 kN

  - d = 1,57900 / (85225) = 0,62 MPa

### Justification : en flexion déviée composée avec flambement

Ψ=σc,0,dkc,y.fc,0,d+σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d

Il faut l’appliquer :

- à L/2 (section médiane) : moment maxi et flambement sur la grande inertie

- à L/4 (section médiane) : flambement sur la petite inertie

En pratique la première est plus défavorable (l'élancement autour de la petite inertie est convenable  = 100 et la contrainte normale de compression est faible (1,0 MPa).

fc,0,d = 21,1 MPa – lfy = 4,88 h = 225 mm

λy=lfy0,289h=48700,289.225=75

λrel,y=λyπfc,0,kE0,05=75π249400=1,21

kc,y = 0,562

fm,d = 21,1 MPa

Ψ=10,5.21,1+13,321,1+0,7⋅1,721,1=78%

### Justification en cisaillement

 = d/fv,d = 0,62 / 1,94 = 32 %

## ELS :

Résultat des flèches (plan de grande inertie – l’autre déplacement est bloqué)

- winst G = 2,7 mm (winst G = 50,344870412/(38411600852253))

- winst S = 9,9 mm

- winst WLP = 8,5 mm

- winst WLP+ = 15,4 mm

### Justification de la flèche instantanée du aux charges variables

- winst,Q < l/300

sous charges variables:

- S,

- W,

- S + 0,W.W

- W + 0,S.S

l/300 = 4870/300 = 16,2 mm

On retient les plus défavorables

- S + 0,W.WLP- 	 winst,Q = 9,9 + 0,68,5  = 15 mm

- WP+		 winst,Q = 15,4 mm

 = 15,4/16,2 = 95%

### Justification de la flèche nette finale

- wnet,fin < l/200

Flèche nette finale = flèche instantanée sous combi caractéristique + flèche de fluage sous combi quasi permanente G + 2,S.S + 2,W.W = G

- winst = 2,75 + 9,9 + 0,68,5  = 17,8 mm

- wcreep = 0,82,75 = 2,2

- wnet,fin = 20 mm

- l/200 = 4870/200 = 24,35 mm