Garage Sigean

Annexe : analyse des actions du vent

Sommaire

1. Etude de l’action du vent	2

1.1. Hypothèses simplificatrices	2

1.2. Détermination de la pression dynamique de pointe	2

1.3. Coefficients de pression	3

1.3.1. Coefficients de pression intérieure	3

1.3.2. Coefficients de pression extérieure	3

1.4. Murs et toitures :	6

1.4.1. synthèse	6

1.4.2. positionnement des files	7

2. Actions du vent sur les différents éléments	8

2.1. Murs: lisses de bardage	8

2.2. Toiture: pannes (entraxe en plan: 1,75m)	8

2.2.1- en partie courante (sauf travée d'extrémités):	8

2.2.2- travée d'extrémité:	8

2.3. Portique courant:	10

2.4. Pan de bois	14

2.4.1. Etude des montants :	14

2.4.2. Etude de la palée de stabilité	15

# 1. Etude de l’action du vent

## 1.1. Hypothèses simplificatrices

- Orographie : terrain sensiblement plat. L’effet de site est très complexe à appréhender. Il faudra faire appel à un BE spécialisé lorsque le projet est situé en terrain accidenté (proximité d’une falaise, forte pente …)

- Le bâtiment est considéré fermé et ne doit pas comporter de face dominante (une face est considérée dominante si l’aire des ouvertures sur cette face est supérieure à deux fois l’aire sur toutes les autres faces ; cette condition est en général respectée ; il faut toutefois prendre garde aux maisons à très forte ouverture au sud et peu ou pas d’ouverture sur les autres faces)

- Bâtiment de moins de 15 m de hauteur : pas d’effet dynamique

- La hauteur est inférieure aux dimensions horizontales : si ce n’est pas le cas il faut considérer la variation de pression en fonction de la hauteur

- Le présent document se limite aux bâtiments rectangulaires à un ou deux versants. On pourra traiter les autres cas en consultant le texte complet de l’Eurocode.

- Notion de vent dominant non considérée (effet favorable négligé)

- Notion de saison non considérée (n’intéresse que les constructions provisoires)

## 1.2. Détermination de la pression dynamique de pointe

La ville de SIGEAN est située au bord du littoral méditerranéen dans le département de l'Aude:

Zone 3, rugosité 0

Hauteur de la construction: H = 8,3 m

 qp = 1,15 kN/m²

## 1.3. Coefficients de pression

### 1.3.1. Coefficients de pression intérieure

bâtiment fermé  cpi = 0,3 à cpi = + 0,2

### 1.3.2. Coefficients de pression extérieure

Bâtiment à base rectangulaire, à deux versants

#### Murs

Vent long pan (WLP):

Relevé des dimensions du bâtiment pour cette orientation de vent:

b = 30,2 m ; 	d = 15,12 m ; 	h = 8,3 m

Attention: les dimensions b et d sont dépendantes de l'orientation du vent.

C'est-à-dire que b est toujours perpendiculaire au vent et d toujours parallèle à la direction du vent.

e = min(b ; 2h) = min(30,2 ; 2x8,3) = 16,6m

e/5 = 3,32m

d- e/5 = 15,12 – 3,32 = 11,8m

Pour notre étude, seuls les éléments de grandes dimensions seront étudiés. En conséquence nous ne intéresserons pas aux coefficients cpe,1.

Rapport  h/d = 8,3/15,12 = 0,55

| h/d | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,2 | -0,8 | / | +0,8 | -0,5 |
| 0,55 | -1,2 | -0,8 | / | +0,8 – 0,1×(1-0,55)/0,75 = + 0,74 | -0,5 + 0,2×(1-0,55)/0,75 = -0,38 |
| 0,25 | -1,2 | -0,8 | / | +0,7 | -0,3 |

Vent pignon (WP):

Relevé des dimensions du bâtiment pour cette orientation de vent:

b = 15,12 m ; 	d = 30,2 m ; 	h = 8,3 m

e = min(b ; 2h)

= min(15,12 ; 2x8,3)

= 15,12m

e/5 = 3m

4e/5 = 12,12

d- e/5 = 30,2 – 15,12

= 15,08m

Rapport  h/d = 8,3/30,2 = 0,275 ≈ 0,25

| h/d | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | +0,7 | -0,3 |

#### Toitures

L'étude des murs à montré que :

Vent long pan (WLP)   = 0° :

b = 30,2 m 	d = 15,12 m	h = 8,3 m	e = min(b ; 2.h) = 16,6 m

Vent pignon  (WP)     = 90°  :

b = 15,12 m	d = 30,2 m	h = 8,3 m	e = min(b ; 2.h) = 15,12 m

Angle des versants:  = tan-1[(8,283-6,166)/7,56] = 15,64° ≈ 15°

WLP							WP

|  | F | G | H | I | J |  |  | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | -0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,4 | -1 |  | 90° | -1,3 |  | -0,6 | -0,5 | / |
|  | +0,2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4. Murs et toitures :

### 1.4.1. synthèse

Synthèses des coefficients de pression extérieures (Cpe,10) sur les murs et toitures.

### 1.4.2. positionnement des files

Pour avoir une idée plus précise des actions du vent sur les différentes parties d'ouvrage, on représente sur le même schéma les axes des porteurs principaux : portique, panne, montant de pignon.

Ce schéma permet de situer la zone de vent sur les surfaces d’influence des différents éléments.

# 2. Actions du vent sur les différents éléments

## 2.1. Murs: lisses de bardage

En pression: WLP- (face D)

Pression extérieure + dépression intérieure: +0,74 – (-0,3) = + 1,04

En dépression: WLP+ (face E)

Dépression extérieure + pression intérieure: -0,38 – (+0,2) = - 0,58

## 2.2. Toiture: pannes (entraxe en plan: 1,75m)

### 2.2.1- en partie courante (sauf travée d'extrémités):

En pression: WLP- (faces F, G et H)

Pression extérieure + dépression intérieure: +0,2 – (-0,3) = + 0,5

En dépression:

On observe -0,6 en zone H en WP et -1 ou -0,4 proche du faîtage pour le versant sous le vent.

Valeur du coefficient moyen: [-1x(0,79) + -0,4x(0,96)] / 1,75 = -0,67 NBL dessin plus simple et plus clair que calcul de 0,79 et 0,96?  NBM certainement parce qu’il m’a fallu un peu de temps pour comprendre

Le 2nd cas est le plus défavorable.

Dépression extérieure + pression intérieure: -0,67 – (+0,2) = - 0,87

### 2.2.2- travée d'extrémité:

#### SOULEVEMENT:

Vent long pan:

Les pannes situées dans les zones F et J de la toiture sont celles qui reçoivent le plus de vent. MAIS ces zones sont peu étendues.

L'étude du vent pignon est donc plus défavorable. En plus, la compression des pannes de la poutre au vent accroit le différentiel en ce sens.

Vent pignon:

Les pannes situées entre le pignon au vent et le premier portique sont les plus sollicitées.

Les pannes de la PAV supportent aussi des efforts de compression qu’il faut aussi équilibrer.

La panne sablière doit être étudiée particulièrement. Elle ne comporte pas de K et elle reprend de la compression.

#### PRESSION:

Le vent long pan peu provoquer une pression sur le versant au vent. Cette action de faible intensité peu s'additionner à celle de la neige.

Aire reprise 9,1 m²  10 m²  cpe,10

En soulèvement :

Sous WP+ (vent pignon + pression intérieure cpi = +0,2):

zone F : pw = (1,3  0,2)1151,82 = 314 daN/m sur 1,52 m

zone H : pw = (0,6  0,2)1151,82 = 167 daN/m sur 3,35 m soit une moyenne (calcul défavorable) de 210 daN/m

détail: (314×1,52+167×3.35)/(1,52+3,35)=210 mais la charge répartie max est proche d'un appui (non centrée)  ce calcul place donc en sécurité.

à composer avec la compression dans la PAV de 21,1 kN non pondéré

Sous WLP+ (vent long pan + pression intérieure cpi = +0,2):

La panne au dessus de la sablière reprend une surface en zone F (cpe,10 = -0,9) et une autre en zone H (cpe,10 = -0,3). La moyenne donne cpe,10 = -0,6 .

Ce calcul défavorable (la zone F est inférieure à la moitié de la surface reprise) montre que le vent long pan peut être négligé (le cpe,10 mini en vent pignon vaut -0,6).

En appui :

Sous WLP (vent long pan + dépression intérieure cpi = -0,3): cpe = + 0,2 sur tout le versant au vent doit être étudié:

pw = (+0,2  (0,3))1151,82 =  +105 daN/m

## 2.3. Portique courant:

L'étude du portique suppose d'imaginer la manière dont le vent peut provoquer des effets maximum au sein d'une combinaison. Il est bon d'imaginer un comportement et ensuite de rechercher les actions aggravant l'effet analysé.

L'exemple le plus simple est le soulèvement. Rechercher la dépression maximale est suffisant.

Pour le vent long pan, l'Eurocode vent EC1.4 précise §7.2.5 tableau 7.4(a) dans la note 1 qu'il faut envisager 4 situations en combinant les pressions et soulèvements par versant.

Cela donne les quatre cas suivants: cas 1: (g↑d↑); cas 2: (g↑d↓); cas 3: (g↓d↑) et cas 4: (g↓d↓).

A cela s'ajoute le choix de la situation de pression intérieure (cpi = +0,2 ou -0,3)

Au total, pour le vent long pan cela suppose 8 possibilités (voir ci-dessous).

D'où la nécessité d'une analyse pour simplifier le travail.

La réflexion doit être faîte en recherchant un effet maximum. Le vent peut coucher, soulever ou charger le portique.

Difficulté supplémentaire, il faut envisager l'effet des autres cas de charges.

Par exemple le soulèvement, cas 5, s'étudie seul (avec G bien sûr) mais le cas 4 (charges descendantes) s'étudie avec la neige.

Le calcul des charges permet une comparaison plus facile:

Expression de la charge linéaire sur portique :

(cpe – cpi) × qp × bande de chargement  = 115 × 5.(cpe – cpi) = 575.(cpe – cpi)	unité: daN/m

Valeur des cpe et cpi

WLP	(vent long pan)				WP  (vent pignon)

Valeur des charges:

exemple de calcul: 575.(cpe – cpi) = 575.[-0,9 – (-0,3)] = -345daN/m

WLP	(vent long pan)				WP  (vent pignon)

Présentation détaillée pour le vent long pan:

1er effet étudié: Soulèvement

Le cas 5 doit être comparé au vent pignon. Pour cela il faut calculer la valeur moyenne pour un versant:

La proportion entre les distances est:	 1,66/7560=0,22

et le complément:	 1 - 0,22 = 0,78 		(ou aussi 5900/7560)

Pour le cas 5 versant droit, on calcule la valeur moyenne de la façon suivante:

690x0,22 + 345x0,78 = 421daN/m

Ce résultat est inférieur à 489 daN/m (valeur WP+)

 Le soulèvement maximum est bien provoqué par le vent pignon.

2ème effet étudié: action horizontale

L'action horizontale en vent long pan:

- sur les murs, elle est toujours la même. L'action de cpi est identique sur chaque mur et s'annule.

Démonstration:  	cas 1 à 4 :	cpi < 0:   598 – (-46) = 644 daN/m

cas 5 à 8:	cpi > 0:   311 – (-334) = 645 daN/m

 vérifié aux arrondis près.

- en toiture, la résultante sera maximum pour les cas 3 ou 7: (g↓d↑)

En effet, dans ces deux cas la composante horizontale du vent en toiture est du même sens que celle sur les murs.

3ème effet étudié: action descendante

Le cas 4  WLP-(g↓d↓) est le plus défavorable

A partir de ces situations on retient les 3 cas de vent suivants:

| Face exposée | Versant |  | cpi | Effet étudié |  |  | A combiner avec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gauche | Droit |  | Coucher | Soulever | Charger |  |
| WP+ | dépression | dépression | +0,2 |  | Oui |  | G |
| WLP-(g↓d↑) | pression | dépression | -0,3 | oui |  | Oui | G et N/2 G et S |
| WLP-(g↓d↓) | pression | pression | -0,3 | oui |  | Oui | G et S |

Soulèvement

action horizontale

action descendante

## 2.4. Pan de bois

### 2.4.1. Etude des montants :

Les montant sont soumis à de la flexion composée :

- compression due à G, S et aux efforts sur la toiture de certains cas de vent

- traction due aux efforts sur la toiture de certains cas de vent

- flexion due aux efforts de vent sur la paroi du pignon.

On étudie les montants les plus longs qui sont donc les plus sensibles à la flexion :

Il est plus délicat de trouver les cas les plus défavorables, on étudie donc les différents cas qui peuvent se présenter :

On note :

- N : l’effort normal dans le poteau : N > 0 traction ; N < 0 Compression

- q : la charge linéaire le long du poteau : q > 0 vers l’intérieur du bâtiment

|  |  | Coef de pression extérieure | Coef de pression intérieure |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cpe | cpi = +0,2 | cpi = 0,3 |
| Vent P | Montant  ou  | Pignon : 0,7 Toiture : 1,3 en zone F sur 1,52 m 0,6 en zone H sur 1,08 m | q = 213 daN/m N = +1330 daN A combiner à G (1) | q = 427 daN/m N = +780 daN |
| Vent LP | Montant  | Pignon : 0,8 Toiture en appui : 0,2 | q = 427 daN/m N = 0 daN A combiner à G et S | q = 213 daN/m N = 560 daN A combiner à G et S |
|  |  | Pignon :  0,8 Toiture en dépression : 0,3 | q = 427 daN/m N = +560 daN | q =  213 daN/m N = 0 daN |
|  | Montant  | Pignon : 0,8 Toiture : 1 en zone J sur 1,66 m 0,4 en zone I sur 2,05 m | q = 427 daN/m N = 960 daN A combiner à G | q =  213 daN/m N = 410 daN |

Exemple de calcul

(1) q = 115×(0,70,2)×3,71 = 213 daN/m

N = 115×((1,3 0,2)×1,52 + (0,6 0,2)×1,08)×3,71 = 1330 daN

(2) N = 115×((1 0,2)×1,52 + (0,4 0,2)×2,05)×2,6 = 960 daN

Les résultats en gras sont susceptibles d’être défavorables.

### 2.4.2. Etude de la palée de stabilité

Les diagonales de la palée de stabilité vont travailler sans vent WLPG+D. ou WLP+G+D La dépression ou surpression interne sont sans effet : on retient par exemple WLP+G+D

Ce cas est simplement obtenu à partir du chargement équivalent sur le portique en y apportant le rapport 2,6/5 (rapport des bandes de chargement)