Garage Sigean

Analyse et note de calculs

Sommaire

Analyse du projet et de la stabilité du bâtiment	4

1. Présentation générale du projet :	4

1.1. Analyse de la stabilité vis-à-vis des efforts verticaux	5

1.2. Analyse de la stabilité vis-à-vis des efforts horizontaux	5

1.3. Choix des matériaux	8

2. Evacuation des eaux pluviales	9

2.1. Dimensionnement du chéneau	9

2.2. Dimensionnement de la descente	9

3. Valeurs de calcul des bois	10

4. Etude des chargements	10

4.1. Charges permanentes	10

4.2. Neige	10

4.3. Vent :	10

Portique	11

1. Détermination des cas de charge	11

1.1. Charge permanente :	11

1.2. Neige	11

1.3. Vent	12

2. Analyse des combinaisons à prendre en compte:	13

2.1. Etat Limite Ultime:	13

2.1. Etat Limite de Service:	13

3. Modélisation du portique:	14

4. Vérification couronne de boulons	15

4.2. Dimensionnement de la couronne	15

4.2. Vérification des tiges du poteau :	17

4.3.Vérification du cisaillement du poteau dans la couronne :	18

4.4. Vérification des tiges de la traverse :	18

4.5. Vérification du cisaillement des poteaux dans la couronne :	19

5. Assemblage clé de faîtage, variante assemblage par tube carré	19

5.1. Relevé des efforts	19

5.2. Analyse	19

5.3 Liaison entre ferrures	19

5.4. Liaison bois/métal :	20

6. Assemblage clé de faîtage, variante assemblage par tube carré	21

6.1. Relevé des efforts	21

6.2 Analyse	22

6.3. Vérification de la compression tube/bois:	24

6.4. Vérification en cisaillement:	24

6.5.Vérification en traction :	24

7. Assemblage pied de poteau	26

7.2. Analyse	26

7.3. Définition de la ferrure :	27

7.4. Vérification de la liaison bois ferrure :	27

8. Vérification des pièces à inertie variables :	29

8.1. Etude des poteaux	29

8.2. Etude des traverses :	31

Pan de bois	33

1. Analyse	33

2. Etude des éléments de stabilité en K:	33

Effort sur la diagonale la plus sollicitée:	33

3. Vérification montant	34

3.1. Analyse	34

3.2. Chargement sur les montants  et  et recherche des combinaisons	34

3.3. Vérifications ELU	35

3.4. Vérification ELS :	35

Poutre au vent (PAV)	36

4.Définition du modèle de la PAV	36

4.1. Effort sur PAV versant	36

4.2. Modèle mécanique	36

5. Etude de l’assemblage diagonales sur pannes par ferrure	38

5.1. Localisation	38

5.2. Relevé des efforts :	38

5.2. Plan d’assemblage	39

5.3. Assemblage diagonale tendue sur ferrure :	39

5.3. Assemblage ferrure sur panne	40

5.4. Assemblage entre pattes	40

6. Variante : étude de l’assemblage diagonales sur pannes par boulon bois/bois	40

Palée de stabilité	41

1. Analyse	41

2. Vérification du câble :	41

Etude des pannes	42

1. Analyse :	42

2. Chargement :	42

3. Modélisation : bilan	43

4. Résultats et justifications	44

4.1. ELU	44

4.2. ELS :	45

Analyse du projet et de la stabilité du bâtiment

# 1. Présentation générale du projet :

Le bâtiment étudié est un garage destiné à l’entretien des véhicules de la commune de Sigean dans les Pyrénées Orientales. C’est un bâtiment rectangulaire de 15 m sur 30, à 2 pentes (28%) d’une hauteur totale de 8 m. Il est fermé par des panneaux sandwichs acier polyuréthane au niveau des murs comme de la toiture. Ces panneaux reposent sur des lisses et des pannes portées par la structure porteuse principale formée :

- de deux pans de bois aux extrémités

- et de six portiques à trois articulations et inertie variable espacés de 5 m.

Les portiques assurent la stabilité dans leur plan.

Le contreventement de la toiture est assuré par une poutre au vent à chaque extrémité du bâtiment formée par des K entre pannes.

Les palées de stabilité des longs pans ont assurées par des croix de St André au droit des poutres au vent.

Des K entre lisse stabilise le pignon dans son plan.

Vue du demi bâtiment

L’évacuation des eaux pluviales est assurée par des chéneaux intérieurs.

## 1.1. Analyse de la stabilité vis-à-vis des efforts verticaux

Les efforts verticaux  (charge sur toiture essentiellement) sont repris par les pannes qui s’appuient sur :

- les portiques : structure stable dans son plan et dimensionnée pour reprendre ces efforts

- et aux extrémités sur les pans de bois en pignon qui redescendent les efforts aux fondations par les montants.

## 1.2. Analyse de la stabilité vis-à-vis des efforts horizontaux

### Vent long pan

Les efforts sont transmis aux portiques et aux extrémités au pan de bois par l’intermédiaire des pannes et des lisses de bardage.

Le vent LP fait travailler les portiques dans leur propre plan : ils doivent être dimensionnés en fonction de ces efforts.

Il fait aussi travailler le pan de bois dans son plan : cette reprise est assurée par une palée de stabilité en pignon (K entre les montants centraux)

### Vent pignon

Le choix est fait d’assurer la stabilité de part et d’autre de chaque pignon. Ces stabilités reprennent donc les efforts maximums qui s’appliqueront sur le pignon le plus proche.

Le vent pignon fait travailler les lisses de bardages qui s’appuient sur les montants du pan de bois.

Ces montants travaillent vis à vis des efforts de vent comme une poutre sur deux appuis (le sol et la poutre au vent de toiture)

La Poutre au vent entre le pan de bois et le premier portique (formée par les arbalétriers, les pannes et les K) assurent la reprise des efforts et les ramène ses appuis :

Les palées de stabilité de long pan qui reprennent les efforts de la poutre au vent sont assurées par des croix de St André.

## 1.3. Choix des matériaux

### Bois : hypothèses d’entreprise

Les bois de structure en fonction des fournisseurs sont :

- Lamellé collé :

  - GL28h pour les sections de hauteur supérieure à 500 mm

  - GL28h pour les sections de hauteur inférieure à 500 mm

- Bois massif en C24

### Panneaux de bardage et de couverture

Le choix se porte sur des panneaux sandwich polyuréthane de la gamme Arclatherm :

- 1040TS ép 100 en couverture

- 1040B ép. 80 en bardage

Les portées admissible des ces panneaux va bien au-delà des entraxes courants.

# 2. Evacuation des eaux pluviales

4 descentes au droit des portiques extrêmes  2 et 6 :

## 2.1. Dimensionnement du chéneau

Surface maximale collectée par un chéneau : 77 m², le chéneau est à pente nulle :

 On retient selon le DTU 60.11 §2 tableau 1 une section de chéneau trapézoïdal de (170 cm² + 10%)  soit 190 cm²

## 2.2. Dimensionnement de la descente

Surface collectée par une descente : 114 m²

 On retient selon le DTU 60.11 §3.1 tableau 2 un tuyau de descente de diamètre 11 cm

# 3. Valeurs de calcul des bois

| Valeurs caractéristiques et de calcul du bois C24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | fm,k | ft,0,k | ft,90,k | fc,0,k | fc,90,k | fv,k |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 24 | 14 | 0,4 | 21 | 2,5 | 4 |  |  | E0,moy | 11000 | MPa |
| kmod | fm,d | ft,0,d | ft,90,d | fc,0,d | fc,90,d | fv,d |  |  | E0,0.5 | 7400 | MPa |
| 0,6 | 11,52 | 6,72 | 0,19 | 10,08 | 1,20 | 1,92 | MPa |  | k | 350 | kg/m3 |
| 0,8 | 15,36 | 8,96 | 0,26 | 13,44 | 1,60 | 2,56 | MPa |  | moy | 420 | kg/m3 |
| 0,9 | 17,28 | 10,08 | 0,29 | 15,12 | 1,80 | 2,88 | MPa |  |  |  |  |
| 1,1 | 21,12 | 12,32 | 0,35 | 18,48 | 2,20 | 3,52 | MPa |  |  |  |  |

# 4. Etude des chargements

| Valeurs caractéristiques et de calcul du bois GL24h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | fm,k | ft,0,k | ft,90,k | fc,0,k | fc,90,k | fv,k |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 24 | 16,5 | 0,4 | 24 | 2,7 | 2,7 |  |  | E0,moy | 11600 | MPa |
| kmod | fm,d | ft,0,d | ft,90,d | fc,0,d | fc,90,d | fv,d |  |  | E0,0.5 | 9400 | MPa |
| 0,6 | 11,52 | 7,92 | 0,19 | 11,52 | 1,30 | 1,30 | MPa |  | k | 380 | kg/m3 |
| 0,8 | 15,36 | 10,56 | 0,26 | 15,36 | 1,73 | 1,73 | MPa |  | moy | 440 | kg/m3 |
| 0,9 | 17,28 | 11,88 | 0,29 | 17,28 | 1,94 | 1,94 | MPa |  |  |  |  |
| 1,1 | 21,12 | 14,52 | 0,35 | 21,12 | 2,38 | 2,38 | MPa |  |  |  |  |

## 4.1. Charges permanentes

- Toiture : panneau sandwich 1040TS de 80 mm : 14,5 kg/m²

- Bardage vertical : panneau sandwich 1040B de 60 mm : 13,7 kg/m²

- Bois GL24h : 440 kg/m³

- Bois C24 : 420 kg/m³

## 4.2. Neige

Zone D, altitude 10 m  S1 = 0

sk = 0,9 kN/m²

neige sur toiture : inclinaison de 15° : µ1 = 0,8  s = 0,72 kN/m²

## 4.3. Vent :

L’étude complète du vent et de son action sur les différents éléments est fournie en annexe.

Portique

# 1. Détermination des cas de charge

## 1.1. Charge permanente :

Poids propre du portique: 	- calculé par le logiciel

Charges linéaires :

Traverses:

Panneau sandwich : 1040 TS ep. 80 mm : 14,5 daN/m² soit 14,5×5 = 		72,5 daN/m

Panne 85 × 225, entraxe 1,820 mm soit 0,225×0,085×440×5/1,82 = 	23,1 daN/m

96 daN/m

Poteaux:

Panneau sandwich : 1040 TS ep. 60 mm : 13,7 daN/m² soit 13,7×5 = 		68,5 daN/m

Lisse 85 × 225, entraxe 1,940 mm soit 0,225×0,085×440×5/1,94 = 	21,7 daN/m

90 daN/m

## 1.2. Neige

Effet de la neige : 72 daN/m² projeté soit 72×5 = 360 daN/m projeté

On considère le cas de neige et de demi-neige.

La demi-neige doit être étudiée sur chaque coté pour que son effet s’additionne à celui du vent.

En pratique, pour ce bâtiment les cas de demi-neige ne sont jamais dimensionnants.

Cas non étudiés

## 1.3. Vent

L'étude du vent est complexe.

Le détail de la méthode est donné en annexe.

On retient 3 cas.

# 2. Analyse des combinaisons à prendre en compte:

## 2.1. Etat Limite Ultime:

Rappel:

Lors de l'étude d'une combinaison avec 2 actions variables l'expression est de la forme:

 G.G + Q1.Q1 + 0,Q2Q2.Q2	avec: 0,S = 0,5 (altitude < 1000m) et 0,W = 0,6

| N° combinaison | Combinaison ELU | kmod |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,35.G + 1,5.S | 0,9 |
| 2 | G + 1,5.WP+ | 1,1 |
| 3 | G + 1,5.WLP-G+D- | 1,1 |
| 4 | G + 1,5.WLP-G+D+ | 1,1 |
| 5 | 1,35.G + 1,5.S + 0,9. WLP-G+D- | 1,1 |
| 6 | 1,35.G + 1,5.S + 0,9. WLP-G+D+ | 1,1 |
| 7 | 1,35.G + 1,5. WLP-G+D-+ 0,75.S | 1,1 |
| 8 | 1,35.G + 1,5. WLP-G+D+ + 0,75.S | 1,1 |

Les autres combinaisons ont été éliminées par raisonnement.

## 2.1. Etat Limite de Service:

### Flèches instantanées sous charges variables:

L'étude des cas de charge donne directement les résultats.

### Flèches nette finales:

Bâtiment en classe de service 2  kdef = 0,8 pour le bois massif et le bois lamellé collé

Rappel: Lors de l'étude d'une combinaison avec 2 actions variables:

flèche instantanée (combinaisons caractéristiques): 		G + Q1 + 0,Q2.Q2

flèche à long terme (combinaisons quasi-permanentes):		G + 2,Q1.Q1 + 2,Q2.Q2

avec: 	0,S = 0,5 (altitude < 1000m) et 0,W = 0,6

0,S = 0 (altitude < 1000m) et 0,W = 0

Pour notre étude il vient:

| N° combinaison | Combinaison ELS |
| --- | --- |
| 1 | 1,8.G + S |
| 2 | 1,8G + WLP-G+D- |
| 3 | 1,8G + WLP-G+D+ |
| 4 | 1,8.G + S + 0,6. WLP-G+D- |
| 5 | 1,8.G + S + 0,6. WLP-G+D+ |
| 6 | 1,8.G + WLP-G+D-+ 0,5.S |
| 7 | 1,8.G + WLP-G+D+ + 0,5.S |

# 3. Modélisation du portique:

A partir de l'élévation du portique:

- tracé des lignes moyennes: il s'effectue en dessinant la bissectrice des barres à inertie variable.

- coordonnées des nœuds: elles sont déterminées immédiatement en DAO.

- relaxation: une seule relaxation doit être libérée au faîtage. En libérer 2 ne modifie rien.

- sections droites: elles sont conformes à l'élévation.

Poteau: section moisée à inertie variable 2x(450-950)x75

Traverse: (950-450)x113

- matériau: GL28h

- liaisons extérieures: 2 articulations en pieds de poteau

- cas de charges:

Cas 1: Charges permanentes

Cas 2: Neige

Cas 3: Vent pignon avec surpression intérieure (Cpi = +0,2)

Cas 4: Vent long pan avec dépression intérieure (Cpi = -0,3),

versant gauche en pression

versant droit en dépression

Cas 5: Vent long pan avec dépression intérieure (Cpi = -0,3),

versants gauche et droit en pression

- combinaisons d'action ELU: voir tableau ci-dessus

- combinaisons d'action ELS: voir tableau ci-dessus

Conseil: effectuer le travail sur 2 fichiers, le premier pour les combinaisons ELU, le second pour les combinaisons ELS.

# 4. Vérification couronne de boulons

Combinaison : 1,35 G +  1,50 WLPG↓D↓ +  0,75.S sur rein droit :

Moment d’encastrement : 203  kN.m

A l’extrémité de la traverse : 	N = 54,8 kN ; VY = 53 kN			inclinaison des

A l’origine du poteau : 		N = 68,4 kN ; VY = 33,8 kN			lignes moyennes

## 4.2. Dimensionnement de la couronne

### 4.2.1. Hypothèses:

Boulons M16 – hauteur de la section au niveau du rein du portique: h = 900

#### Calcul du rayon maximum de la grande couronne:

La distance de 7d pour rive et extrémité imposent le rayon de la couronne.

L'extrémité est forcement chargée à moment donné (7d). La rive ne l'est pas compte tenu de l'importance de l'effet du moment par rapport à l'effort normal et à l'effort tranchant (3d).

couronne = 900  (7d+3d) = 900  10×16 = 740 mm

nombre maximum de boulons pouvant être placés sur la circonférence de 676mm de diamètre:

Nmaxi = périmètre/(6d) =740./(6×16) = 24,2 boulons

On choisit 24 boulons.

#### Rayon de la petite couronne:

Distance entre les deux couronnes: 5d

c2 = c  2×(5.d) = 740  10×16 = 580 mm

nombre maximum de boulons pouvant être placés sur la circonférence de 580mm de diamètre:

Nmaxi = périmètre/(6d) =580./(6×16) = 19 boulons

On rajoute 8 boulons sur une couronne de diamètre Soit :

- couronne 1 : 24 boulons M16  c1 = 740 (rc1 = 370)

- couronne 2 : 8 boulons M16  c2 = 580 (rc1 = 290)

L'étude du comportement d'une double couronne montre que la tige la plus chargée se situe sur la grande couronne (éloignement maximum avec le centre instantané de rotation)

Proportion de moment repris par la couronne 1 :

Md,1=n1.r12n1.r12+n2.r22.Md=24×370224×3702+8×2902.203=168,5kN.m

## 4.2. Vérification des tiges du poteau :

#### Hypothèses de calcul:

Assemblage bois/bois, effort latéral, 2 plans de cisaillement

t1 = 75, t2 = 135, Bois GL28h, fbu = 600 MPa, d = 16 mm,

32 boulons (1ère couronne: 24 boulons; 2ème  couronne: 8 boulons)

Calcul de l'effort sur la tige la plus sollicitée:

On exprime l'action de la tige sur le bois dans le repère local de la barre.

Compte tenu du repère local du poteau droit il faut inverser les signes des sollicitations: les couronnes sont à gauche du poteau. En observant le poteau on isole la partie droite.

L'effort normal et l'effort tranchant sont également répartis sur l'ensemble des 32 tiges.

- fx = 68,4/32 = 2,14 kN

- fy = 33,8/32 = 1,06 kN

- fm = 168,5/(240,370) = 18,98 kN  (Mt>0  sens trigo)

Le boulon le plus sollicité est le boulon 13.

fy + fm =  1,06 + 18,98 = 20,04 kN

soit un effort résultant de FV,Ed = (2,14²+20,04²)^2 = 20,2 kN

et t1 = tan-1 (20,04/2,14) = 83,9°

t2 = 83,95 + poteau  /2 + traverse = 83,9 + 2,3  90 + 17,4 = 13,6°

On détermine FV,Rd à partir d'une feuille de calcul :

Hypothèses:

assemblage bois/bois par boulon, t1=75mm, t2=135mm, t1 = 83,9°, t2 =13,6°, kmod=1,1, fuk=600MPa.

 FV,Rd = 12,05 kN pour un plan de cisaillement

Taux de travail: 23,59 < 212,05   = 98%

## 4.3.Vérification du cisaillement du poteau dans la couronne :

Fv,d=Md.(n1.r1+n2.r2)π.(n1.r12+n2.r22)−Vd2=203.(24.0,370+8.0,290)π.(24.0,3702+8.0,2902)−33,82=165,9 kN

d = 3/2×165900/(2×75×788) = 2,11 MPa – fv,d = 2,38 MPa   = 89%

Rq: he = 900 – 7d = 900 -7x16 = 788 et kcr = 1

## 4.4. Vérification des tiges de la traverse :

Assemblage bois/bois du même type

On exprime l'action de la tige sur le bois dans le repère local de la barre.

Compte tenu du repère local de la traverse droite il faut conserver les signes des sollicitations: les couronnes sont à droite  de la traverse. En observant la traverse on isole la partie gauche.

- fx = -54,8/32 = -1,71 kN

- fy = 53/32 = 1,66 kN

- fm = 168,5/(240,370) = 18,98 kN (Mf<0  sens horaire)

Rq: des travaux de recherche ont montré que l'effort maximum se situait au voisinage de la ligne moyenne des éléments. On effectue le calcul en positionnant le boulon 20 sur la ligne moyenne de la traverse.

fy + fm =  18,98 + 1,66 = 20,64 kN soit FV,Ed = (20,64²+1,71²)^2 = 20,71 kN

et t2 = tan-1(20,71/1,71)= 85,3°

t1 = 85,3 +2,3  (90  17,4) = 15°

FV,Rd = 14,13 kN pour un plan de cisaillement 20,71 < 214,13   = 73%

## 4.5. Vérification du cisaillement des poteaux dans la couronne :

Fv,d=Md.(n1.r1+n2.r2)π.(n1.r12+n2.r22)−Vd2=203.(24.0,370+8.0,290)π.(24.0,3702+8.0,2902)−532=156,3 kN

d = 3/2×156300/(135×788) = 2,20 MPa   = 92%

Rq: he = 900 – 7d = 900 -7x16 = 788 et kcr = 1

Cet assemblage est vérifié

# 5. Assemblage clé de faîtage, variante assemblage par tube carré

L’assemblage est effectué par articulation matérialisée

## 5.1. Relevé des efforts

Relevé des efforts à l'extrémité de la traverse gauche:

- N°

- Combinaison

- effort normal

- effort tranchant

et calcul de :

- l’effort résultant F= (N²+Vy²)½

- l’inclinaison  de l’effort par rapport au fil de la traverse gauche (selon convention EC5)

 = tan-1(Vy/N)

- l’inclinaison  par rapport à l’horizontale :  =  + 17,4   (17,4= inclinaison de la ligne moyenne par rapport à l'axe horizontal)

- les résultantes horizontale Fx et verticale Fy de l’effort F dans le repère global.

| Combi |  | kmod | N | V | F | inclinaison de l’effort |  | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° |  |  | (kN) | (kN) | (kN) | trav G (°) | x (°) | (kN) | (kN) |
| 1 | 1,35G+1,5S | 0,9 | -23,45 | 7,35 | 24,57 | -17,40 | 0,00 | -24,57 | 0,00 |
| 2 | G+1,5Wp+ | 1,1 | 49,01 | -15,36 | 51,36 | -17,40 | 0,00 | 51,36 | 0,00 |
| 3 | G+1,5(WLp-G+D-) | 1,1 | -9,2 | 35,21 | 36,39 | -75,36 | -57,96 | -19,31 | 30,85 |
| 4 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+) | 1,1 | -26,96 | 24,94 | 36,73 | -42,77 | -25,37 | -33,18 | 15,74 |
| 5 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D-) | 1,1 | -25,22 | 27,3 | 37,17 | -47,27 | -29,87 | -32,23 | 18,51 |
| 6 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D+) | 1,1 | -35,88 | 21,14 | 41,64 | -30,51 | -13,11 | -40,56 | 9,44 |
| 7 | 1,35G+1,5(WLp-G+D-)+0,75S | 1,1 | -17,8 | 37,9 | 41,87 | -64,84 | -47,44 | -28,32 | 30,84 |
| 8 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S | 1,1 | -35,56 | 27,64 | 45,04 | -37,86 | -20,46 | -42,20 | 15,74 |

## 5.2. Analyse

La transmission des sollicitations se fait en cisaillement au niveau de l’axe central puis en cisaillement bois/métal pour la fixation de la ferrure en tête d’arbalétrier.

Ici l’effort de traction en tête étant aussi important que les efforts de compression, la plaque en bout d’arbalétrier ne soulage pas l’assemblage.

Au niveau de la liaison bois/métal l’étude de l’encastrement de la ferrure sur le bois est nécessaire.

## 5.3 Liaison entre ferrures

Solution d’assemblage par axe central : Voir méthode de calcul EC3 en annexe.

Acier S235, d=25mm, plaque centrale : 20mm, plaques latérales : 12mm, jeu entre plaques 2mm, FEd = 51,36kN (effort de traction)

#### cisaillement de l’axe central :

Fv,Rd=0,6A.fupγM2=0,6.π.30².3601,25=122kN

#### pression diamétrale

( plaque centrale 20mm < 2 plaques de 12mm)

Fb,Rd=1,5.t.d.fyγM0=1,5.15.30.2351×2=317kN

#### résistance à la flexion de l’axe :

MRd=1,5.Wel.fyγM0=1,5.(π.d332).fyγM0=1,5.(π.30332).2351=934m.N

MEd=FEd8.(b+4c+2a)=513608.(30+4.2+2.15)=433m.N

## 5.4. Liaison bois/métal :

La figure ci-contre présente le plan de la liaison.

5 broches de 14mm assurent la reprise des efforts.

La feuille de calcul permet à partir des composantes horizontales et verticales au niveau de l’axe de déterminer l’effort maximum pour chaque combinaison.

Pour les combinaisons étudiées, la broche 1 est toujours la plus chargée.

|  | position du baricentre des broches |  |  |  | n | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dx | 186 |  | b | 67 | r | 151,2 |
|  |  | Dy | 50 |  | h | 295 |  | 151 |
| Combi |  | Rx | Ry | Mt | fx | fy | fm | Fmaxi |
| n° |  | (kN) | (kN) | (m,kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) |
| 1 | 1,35G+1,5S | -24,57 | 0,05 | 1,24 | -4,91 | 0,01 | 2,05 | 6,93 |
| 2 | G+1,5Wp+ | 51,36 | 0,00 | -2,57 | 10,27 | 0,00 | -4,25 | 6,20 |
| 3 | G+1,5(WLp-G+D-) | -19,31 | 30,85 | 6,70 | -3,86 | 6,17 | 11,10 | 17,03 |
| 4 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+) | -33,18 | 15,74 | 4,59 | -6,64 | 3,15 | 7,59 | 14,85 |
| 5 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D-) | -32,23 | 18,51 | 5,05 | -6,45 | 3,70 | 8,37 | 15,63 |
| 6 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D+) | -40,56 | 9,44 | 3,78 | -8,11 | 1,89 | 6,27 | 14,59 |
| 7 | 1,35G+1,5(WLp-G+D-)+0,75S | -28,32 | 30,84 | 7,15 | -5,66 | 6,17 | 11,84 | 19,33 |
| 8 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S | -42,20 | 15,74 | 5,04 | -8,44 | 3,15 | 8,34 | 17,31 |

Le calcul de l’angle entre l’effort broche 1 et le fil du bois donne :  = 44,5°

résistance au cisaillement de la broche :

GL28h ; t1 = 61,5mm ;  = 44,5° ; d=14mm ; kmod=1,1, fu,k = 600MPa  Fv,Rd=9,98kN

 = 19,33/(9,98x2)=97%

MAIS : le nombre efficace de 1,47 pour a1=5d oblige à modifier la liaison.

Solution : disposer 8 broches et effectuer le calcul avec une couronne extérieure (4 broches avec r=151mm) et une autre intérieure (4 broches avec r=90mm)

Vérification en fendage :

F90,Rk=14bw⋅he1−heh=14×135×1.3901−390450=102,22kN

F90,Rd=F90,Rk⋅kmodγM=102⋅1,11,25=89,95kN

# 6. Assemblage clé de faîtage, variante assemblage par tube carré

## 6.1. Relevé des efforts

Relevé des efforts à l'extrémité de la traverse gauche:

- N°

- Combinaison

- effort normal

- effort tranchant

et calcul de :

- l’effort résultant F= (N²+Vy²)½

- l’inclinaison  de l’effort par rapport au fil de la traverse gauche (selon convention EC5)

 = tan-1(Vy/N)

- l’inclinaison  par rapport à l’horizontale :  =  + 17,4   (17,4= inclinaison de la ligne moyenne par rapport à l'axe horizontal)

- les résultantes horizontale Fx et verticale Fy de l’effort F dans le repère global.

| Combi |  | kmod | N | V | F | inclinaison de l’effort |  | Fx | Fy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° |  |  | (kN) | (kN) | (kN) | trav G (°) | x (°) | (kN) | (kN) |
| 1 | 1,35G+1,5S | 0,9 | -23,45 | 7,35 | 24,57 | -17,40 | 0,00 | -24,57 | 0,00 |
| 2 | G+1,5Wp+ | 1,1 | 49,01 | -15,36 | 51,36 | -17,40 | 0,00 | 51,36 | 0,00 |
| 3 | G+1,5(WLp-G+D-) | 1,1 | -9,2 | 35,21 | 36,39 | -75,36 | -57,96 | -19,31 | 30,85 |
| 4 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+) | 1,1 | -26,96 | 24,94 | 36,73 | -42,77 | -25,37 | -33,18 | 15,74 |
| 5 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D-) | 1,1 | -25,22 | 27,3 | 37,17 | -47,27 | -29,87 | -32,23 | 18,51 |
| 6 | 1,35G+1,5S+0,9(WLp-G+D+) | 1,1 | -35,88 | 21,14 | 41,64 | -30,51 | -13,11 | -40,56 | 9,44 |
| 7 | 1,35G+1,5(WLp-G+D-)+0,75S | 1,1 | -17,8 | 37,9 | 41,87 | -64,84 | -47,44 | -28,32 | 30,84 |
| 8 | 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S | 1,1 | -35,56 | 27,64 | 45,04 | -37,86 | -20,46 | -42,20 | 15,74 |

## 6.2 Analyse

L'étude des efforts montre bien que pour une combinaison de charges symétriques l'action au faîtage est horizontale avec un effort de compression en combi 1 et un effort de traction en combinaison 2.

Cet assemblage comporte un tube carré (facilité de fabrication) dont le rôle est de transmettre les actions de compression entre les deux traverses.

Cet effort de compression (F) possède une orientation différente () pour chaque combinaison.

Il faut vérifier que:

- la compression tube/bois est convenable

- la hauteur he de part et d'autre de l'entaille du tube est suffisante, vérification en cisaillement (V)

La feuille de calcul jointe permet d'automatiser les calculs. Les cellules grises sont à renseigner à partir du modèle mécanique et des résultats de l'étude informatique.

Elle donne:

| Colonne |  |
| --- | --- |
| K | nature de l'effort/ traction ou compression |
| L et M | La valeur de l'effort |
| N | L'action sur la face sup. du tube |
| O | L'action sur la face inf. du tube |

Une méthode plus visuelle consiste à tracer les différents efforts sur l'assemblage. La comparaison est plus facile.

## 6.3. Vérification de la compression tube/bois:

L'angle entre les fibres de bois et le tube est différente en face supérieure (64,2°) ou inférieure (25,8°) du tube. Compte tenu de l'évolution de la résistance de compression fc,,k il faudrait que l'effort sur la face inclinée soit bien plus grand.

L'observation des schémas (colonnes 3 et 4) montre que la combinaison 7 donne l'effort le plus important: Fface sup=41,83Kn

fc,,d = 3,6x1,1/1,25 = 3,2 MPa

σc,α,d=FA=41830135×98+3,16MPa  vérifié

## 6.4. Vérification en cisaillement:

L’étude du cisaillement doit être effectuée sur les 2 extrémités de traverse pour rechercher l’effort tranchant maximum dirigé vers l’extrados puis vers l’intrados.

La feuille de calcul donne les résultats.

A nouveau la combinaison 7 provoque l'effort maximum vers le haut (37,9kN) et vers le bas (23,66kN):

Fface sup= Fface inf=41,83kN

τd=3.V2.A=3.418302.135.225.1=2,06MPa

fv,d=fv,k⋅kmodγM=3,2⋅1,11,25=2,82MPa 	vérifié

## 6.5.Vérification en traction :

La combinaison 2 est la seule à provoquer de la traction sur l'assemblage. L'effort de 51,36kN permettra de dimensionner les boulons.

2 boulons 16mm de chaque coté, plaque latérales ép. 6mm, t2 = 17,4°: Fv,d=17,58kN

Distance entre boulons: a1=80mm nef=n0,94a113d=20,948013×16=1,47

Fv,Rd = 2x1,47x17x58=51,68kN

=51,36/51,68 = 99%

Vérification en fendage :

Cette vérification est dimensionnante. Pour la satisfaire on décentre la clé vers le bas de manière à augmenter he en partie haute (pour Vmaxi=37,9kn).

On retient :

he = 250mm vers le haut

F90,Rk=14bw⋅he1−heh=14×135×1.2501−250450=44,83kN

F90,Rd=F90,Rk⋅kmodγM=44,83.1,11,25=39,45kN	 =37,9/39,45 = 96%

et he =200mm vers le bas

F90,Rk=14bw⋅he1−heh=14×135×1.2001−200450=35,86kN

F90,Rd=F90,Rk⋅kmodγM=35,86.1,11,25=31,56kN		 =23,66/31,56 = 75%

Cette vérification doit aussi être effectuée vis-à-vis de l'effort de traction. Ici l'effort tranchant correspondant est de 15,36kN (dirigé vers le bas) et donc plus faible que 23,66kN (cf. ci-dessus). De plus le dernier boulon mobilise une hauteur he=266mm  calcul inutile.

# 7. Assemblage pied de poteau

## 7.2. Analyse

L’assemblage pied de poteau par ferrure est composé de :

- l’assemblage Bois/ferrure

- l’assemblage ferrure/fondation béton

La liaison à assurer est une articulation : il y a donc deux possibilités :

- encastrement bois/ferrure et articulation ferrure/fondation

- articulation bois/ferrure et encastrement ferrure/fondation

La première solution est issue des techniques de la construction métallique. On considère que l’élasticité des crosses d’ancrage va permettre l’articulation platine/fondation et il faut justifier l’encastrement bois/ferrure en tenant compte de l’excentricité de l’effort.

La seconde solution est basée sur le manque de rigidité des assemblages bois et on considère que la raideur de la liaison est suffisamment faible pour la considérer comme une articulation. Les jeux sur les perçages favorisent cette rotation.  La rigidité de l’assemblage bois ferrure sera d’autant plus faible que les organes seront resserrés.

On retiendra ici la seconde solution.

Pour déterminer le cas critique on recherche l’effort global et l’orientation par rapport au fil à transmettre au niveau des appuis à partir des valeurs d’efforts normaux et tranchants des nœuds 1 et 5 :

| Combi | kmod | Appui gauche |  |  |  |  | Appui droit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | V | F | /fil | F/kmod | N | V | F | /fil | F/kmod |
| 1 | 0,9 | -62,9 | 21,8 | 66,6 | 19 | 74,0 | -62,9 | -21,8 | 66,6 | -19 | 74,0 |
| 2 | 1,1 | 35,4 | 15,3 | 38,6 | -23 | 35,1 | 35,4 | -15,3 | 38,6 | 23 | 35,1 |
| 3 | 1,1 | -21,9 | -42,7 | 48,0 | -63 | 43,6 | -41,1 | -26,0 | 48,6 | -32 | 44,2 |
| 4 | 1,1 | -37,5 | -29,4 | 47,7 | -38 | 43,3 | -59,4 | -28,8 | 66,0 | -26 | 60,0 |
| 5 | 1,1 | -61,5 | -7,0 | 61,9 | -6 | 56,3 | -73,1 | -34,2 | 80,7 | -25 | 73,4 |
| 6 | 1,1 | -70,9 | 1,0 | 70,9 | 1 | 64,5 | -83,9 | -35,9 | 91,3 | -23 | 83,0 |
| 7 | 1,1 | -41,2 | -34,4 | 53,7 | -40 | 48,8 | -60,5 | -34,2 | 69,5 | -29 | 63,2 |
| 8 | 1,1 | -56,9 | -21,1 | 60,7 | -20 | 55,2 | -78,5 | -37,0 | 86,8 | -25 | 78,9 |

L’effort de compression est repris par le contact bois ferrure, on fait cependant le choix de dimensionner les boulons sur l’ensemble de l’effort. On retient donc la combinaison 6 pour la vérification.

La combinaison 2 montre qu’il y a bien soulèvement. Il faudra donc respecter une distance a3,t pour le positionnement des boulons

## 7.3. Définition de la ferrure :

L’assemblage bois ferrure est assuré par deux plaques latérales de 8 mm sur chaque moise

## 7.4. Vérification de la liaison bois ferrure :

### Justification de la géométrie

|  | mini | retenue |
| --- | --- | --- |
| a1 | 80 |  |
| a2 | 48 | 50 |
| a3,t | 84 | 100 |
| a3,c |  |  |
| a4,t | 48 | 175 |
| a4,c |  |  |

### Résistance latérale des boulons

Vérification sous combinaison 8 :

Effort sur une moise :

Effort // au fil : 42 kN

Effort  au fil : 18 kN

Soit FV,Ed = 46 kN fil = 23°

Calcul de la résistance latérale d’un boulon FVR,d

On utilise la feuille Excel

Données : GL28h – t2 = 75 mm   t = 8 mm  t = 23  d = 12 mm  kmod = 1,1  fub = 600 MPa

FV,Rd = 10,4 kN en mode j pour un plan de cisaillement soit 20,8 kN pour 2 plans de cisaillement

FV,Rd,tot = 3×20,8 = 62,4 kN  Reprise de l’effort justifié à  = 46/62 = 74%

### Cisaillement

Le calcul est fait sur la hauteur efficace de l’assemblage sous combinaison 8

d ≤ fv,d avec τd=3.Fv,d,12.be.he

kcr = 1

d = 1,5×20000/(1×75×275) = 1,45 MPa

fv,d = 1,1×3,2/1,25 = 2,8 MPa   = 1,45/2,8 = 52 %

### Fendage

On doit vérifier : Fv,d ≤ F90,Rd

F90,Rd=kmodγM×14.b.w.he1−heh=1,11,25×14.75.1⋅2751−275450=24600 N

  = 20/24,6 = 81%. Si cette vérification n’était pas satisfaite, il faudrait écarter les tiges afin d’augmenter he.

La liaison à la fondation doit être effectué en tenant compte de l’excentrement de l’effort horizontal.

Les ferrures des portiques file 2 et 6 devront reprendre d’autre part la traction de la croix de Saint André.

# 8. Vérification des pièces à inertie variables :

## 8.1. Etude des poteaux

### Etude du flambement des poteaux :

section moisée 2×75×(450-900)

z

y

L’étude doit être effectuée dans et hors du plan du portique.

#### 1.1.1- Hors du plan du portique

Longueur de flambement : elle dépend des éléments de stabilité disposés en long pan.

Pour une stabilité en K entre lisses la longueur de flambement serait limitée par la distance entre lisses 1970mm.

Ici, la stabilité est assurée par une croix de St André  lf = hpoteau = 5711mm

On considère une section moisée équivalente à une section tubulaire dont on néglige les fourrures.

On note hs la hauteur de la section

Inertie : IGz= (75+135+75)3×hs/12 – 1353hs×hs/12 = [(75+135+75)3-1353]×hs/12 = 1724.103.hs

Aire : A = (2×75)×hs = 150.hs

Rayon de giration : iz = (11494)0,5 = 107,2mm

Elancement :  z = lfz/iz = 5711/107,2 =  53,3= z

#### 1.1.2- Dans le plan du portique

il faut utiliser les expressions publiées dans les STEP.

#### Longueur effective de flambement des poteaux

- h : 5711 mm

- S : 7388 mm

- hs à 0,65h = 450 + 450×0,65 = 742mm	 I = (2×75)×7423/12 =  5106.106cm4

hs à 0,65S = 742mm 			 I0 = (135)×7423/12 =  4596.106cm4

- N = -72,47 kN   [combinaison 8: 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S]

- N0 = -51,3 kN

- Kr  =  (hypothèse d’un encastrement parfait)

lef=h4+3,2I×SI0×h+10E0,mean×Ih×Kr

lef=5711.4+3,22×75×7388135×5711+10−−−∞	 lef=16747mm

Rayon de giration : section rectangulaire (2×75)×742   iz = 0,289.742 = 214,4mm

Elancement :  y = lfy/iy = 16747/214,4 = 78 = y

   Le poteau est plus sensible au flambement dans le plan du portique.

Application de l’EC5 :

Le poteau est sollicité en flexion composée avec compression et risque de flambement :

λrel,y=λyπfc,0,kE0,05	λrel,y=78π26,510200=1,27		 Kcy = 0,526  pourrel = 1,3)

### Vérification en flexion composée des poteaux:

#### à la hauteur 0,65h :

La section de calcul pour le flambement permet d’étudier le poteau comme s’il avait une inertie constante. On effectue la vérification de la pièce à cette abscisse : 0,65.h = 0,65×5711 = 3712mm

 combi 8 [1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S]: 	N = -72,47 kN et Mfy = 134,2 m.kN

compression: 	c,0,d= 72470/(2×75×742) = 0,65MPa 			fc,0,d = 26,5×1,1/1,25 = 23,31 MPa

flexion: 		m,0,d= 134,2.106/(2×75×7422/6) = 9,75MPa 		fm,d = 28×1,1/1,25 = 24,6 MPa

 Sous combinaison 8 [1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S] la face inclinée comprimée :

km,α=11+fm,d1,5⋅fv,d⋅tan(α)2+fm,dfc,90,d⋅tan2(α)2

- fc,90,d = 3×1,1/1,25 = 2,64MPa

- fv,d = 3,2×1,1/1,25 = 2,82MPa

- km,α=0,89α =  tan-1((900-450)/7311) = 3,5° angle de la décroissance

taux de travail : 	ψ = σc,0,dkc,y.fc,0,d +σm,y,dkm,α.fm,y,d + km.σm,z,dfm,z,d

ψ=0,650,526.23,31+9,750,89.24,6+0=0,5

#### en pied :

 combi 8 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S: N = -79,2 N et Mfy = 0 m.daN    vérification inutile vu les calculs précédents

#### à l’encastrement :

 combi 8 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S: N = -68,39 kN et Mfy = -203 m.kN  en négligeant le risque de flambement dans cette zone.

compression: 	c,0,d= 68390/(2×75×900) = 0,51MPa 		fc,0,d = 26,5×1,1/1,25 = 23,31MPa

flexion: 		m,0,d= 203.106/(2×75×9002/6) = 10MPa	 	fm,d = 28×1,1/1,25 = 24,6MPa

km, = 0,89

taux de travail : 	ψ = σc,0,dfc,0,d2 +σm,y,dkm,α.fm,y,d + km.σm,z,dfm,z,d

ψ=0,5123,12+100,89.24,6+0=0,46

## 8.2. Etude des traverses :

### 2.1- Etude du flambement des traverses :

z

y

Section 113×(450-900)

L’étude doit être effectuée dans et hors du plan du portique.

#### 2.1.1- Hors du plan du portique

Longueur de flambement : elle est limitée par la distance entre pannes 1820mm.

Rayon de giration : iz = 0,289.135= 39mm

Elancement :  z = lfz/iz = 1820/39 = 47 = z

#### 2.1.2- Dans le plan du portique

Il faut utiliser les expressions publiées dans les STEP.

Longueur effective de flambement des traverses

- h : 5711 mm

- S : 7388 mm

- hs à 0,65h = 450 + 450×0,65 = 742mm	 I = (2×75)×7423/12 =  5106.106cm4

hs à 0,65S = 742mm 			 I0 = (135)×7423/12 =  4596.106cm4

- N = -72,47 kN   [combinaison 8: 1,35G+1,5(WLp-G+D+)+0,75S]

- N0 = -51,3 kN

- Kr  =  (hypothèse d’un encastrement parfait)

lef=h4+3,2I×SI0×h+10E0,mean×Ih×Kr×I0×NI×N0

lef=5711.4+3,22×75×7388135×5711+10−−−∞×135×724702×75×51300	 lef=18884mm

Rayon de giration : section rectangulaire 135×742  	iz = 0,289.742 = 214,4mm

Elancement :  y = lfy/iy = 18884/214,4 = 88 = y

   La traverse est plus sensible au flambement dans le plan du portique.

#### 2.1.3- Application de l’EC5 :

La traverse est sollicitée en flexion composée avec compression et risque de flambement :

λrel,y=λyπfc,0,kE0,05	λrel,y=88π26,510200=1,427		 Kcy = 0,434   pourrel = 1,45)

### 2.2- Vérification en flexion composée de la traverse:

#### 2.2.1- à la hauteur 0,65s :

On effectue la vérification de la pièce à l’abscisse :0,65.s = 0,65×7388 = 4802mm (ou 0,35.s = 2586mm ;attention à l’orientation du repère local !)		 combi 8 : N = -51,3 kN et Mfy = -89,2 m.kN

compression: 	c,0,d= 51300/(135×742) = 0,51MPa	 		fc,0,d = 23,31MPa

flexion: 		m,0,d= 89,2.106/(135×7422/6) = 7,2 MPa	 		fm,d = 24,6MPa

pour la traverse aussi la face inclinée sous ce chargement est comprimée. calcul identique  km, = 0,89

taux de travail : 	ψ = σc,0,dkc,y.fc,0,d +σm,y,dkm,α.fm,y,d + km.σm,z,dfm,z,d

ψ=0,510,434.23,31+7,20,89.24,6+0=0,38

#### 2.2.2- au faîtage :

 voir le calcul d’assemblage

#### 2.2.3- à l’encastrement :

 N = -68,39 kN et Mfy = -203 m.kN  en négligeant le risque de flambement dans cette zone.

compression: 	c,0,d=68390/(135×900) = 0,56MPa 		fc,0,d = 23,31MPa

flexion: 		m,0,d= 203.10^6/(135×9002/6) =11,1MPa 		fm,d = 24,6 MPa

taux de travail : 	ψ = σc,0,dfc,0,d2 +σm,y,dkm,α.fm,y,d + km.σm,z,dfm,z,d

ψ=0,5623,312+11,10,89.24,6+0=0,51

#### 2.2.4- Déversement :

Si on considère le risque de déversement il faut effectuer quelques hypothèses :

- l’encastrement relatif du poteau et de la traverse au niveau du rein bloque la section autour de l’axe longitudinal

- la faible hauteur de section au faîtage conjuguée à la présence de pannes et de la ferrure bloquent aussi la section autour de l’axe longitudinal

- on admet une hauteur moyenne de section identique au calcul de flambement (de toute manière nous n’avons rien d’autre !)

- selon l’allure du moment fléchissant on admet lef = 0,8.l

(prendre h=742mm) σm,crit=0,78.E0,05.b²h.lefσm,crit=0,78.10200.135²742.0,8.7311=33,4MPa

λrel,m=fm,kσm,critiqueλrel,m=2833.4=0,915

0,75<λrel,m≤1,4		kcrit = 1,56 – 0.75 λrel,m= 1,56 – 0.75 .0,915 = 0,87

Le flambement autour de l’axe z donne : z = 47  rel,z = 0,76  kc,z = 0,895

donc : ψ = σm,y,dkm,α.kcrit.fm,d2 + σc,0,dkc,z.fc,0,d

ψ=7,20,89.0,87.24,62+0,510,895.23,31=0,17	 tout ça pour ça !!

Pan de bois

# 1. Analyse

La structure du pan de bois doit comme le portique assurer la reprise des efforts dans son plan mais aussi reprendre les efforts perpendiculaires (vent pignon) et les transmettre au sol et à la poutre au  vent de toiture.

On limitera l’étude à celle des montants et de la palée :

# 2. Etude des éléments de stabilité en K:

## Effort sur la diagonale la plus sollicitée:

C’est le vent long pan qui fait travailler les diagonales du pan de bois (le vent pignon provoque des actions symétriques  pas d'efforts dans les diagonales)

On calcule la résultante horizontale totale agissant sur pan de bois

Commentaire : en réalité, une partie de l’effort (correspondant à la demi hauteur des ouvertures) est directement ramenées aux fondations des poteau.

On obtient le schéma suivant :

H = 6,05×(310+25) + 2,1×150 + 0,43×210 + 1,67×30  2500 daN

Ndiagonale comprimée = Ndiagonale tendue

2×Ndiagonale×cos 46 = 2500  Ndiagonale = ± 1800 daN

Cet effort est repris par une section de 100×120 de 2,8 m de longueur en C24. (même section que la diagonale de la PAV, longueur et effort inférieurs)

# 3. Vérification montant

## 3.1. Analyse

Montant de section 113×405 en GL24h. Ils reprennent les forces verticales sur la toiture (effort normal) et le vent sur pignon (flexion). Ils travaillent donc en flexion composée.

Le montant  se situe dans le zone la plus sollicitée au vent mais il a une bande de chargement et un longueur plus faible que les montants  ou . On peut montrer que le montant  est moins défavorable.

## 3.2. Chargement sur les montants  et  et recherche des combinaisons

Flexion composée.

G : compression mi hauteur : 3,85×50 + 20×3,71×7,4/2  NG = 470 daN

S compression : 187×3,7  NS = 690 daN

W : l’analyse du vent a permis d’identifier 4 cas susceptibles d’être défavorables.

N = +1330 daN ; q =  213 daN/m  (traction maximale)

N = 0 daN ; q =  427 daN/m ; (forte flexion sans traction)

N = 560 daN ; q =  213 daN/m (compression maximale)

N = 960 daN ; q = 427 daN/m ; (traction et compression)

La recherche des combinaisons est particulièrement complexe si on veut la traiter dans le détail. On calculera donc les contraintes de compression, traction et flexion induites par chaque cas de charge pour orienter le choix de combinaison.

| Cas | N (daN) | q (daN/m) | c,0 MPa | t,0 MPa | m MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G |  470 |  | 0,1 |  | 0 |
| S |  690 |  | 0,15 |  | 0 |
| W1 | + 1330 | 213 |  | 0,17 | 4,75 |
| W2 | 0 | 427 | 0 | 0 | 9,5 |
| W3 |  560 | 213 | 0,12 |  | 4,75 |
| W4 | + 960 | 427 |  | 0,21 | 9,5 |

On remarque que c’est les contraintes de flexion du au vent qui sont le plus élevées : on ne retiendra que des combinaisons faisant intervenir 1,5 W

On retient donc deux combinaisons :

- celle qui associe une forte flexion au maximum de compression :

  - 1,35G + 1,5.W2 + 0,75.S :

    - NU = 1,35×470 +1,5×0 0,75×690 = 1150 daN  	c,0,d = 0,25 MPa

    - pU = 1,35×0 + 1,5×427 + 0,75×0 = 640 daN/m  	m,d = 14,2 MPa

- celle qui associe une forte flexion (pw = 427 daN/m) au maximum de traction :

  - G + 1,5.W4 :

    - NU = 470 +1,5×960 = 970 daN  			t,0,d = 0,21 MPa

    - pU = 0 + 1,5×427 = 640 daN/m  			m,d = 14,2 MPa

## 3.3. Vérifications ELU

### Analyse du flambement

Flambement sur l’axe faible : blocage par la palée du pignon :  lf,z = 1,98 m ; b = 113 mm ; kc,z = 0,794

Flambement sur l’axe fort : lfy = 7,41 m ; b = 405 mm ; kc,y = 0,760

### Justification en flexion composée avec compression :

kmod = 1,1  fc,0,d = 21,1 MPa  fm,d = 21,1 MPa.

On retient la verification σc,0,dkc,y.fc,0,d+σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d<1

 = 0,28/(21,1×0,760) + 14,2/21,1 = 69% (l’effort normal est assez négligeable)

### Justification en flexion composée avec traction :

kmod = 1,1  ft,0,d = 14,5 MPa  fm,d = 21,1 MPa.

On retient la verification σt,0,dft,0,d+σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d<1

 = 0,21/14,5 + 14,2/21,1) = 69% (l’effort normal est assez négligeable)

## 3.4. Vérification ELS :

On vérifie la flèche instantanée sous l’effet du vent :

winst,WP = 5.p.L4/(384.E.I) = 54,27×74104×12/(38411600×1134053) = 23,2 mm

Limite à 7410/300 = 24,7   = 94%

Poutre au vent (PAV)

# 4.Définition du modèle de la PAV

## 4.1. Effort sur PAV versant

La poutre au vent de versant reçoit les efforts du vent par l’intermédiaire des montants du pignon

Hypothèses :

Chaque PAV stabilise un pignon indépendamment de l’autre. On cherche donc le cas le plus défavorable sur le pignon étudié: pignon au vent + dépression interne WP

W1 	= A1×(cpe  cpi)×qp(ze)

= 3,7×(0,7  (0,3))×1,15

= 4,3 kN

W2 	= 12,1 kN

W3 	= 18,1 kN

## 4.2. Modèle mécanique

Etabli à partir des axes neutres des éléments

Un tel modèle peut être saisi sur un logiciel de structure mais ceci est long alors qu’un calcul manuel sur modèle simplifié permet donner rapidement les efforts dans les éléments les plus importants, à savoir les diagonales.

On propose le modèle triangulé (isostatique) simplifié suivant :

Les diagonales d’un même K travaillent en traction et compression et reprennent l’effort tranchant de la poutre :

Les diagonales les plus sollicitées sont celles du bas de versant :

On écrit l’équilibre selon l’axe y de la partie isolée ci contre :

2.ND1.cos 37  34,5 + 4,3 = 0 	 2.ND1.cos 37  = 30,2 kN

 ND1 = 18,9 kN

Cette partie est utile seulement pour l’étude des pannes.

L’équilibre des nœuds permet d’autre part de calculer l’effort sur les pannes

2.ND2.cos 37 = (34,5  4,3  12,1) 	 ND2 = 11,3 kN

NP1 = 4,3 + ND1.cos 37 = 19,4 kN(compression)

NP2 = 12,1 + ND2.cos 37 = 21,15 kN (compression)

NP1 = 4,3 + ND1.cos 37 = 9,05 kN (traction)

Commentaire : l’étude sur RDM donne des résultats approchant à 2 % près.

# 5. Etude de l’assemblage diagonales sur pannes par ferrure

## 5.1. Localisation

## 5.2. Relevé des efforts :

On étudie la PAV sous une combinaison comprenant 1,5W

Combinaison : (G) + 1,5.W

Les diagonales les plus sollicitées sont celles situées en bas de versant, on retient les efforts normaux suivant :

On relève un effort normal maximum pondéré de 31,7kN pour la panne courante la plus sollicitée.

## 5.2. Plan d’assemblage

## 5.3. Assemblage diagonale tendue sur ferrure :

Assemblage bois métal par flasque médian et 1 file de 2 boulons travaillant en double cisaillement, effort latéral parallèle au fil : FV,Ed = 28 kN. On utilise la feuille Excel pour le calcul des FV,Rd

Données : C24 – t2 = 47 mm   t = 6 mm  t = 0  d = 12 mm  kmod = 1,1  fub = 600 MPa

FV,Rd = 9347 N en mode g

Nombre efficace : 2 boulons par file, a1 = 120 mm; nef = 20,9×4(120/(13×12)) = 1,75 par file

Fv,Rd tot = 1,75×9,35×2 = 32,7 kN   = 28/32,7 = 86 %

## 5.3. Assemblage ferrure sur panne

Assemblage bois métal par plaque latérale et 2 files de 3 boulons en simple cisaillement,

effort de 2×28cos(37) = 45 kN dans le sens du fil de la panne : FV,Ed = 45 kN

On utilise la feuille Excel pour le calcul des FV,Rd

Données : GL24h – t2 = 85 mm   t = 6 mm  t = 0  d = 12 mm  kmod = 1,1  fub = 600 MPa

Selon

Soit FV,Rd = 8,5 kN ;

2 files de 3 boulons avec a1 = 175 mm soit nef = 2,76 par file  FV,Rd tot= 8,5×2,76×2 = 47 kN

## 5.4. Assemblage entre pattes

Un boulon de 20 mm entre 2 plaques de 8 mm S235

Vérifié en pression diamétrale et cisaillement à environ 55 kN pour 28 kN à reprendre.

- cisaillement : Fv,Rd=As.αv.fubγM2 = .10²×0,6×360/1,25 = 54300 N

- pression diamétrale : Fb,Rd=1,5.fy.d.tγM0= 1,5×235×20×8/1 = 56400 N

# 6. Variante : étude de l’assemblage diagonales sur pannes par boulon bois/bois

On envisage des boulons perpendiculaires à la panne pour fixer les diagonales.

On vérifiera sous effort de traction dans la diagonale pour lequel le boulon travaillera en cisaillement et en traction. Un problème règlementaire se pose : comment mesurer a3,t lorsque l’extrémité est biaise ? On choisit de mesurer sur le plan moyen de la diagonale :

Efforts sur diagonales : 28 kN soit :

- FV,Ed = 28×cos 37 = 22,4 kN

- Fax,Ed = 28×sin 37 = 16,9 kN

Les résistances de calculs sont déterminées sur feuille de calcul avec les données suivantes :

GL24 – t1 = 75 mm   t2 = 6 mm  t1 = 0  t2 = 37°  d = 12 mm  kmod = 1,1  fub = 600 MPa

- FV,Rd = 8,77 kN

- Fax,Rd = 7 kN

3 boulons suffisent mais imposent un redimensionnement de la diagonale à 100×175

Palée de stabilité

## 1. Analyse

La palée reprend l’effort de la poutre au vent de versant :

Effort en tête de palée : 34,5 kN sous le WP+ (réaction aux appuis de la PAV)

Inclinaison du câble : 51,4°

Effort de traction dans le câble : 34,5/cos 51,4 = 55,3 kN

Soit 83 kN à l’ELU

## 2. Vérification du câble :

t = 83000/A

A = ×25²/4 = 804 mm²

t = 103 MPa < 235 MPa

L’attache sera assurée par un boulon HM24 6.8 :

Résistance du boulon au cisaillement : Fv,Rd=As.αv.fubγM2=352.0,6.6001,25=101000Nsoit 101 kN

Pression diamétrale : Fb,Rd=1,5.fy.d.tγM0=1,5.480.24.81=138000N soit 138 kN

Etude des pannes

# 1. Analyse :

On étudie la panne inférieure de la poutre au vent qui reçoit un chargement important en vent et des efforts normaux dus à la participation à la PAV.

# 2. Chargement :

Entraxe rampant : 1,82 m , horizontal : 1,75m

### G :

couverture panneau sandwich ép.80mm (14,5kg/m²)

poids propre de la panne (GL24h k=440kg/m3)

pG = 1,82×14,5 + 440×0,085×0,225 = 35 daN/m

soit pGz = 35.cos15 = 34 daN/m et pGy = 35.sin15 = 9 daN/m

### S :

pS = 72×1,75 = 126 daN/m

soit pSz = 126.cos15 = 122 daN/m et pSy = 126.sin15 = 33 daN/m

### Vent :

selon l’étude séparé (voir annexe)

# 3. Modélisation : bilan

NBM j’ai ajouté les cas de vent avec effort normal

Etude des combinaisons :

ELU :

On compare les combinaisons pour le plan de grande inertie :

|  | puz |  | kmod | puz/kmod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,35.G | 1,3534 | 46 | 0,6 | 77 |
| 1,35.G+1,5.S | 1,3534 + 1,5122 | 229 | 0,9 | 254 |
| 1,35.G+1,5.S+0,9.WLP | 1,3534 + 1,5122 + 0,9105 | 323 | 1,1 | 294 |
| 1,35.G+0,75.S+1,5.WLP | 1,3534 + 0,75122 + 1,5105 | 295 | 1,1 | 268 |
| G+1,5.WP+ | 34 – 1,5210 | -281 | 1,1 | -255 |

Rappel mécanique : poutre sur 3 appuis de travées identiques sous charge répartie

# 4. Résultats et justifications

## 4.1. ELU

### 4.1.1. Calcul des contraintes

La combinaison 1,35.G+1,5.S+0,9.WLP donne l’effort de flexion le plus important, en revanche c’est la combi G + 1,5 WP qui donne l’effort normal le plus important.

On combine donc la flexion la plus importante et l’effort normal le plus important : ce cas n’existe pas mais permet d’effectuer de justifier à la fois la compression et la flexion maxi sans multiplier les calculs :

#### Contrainte de compression

- Nd = 1,521 = 31,5 kN

- c,0,d = 31500/(85225) = 1,65 MPa

#### Contrainte de flexion

- puz = 1,3534 + 1,5122 + 0,9 105 = 323 daN/m

  - σm,y,d=3,23×4870²×68×85×225²=13,3MPa

- puy = 1,359 + 1,533 = 62 daN/m

  - σm,z,d=0,62×2435²×68×85²×225=1,7MPa

#### Contrainte de cisaillement :

Effort tranchant au niveau des appuis :

- Vd,z = 3,234,870/2 = 7,9 kN

- Vd,y = 30,622,435/8 = 0,56 kN

  - Vd = (7,9² + 1,13²) = 7,9 kN

  - d = 1,57900 / (85225) = 0,62 MPa

### 4.1.2. Justification : en flexion déviée composée avec flambement

Ψ=σc,0,dkc,y.fc,0,d+σm,y,dfm,y,d+km⋅σm,z,dfm,z,d

Il faut l’appliquer :

- à L/2 (section médiane) : moment maxi et flambement sur la grande inertie

- à L/4 (section médiane) : flambement sur la petite inertie

En pratique la première est plus défavorable (l'élancement autour de la petite inertie est convenable  = 100 et la contrainte normale de compression est faible (1,0 MPa).

fc,0,d = 21,1 MPa – lfy = 4,88 h = 225 mm

λy=lfy0,289h=48700,289.225=75

λrel,y=λyπfc,0,kE0,05=75π249400=1,21

kc,y = 0,562

fm,d = 21,1 MPa

Ψ=10,5.21,1+13,321,1+0,7⋅1,721,1=78%

### 4.1.3. Justification en cisaillement

 = d/fv,d = 0,62 / 1,94 = 32 %

## 4.2. ELS :

Résultat des flèches (plan de grande inertie – l’autre déplacement est bloqué)

- winst G = 2,7 mm (winst G = 50,344870412/(38411600852253))

- winst S = 9,9 mm

- winst WLP = 8,5 mm

- winst WLP+ = 15,4 mm

### 4.2.1. Justification de la flèche instantanée du aux charges variables

- winst,Q < l/300

sous charges variables:

- S,

- W,

- S + 0,W.W

- W + 0,S.S

l/300 = 4870/300 = 16,2 mm

On retient les plus défavorables

- S + 0,W.WLP- 	 winst,Q = 9,9 + 0,68,5  = 15 mm

- WP+		 winst,Q = 15,4 mm

 = 15,4/16,2 = 95%

### 4.2.2. Justification de la flèche nette finale

- wnet,fin < l/200

Flèche nette finale = flèche instantanée sous combi caractéristique + flèche de fluage sous combi quasi permanente G + 2,S.S + 2,W.W = G

- winst = 2,75 + 9,9 + 0,68,5  = 17,8 mm

- wcreep = 0,82,75 = 2,2

- wnet,fin = 20 mm

- l/200 = 4870/200 = 24,35 mm