Objectifs du TP : Décrire le comportement en dynamique du système AR Drone à l’aide d’un diagramme Etats – Transitions sous Automgen

- ON DONNE :

- L’AR Drone en état de fonctionnement avec son iPad

- Un diagramme Etats-Transitions à compléter sous Automgen avec le drone en virtuel

- Une vidéo d’un comportement dynamique du drone

- La synthèse sur le diagramme Etats – transitions et sa mise en œuvre sous Automgen

- Un tableau recensant les différentes commandes de mouvement et leurs codages associés

- ON DEMANDE :

- A partir du système réel et de l’application sous « Automgen » :

- Observer le comportement dynamique de l’AR Drone piloté par l’application Automgen.

(Démo enseignant)  facultatif

- Lister chronologiquement les actions effectuées par celui-ci en utilisant entre autre les éléments de la question N°2 du TP d’apprentissage en vous aidant de la vidéo fournie.

- A partir de l’application sous « Automgen » avec le drone virtuel :

- Compléter  le diagramme Etats-Transitions en vous aidant des éléments de la question 2 afin de décrire le fonctionnement observé.

Aide à la description :

- La 1ère transition « communication avec AR Drone OK » ne sera franchie que si connected et comok sont vraies.

- Aucun mouvement ne sera possible après « Décollage » tant que l’information en vol (fly) n’est pas vraie

- chaque action durera ensuite 4s.

- les mouvements horizontaux nécessitent d’activer la commande « freeflight » (vol libre)

- Compiler votre application en cliquant sur Go afin de  vérifier qu’il n’y ait pas d’erreurs de syntaxe, modifier si nécessaire.

NB : pensez à sauvegarder votre fichier

- Valider la description du fonctionnement en observant les mouvements du drone virtuel.

NB : penser à modifier l’état de  « connected » et « comok » pour simuler la communication avec le drone.

- Le résultat attendu est il correct ? oui / non

- Imprimer votre diagramme

- A partir du système réel et de l’application vierge permettant de piloter le drone reel sous « Automgen » :

- Copier votre diagramme Etats-transitions de votre application virtuelle

- Ouvrir  l’application élève vierge communiquant avec le drone réel et coller votre diagramme à l’intérieur (« page Automsim »)

FAIRE VERIFIER PAR LE PROFESSEUR

- Sauvegarder votre application puis Tester l’application sur le drone à partir du poste équipé de la clé wifi.

RESSOURCE SUR LES DIFFERENTES ACTIONS POSSIBLE DU DRONE ET VARIABLES ASSOCIEES

| Action | Nom de variable sous Automgen | Valeur associée (0,1...) |
| --- | --- | --- |
| Faire Clignoter les leds temporairement avant décollage | leds | 1 |
| Décoller | takeoff | 1 |
| Atterrir |  | 0 |
| Pivoter sens horaire | aspeed | 1 |
| Pivoter sens anti-horaire |  | -1 |
| Arrêter pivoter |  | 0 |
| Monter | vspeed | 1 |
| descendre |  | -1 |
| Arrêter monter/ descendre |  | 0 |
| Avancer | fbtilt | -1 |
| reculer |  | 1 |
| Arrêter avancer/ reculer |  | 0 |
| Déplacer à gauche | lrtilt | -1 |
| Déplacer à droite |  | 1 |
| Arrêter déplacer latéralement |  | 0 |
| Rester en sustentation | / | / |
| Autoriser les mouvements horizontaux (avancer/ reculer, se déplacer à gauche ou à droite) | freeflight | 1 |
| interdire les mouvement horizontaux |  | 0 |