- L’ORGANISATION FONCTIONNELLE D’UNE CHAÎNE D’INFORMATION : RAPPEL

- On rappelle ci-dessous l’organisation fonctionnelle d’une chaîne d’information :

- Nous allons étudier, d’un point de vue fonctionnel, chacun des quatre blocs qui constituent cette chaîne d’information, en proposant un synoptique de chacun d’entre eux.

  - Synoptique de la fonction « Traiter – Sauvegarder »

- Comme nous l’avons précisé au chapitre 2 (§4.1 page 4 sur 6), cette fonction remplit un triple rôle :

- acquérir les signaux électriques supports des informations d’entrée (à traiter ou de commande) et élaborer, conformément à un programme préalablement mémorisé, les signaux électriques associés aux informations de sortie attendues,

- permettre la sauvegarde de données temporaires nécessaires à la bonne exécution du programme,

- autoriser l’échange de données avec un autre système ou bien la prise de contrôle par un organe de commande externe et distant.

- La caractérisation des signaux électriques gérés par la fonction « Traiter- Sauvegarder »

- D’un point de vue technologique, cette fonction est réalisée à partir d’un microcontrôleur, que l’on notera par l’abréviation µC.

- Le microcontrôleur est un composant de technologie numérique, et il n’accepte en entrée, que des tensions logiques (voir §3.2 du chapitre 1). De la même façon, il ne délivre en sortie que des tensions logiques.

- Par ailleurs, ce composant s’alimente à l’aide d’une source de tension d’alimentation que l’on désigne souvent par le terme Vcc ou Vdd, qui peut valoir, selon les modèles, 1.8V, 2.7V, 3.3V ou 5V.

- Considérons un microcontrôleur tel que celui que nous allons mettre en œuvre en TP, alimenté sous une tension de 3,3V.

- La documentation constructeur de ce µC indiquera :

- pour porter une broche d’entrée au niveau haut, il faut lui appliquer une tension continue d’amplitude 3,3V,

- pour porter une broche d’entrée au niveau bas, il faut lui appliquer une tension continue d’amplitude 0V,

- une broche de sortie au niveau haut délivre une tension continue d’amplitude 3,3V,

- une broche de sortie au niveau bas délivre une tension continue d’amplitude 0V.

- Un microcontrôleur alimenté sous une tension Vcc (ou Vdd), n’accepte en entrée que des tensions logiques d’amplitude 0V au niveau bas et Vcc (ou Vdd) au niveau haut. De la même façon, un microcontrôleur ne délivre en sortie que des tensions logiques d’amplitude 0V et Vcc (ou Vdd).

- On propose ci-dessous, un synoptique simplifié de la fonction « Traiter – Sauvegarder » :

- L’unité centrale est généralement notée CPU (Central Processing Unit) en anglais.

- L’unité centrale peut sauvegarder des données dans la mémoire de données, qu’elle peut ensuite relire ; on dit que la mémoire de données est accessible en lecture et en écriture, d’où le caractère bidirectionnel de la liaison [unité centrale ↔ mémoire de données].

- En revanche, l’unité centrale n’accède à la mémoire programme que pour aller y chercher les différentes instructions constitutives du programme à exécuter ; on dit que la mémoire programme n’est accessible qu’en lecture seule, d’où la liaison unidirectionnelle [mémoire programme → unité centrale].

- L’interface d’entrée et l’interface de sortie constituent une seule et unique interface que l’on qualifie d’interface d’entrée/sortie, et que l’on note par l’abréviation I/O (Input/Output) en anglais.

  - Synoptique de la fonction « Communiquer »

- Il est temps, à ce stade, de justifier la différence entre les termes « INFORMATIONS » et « DONNEES » associés à l’organisation fonctionnelle de la chaîne d’information rappelée page 1 de ce chapitre.

- Reprenons l’exemple de la centrale domotique.

- Les informations à traiter correspondent à :

- la grandeur physique θ exprimée en °C correspondant à la température ambiante,

- l’information faisant état de la présence ou non d’intrus dans la maison,

- Les informations de commande correspondent à :

- l’action manuelle consistant à régler la température ambiante souhaitée dans la maison,

- l’action manuelle correspondant à composer le code de validation ou d’invalidation de l’alarme.

- Les informations traitées correspondent à :

- la présence ou non d’un signal sonore d’alarme significatif de la présence ou non d’intrus,

- la production régulée d’énergie calorifique permettant de maintenir la température ambiante autour de la valeur souhaitée.

- Ce qui caractérise toutes ces informations, est le fait qu’elles se situent soit en entrée de capteurs, soit en sortie de transducteurs électrique→optique ou électrique→sonore.

- Interrogeons-nous maintenant sur la nature des « informations » échangées par la centrale domotique.

- Il peut s’agir :

- de consignes transmises via internet ou le réseau téléphonique mobile, consécutives aux scénarios « je suis actuellement en vacances au ski, et alors que jusqu’à maintenant, j’avais sélectionné la commande de chauffage « hors gel », je souhaite que demain soir à 20 heures, lorsque je serai de retour, la température ambiante dans mon appartement soit de 18°C », ou bien « puisque je suis connecté chez moi, je vais en profiter pour positionner la caméra sur l’aquarium afin de voir si les poissons vont bien »,

- de la réponse de la centrale domotique aux consignes transmises par le propriétaire, c'est-à-dire un accusé de réception confirmant qu’elle a bien pris en compte la demande de modification de la consigne de température, ainsi que la transmission des images de l’aquarium souhaitées

- Ces informations ne sont pas de la même nature que les informations à traiter, de commande ou traitées, puisqu’elles ne se situent géographiquement parlant, ni en entrée de capteurs, ni en sortie de transducteurs, mais au niveau du point d’accès (prise RJ11 pour le réseau téléphonique, RJ45 ou USB pour internet, …) permettant de raccorder la centrale à l’organe de prise de commande à distance (téléphone mobile ou ordinateur).

- Pour autant, ces informations ne peuvent pas être qualifiées de signaux électriques, même si c’est bien le cas, d’un point de vue physique : dire que deux systèmes s’échangent des signaux électriques est évidemment aberrant !

- C’est pourquoi je préfère utiliser la terminologie « données », notion intermédiaire entre « informations » et « signaux électriques », que l’on peut qualifier « d’informations distantes portées par des signaux électriques ».

- Remarque d’ordre sémantique pertinente ou bien pinaillage ? A chacun de se forger une idée.

- Cette digression étant terminée, revenons à notre sujet.

- Comme le précise le synoptique de la page précédente, tout µC possède au moins une interface de communication bidirectionnelle permettant d’échanger des données avec un autre système.

- Afin de rendre leurs systèmes les plus communicants possible, c'est-à-dire afin d’améliorer leur interopérabilité, les constructeurs n’ont aucun intérêt à développer des protocoles de communication propriétaires, mais choisissent au contraire, des protocoles de communication normalisés.

- Nous citons ici quelques normes et protocoles de communication usuels :

- la liaison série RS232,

- la liaison RS485 (version améliorée de la liaison RS232),

- la liaison série SPI,

- le bus série I2C,

- le bus série USB,

- le bus série FireWire,

- les bus CAN, VAN, LIN et FlexRay utilisés en électronique automobile,

- le protocole Ethernet (802.3) et ses versions sans fil WiFi (802.11) et Bluetooth (802.15).

- Chaque constructeur de µC ne propose que quelques modèles de µC distincts, caractérisés par des architectures internes et des « cœurs », c'est-à-dire des unités centrales bien distincts.

- En revanche, chaque modèle est décliné en de très nombreuses versions, qui différent les unes des autres certes par leurs capacités mémoire interne, mais aussi et surtout par le type d’interfaces de communications qu’ils intègrent.

- C’est pourquoi on trouvera, pour un même modèle de µC, des versions équipées d’interfaces de communication de type CAN ou LIN intégrés, spécialement dédiées à l’électronique embarquée, ou bien d’autres versions équipées d’interface de communication I2C que l’on retrouvera massivement dans les dispositifs grand public, etc etc etc.

- Par conséquent, deux cas peuvent se présenter :

- soit le µC est équipé de l’interface de communication retenue pour l’architecture de communication inter-systèmes, cas auquel le bloc « Communiquer » de l’organisation fonctionnelle de la chaîne d’information (voir schéma page 1) n’existe pas,

- soit, inversement, le µC n’est pas équipé de l’interface de communication souhaitée, cas auquel le bloc « Communiquer » correspond à un adaptateur [interface de communication µC ↔ interface de communication inter-systèmes].

  - Synoptique de la fonction « Acquérir – Conditionner »

- Puisque, comme il a été précisé page 1, le µC n’accepte en entrée que des tensions logiques, le synoptique de la fonction « Acquérir - Conditionner » sera forcément différent selon que le signal électrique support de l’information à traiter est une tension logique VL ou une tension analogique VA.

- Ce synoptique est donné page suivante.

    - La fonction « Acquérir – Conditionner » appliquée à une tension logique VL

- Le capteur, qui réalise la fonction « Conversion d’une information en un signal électrique » délivre sur sa sortie une tension V1L dont l’amplitude des niveaux logiques bas et haut n’est pas nécessairement égale respectivement à 0V et Vcc.

- Par ailleurs, la tension V1L peut être entachée de bruit (tensions parasites qui viennent se superposer à la tension « utile ») qui doit être éliminé.

- La fonction « Adaptation de niveaux logiques » remplit donc un double rôle :

- adapter l’amplitude des niveaux logiques de la tension V1L issue du capteur aux valeurs 0V et Vcc imposées par le µC,

- éliminer, par une opération de filtrage, le bruit qui vient se superposer à la tension utile à traiter.

    - La fonction « Acquérir – Conditionner » appliquée à une tension analogique VA

- L’évolution temporelle des tensions V1A à V4A est donnée ci-dessous :

- Fonction « Adaptation de tension »

- Comme nous le verrons plus tard, la fonction « Conversion analogique-numérique » est prévue pour fonctionner avec des tensions d’entrée V4A comprises entre une valeur minimale et une valeur maximale, et il faudra faire en sorte que compte tenu des variations de la tension de sortie de capteur V1A, la tension V2A évolue effectivement entre ces valeurs minimale et maximale.

- Supposons que la fonction « Conversion analogique-numérique » soit prévue pour fonctionner avec des tensions d’entrée V4A comprises entre 0V et 3.3V.

- Supposons maintenant que dans l’application considérée, la tension V1A issue du capteur varie entre 0V et 1.65V.

- Il faudra donc que la fonction « Adaptation de tension » soit conçue de telle façon que V2A = 2.V1A, ce qui correspond à un amplificateur de tension de coefficient d’amplification égal à 2.

- On pourra d’ailleurs constater sur les oscillogrammes proposés, que cette relation est bien vérifiée.

- Fonction « Filtrage anti-repliement »

- La fonction exacte remplie par ce filtre, ainsi que la justification de sa dénomination « anti-repliement » seront données au chapitre 7.

- Considérons pour l’instant, ce qui d’ailleurs n’est pas inexact, que cette fonction permet de limiter l’amplitude du bruit qui vient se superposer au signal utile.

- En effet, si l’on regarde attentivement la tension V2A, on constate qu’elle présente à certains instants, des « pics de tension » positifs ou négatifs, qui ne correspondent pas au signal utile, mais à du bruit.

- Et l’on constate que la tension V3A correspond bien à ce signal utile : la fonction « Filtrage anti-repliement » remplit donc bien son rôle consistant à soustraire le bruit du signal utile.

- Fonction « Echantillonnage-Blocage »

- L’opération « d’échantillonnage » consiste à prélever à intervalles de temps réguliers que l’on appelle période d’échantillonnage et que l’on note Te, l’amplitude de la tension V3A.

- L’opération de « blocage » consiste à maintenir la tension de sortie V4A constante pendant toute la durée correspondant à la période d’échantillonnage Te.

- La tension V4A est donc constituée de « marches d’escalier » de profondeur élémentaire égale à Te, et de hauteur variable.

- Fonction « Conversion analogique-numérique »

- Cette fonction fondamentale sera étudiée plus en détails ultérieurement.

- On peut néanmoins justifier sa présence de la façon suivante : puisque le µC n’accepte en entrée, que des tensions logiques, la fonction « Conversion analogique-numérique » va se charger de convertir l’amplitude de la tension analogique d’entrée V4A en un nombre Ns dont la valeur sera d’autant plus élevée que l’amplitude de la tension V4A sera élevée.

- Ce nombre Ns est exprimé en binaire, sur un nombre fini de bits, qui pourront, pour chacun d’entre eux, prendre la valeur 0 ou 1, et qui physiquement, seront associés à des tensions logiques d’amplitude 0V ou Vcc parfaitement compatibles avec l’interface d’entrée d’un µC.

- D’un point de vue technologique, le composant réalisant une fonction « Conversion analogique-numérique » est un convertisseur analogique-numérique. Ce composant ne convertit pas instantanément l’amplitude d’une tension d’entrée en un nombre de sortie, mais il met « une certaine durée », pendant laquelle, il est nécessaire que sa tension d’entrée soit artificiellement maintenue constante : c’est la raison pour laquelle on fait toujours précéder une fonction « Conversion analogique-numérique » par une fonction « Echantillonnage-Blocage ».

- Précisons enfin, que c’est le µC qui se charge de déclencher, toutes les périodes d’échantillonnage Te, les opérations simultanées d’échantillonnage-blocage et de conversion analogique-numérique.

  - Synoptique de la fonction « Restituer »

- On donne ci-dessous la synoptique de la fonction « Restituer » ainsi que l’évolution temporelle des tensions V5A à V7A :

    - La fonction « Restituer » appliquée à une tension logique VL

- La fonction « Adaptation de niveaux logiques » permet d’adapter l’amplitude des niveaux logiques de la tension logique de sortie VLe du µC à des valeurs compatibles avec les contraintes de la fonction « Conversion électrique-acoustique ou électrique-optique ou bien Elaboration d’une information de commande de préactionneur ».

    - La fonction « Restituer » appliquée à un nombre binaire N

- La fonction « Conversion numérique-analogique » délivre une tension V5A « en marches d’escalier » de profondeur élémentaire égale à Te, et de hauteur variable. L’amplitude de chaque marche d’escalier est directement proportionnelle à la valeur du nombre binaire Ne délivré par le µC.

- La fonction « Filtrage de lissage » élimine les discontinuités de V5A, et la fonction « Adaptation de tension » permet d’adapter l’amplitude de V7A aux valeurs attendues.

- SYNOPTIQUE COMPLET D’UNE CHAÎNE D’INFORMATION : SYNTHESE

- LEXIQUE

- Il ne faudrait pas laisser croire aux élèves que pour concevoir une chaîne d’information, il suffit d’aller chez le marchand et de demander une fonction « Acquérir – Conditionner », une fonction « Traiter – Sauvegarder », une fonction « Restituer » et une fonction « Communiquer », ou bien, pour les plus bricoleurs d’entre eux, de demander chacun des 19 « blocs » ou « sous-fonctions » constitutifs d’une chaîne d’information telle que présentée à la page précédente !

- Même si l’objectif de cette formation ne consiste pas à proposer l’étude structurelle d’une chaîne d’information, il est temps de montrer que derrière chacun de ces blocs ou de ces sous-fonctions, se cachent des composants, dont les élèves doivent connaître la dénomination française, mais aussi anglaise (enseignement de technologie en LV1).

- Je propose donc, page suivante, une nouvelle version de synoptique pour laquelle j’ai remplacé la terminologie associée à chaque bloc ou sous-fonction, par la désignation du composant électronique lui correspondant.

- Il s’agit-là d’une représentation associant éléments fonctionnels et structurels absolument pas normalisée, mais dès lors qu’elle apporte une plus-value, sur le plan pédagogique, on ne va certainement pas se gêner de la proposer aux élèves …

- Enfin pour terminer, un lexique regroupant l’ensemble des terminologies vues jusqu’à présent :