E. ACTIVITE DE TRAVAUX PRATIQUES

1ère partie : mise en œuvre du convertisseur analogique numérique série I2C (CAN3)

- Prise en mains de la carte MIRICI

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

  - Calculer, au 100ème de millivolt près, la valeur du quantum de conversion q.

q = ref3.3V/210 = 3,3/1024 = 3,22 mV.

  - Préciser, si l’on décidait de tracer la caractéristique Ns3 = f(Ve_CAN) dans un repère de 150mm x 150mm, quelles seraient, en mm, la « hauteur » et la « profondeur » de chaque « marche d’escalier » de la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN). Pensez-vous, compte tenu de l’épaisseur du trait de votre stylo, qu’il soit possible de tracer cette caractéristique de transfert en faisant clairement apparaitre les « marches d’escalier » ?

La « profondeur » d’une marche d’escalier serait de 150/1024, soit 146 µm, alors que la « hauteur » serait de 150/1023, soit 147 µm, ce que l’on est bien incapable de représenter, même avec le plus fin des crayons.

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN). Conclure.

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

On choisit deux points suffisamment éloignés l’un de l’autre, mais pas trop proches de Ve = 0V ni de Ve = 3,3V, pour éviter les non-linéarités liées aux tensions de déchet.

On peut proposer q = (3000 – 300)/(930 – 91) = 2700/839, soit q = 3,218 mV.

- Les signaux Dem_conv_CAN3, SCL et SDA associés au dispositif de conversion analogique-numérique

  - Indiquer la raison pour laquelle le programmeur a décidé d’insérer, à la fin de la fonction conv_CAN3, l’instruction « Diviser Nb.mot par 4 et mémoriser le résultat dans Ns3 ».

La variable de 16 bits Nb.mot contient les 10 bits correspondant au résultat de conversion Ns3. Ces derniers n’étant pas alignés à droite, mais décalés de 2 positions vers la gauche, cela signifie que Nb.mot = 22.Ns3 = 4.Ns3. Il est donc nécessaire, par programme, de diviser Nb.mot par 4 pour récupérer Ns3.

  - Exprimer, à partir de la prise en compte des algorigrammes de la page 8, Te en fonction de t0 et t8.

Te = t8 – t0

  - Lancer l’exécution du programme « CAN3.c », visualiser à l’oscilloscope 4 voies, les 3 tensions Dem_conv_CAN3, SCL et SDA.

  - Mesurer la période de la tension Dem_conv_CAN3, et en déduire les valeurs :

- de la période d’échantillonnage Te,

- de la fréquence d’échantillonnage fe,

- du débit de conversion du dispositif en kilo échantillons par seconde (ou kSPS en anglais).

On mesure une période d’échantillonnage Te = 84 µs, et une fréquence d’échantillonnage fe = 12 kHz, ce qui correspond à un débit de conversion de 12 k échantillons par seconde (ou 12 kSPS).

  - Mesurer la période d’horloge SCL et exprimer le débit, en bits par seconde, avec lequel le CAN transmet au µC les bits constitutifs du résultat de conversion Ns3.

Pour déterminer la période d’horloge SCL, on mesure à l’aide des curseurs, la durée d’une salve de 9 impulsions d’horloge successives, que l’on divise ensuite par 8,5.

On obtient alors TSCL = 2,5 µs, soit fSCK = 400 kHz, ce qui correspond à un débit de transmission de 400 kbits/s.

  - Visualiser à l’oscilloscope, sur une durée légèrement supérieure à une période Te, les 3 signaux de commande Dem_conv_CAN3, SCL et SDA. Imprimer le relevé d’oscillogrammes, et reporter sur ce dernier les instants t1 à t4 ainsi que t7. Préciser la raison pour laquelle les instants t0, t5, t6 ainsi que t8 ne sont pas visibles à l’oscilloscope (même si évidemment, ils existent bel et bien).

 voir relevé d’oscillogrammes proposé à la question 3.5.

Les instants t0, t5, t6 et t8, contrairement aux instants t1, t2, t3, t4 et t7, ne sont pas détectables, car ils ne sont pas consécutifs à l’exécution d’instructions modifiant le niveau logique de l’un ou l’autre des 3 signaux Dem_conv_CAN3, SCL et SDA.

  - Maintenir l’axe du curseur du potentiomètre RV1 dans une position fixe, visualiser à l’oscilloscope les tensions Dem_conv_CAN3, SCL et SDA, et indiquer le niveau logique de chacun des 27 bits transitant sur la ligne SDA. Préciser à quoi correspondent ces 27 bits, et vérifier notamment l’adresse du CAN précisée par l’algorigramme. Indiquer enfin la valeur du résultat de conversion Ns3.

Pour déterminer le niveau logique des 27 bits transitant sur la ligne SDA, il suffit, conformément à la norme I2C, de considérer le niveau logique du signal SDA à chaque niveau haut du signal d’horloge.

On peut ainsi vérifier successivement :

- la condition de STOP,

- l’adresse du CAN exprimée sur 7 bits (0x22),

- le niveau logique haut du bit R/W, confirmant que le µC procède à une opération de lecture,

- la présence d’un accusé de réception ACK émis par le CAN,

- les 8 premiers bits délivrés par le CAN (0x07),

- la présence d’un accusé de réception émis par le µC,

- les 8 derniers bits transmis par le CAN (0xC0),

- l’absence d’accusé de réception normalement transmis par le µC (ce dernier n’est pas poli …),

- la condition de STOP.

Pour connaître la valeur de Ns3, il suffit de diviser la valeur de Nb.mot relevée par 4.

Ainsi, dans notre cas, Nb.mot = 0x07C0 = 1984, ce qui correspond à Ns3 = 1984/4, soit Ns3 = 496.

Sinon, si l’on dispose d’un oscilloscope muni d’options de déclenchement I2C, on peut lire instantanément toutes les informations que l’on vient de relever manuellement :

  - Stopper l’exécution du programme, noter la valeur du nombre Ns3 affichée dans la fenêtre « Watch » du débogueur, et vérifier qu’elle est identique à celle relevée à la question précédente.

Le débogueur indique évidemment la même valeur : Ns3 = 496.

  - Mesurer au voltmètre la tension Ve_CAN, et justifier alors la valeur de Ns3 obtenue aux questions 3.7 et 3.8.

On note au voltmètre Ve_CAN = 1,5975 V, ce qui est cohérent puisque la valeur entière la plus proche de Ve_CAN/q = 1,5975x(1024/3,3) = 495,71, est égale à 496.

2ème partie : mise en œuvre du convertisseur analogique numérique intégré au µC (CAN0)

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns0 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns0 = f(Ve_CAN). Conclure.

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

On choisit deux points suffisamment éloignés l’un de l’autre, mais pas trop proches de Ve = 0V ni de Ve = 3,3V, pour éviter les non-linéarités liées aux tensions de déchet.

On peut proposer q = (3000 – 300)/(931 – 91) = 2700/840, soit q = 3,214 mV.

- Les signaux de commande associés au dispositif de conversion analogique-numérique

  - Lancer l’exécution du programme « CAN0.c », visualiser à l’oscilloscope le drapeau Dem_conv_CAN2.

  - Mesurer la période du drapeau Dem_conv_CAN2, et en déduire les valeurs :

- de la période d’échantillonnage Te,

- de la fréquence d’échantillonnage fe,

- du débit de conversion du dispositif en kilo échantillons par seconde (ou kSPS en anglais),

- du temps de conversion Tc du CAN.

On mesure une période d’échantillonnage Te = 112 µs, et une fréquence d’échantillonnage fe = 9 kHz, ce qui correspond à un débit de conversion de 9 k échantillons par seconde (ou 9 kSPS).

On mesure par ailleurs un temps de conversion Tc = 108 µs.