E. ACTIVITE DE TRAVAUX PRATIQUES

- Prise en mains de la carte MIRICI

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns2 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

  - Calculer, au 100ème de millivolt près, la valeur du quantum de conversion q.

q = ref3.3V/210 = 3,3/1024 = 3,22 mV.

  - Préciser, si l’on décidait de tracer la caractéristique Ns2 = f(Ve_CAN) dans un repère de 150mm x 150mm, quelles seraient, en mm, la « hauteur » et la « profondeur » de chaque « marche d’escalier » de la caractéristique de transfert Ns2 = f(Ve_CAN). Pensez-vous, compte tenu de l’épaisseur du trait de votre stylo, qu’il soit possible de tracer cette caractéristique de transfert en faisant clairement apparaitre les « marches d’escalier » ?

La « profondeur » d’une marche d’escalier serait de 150/1024, soit 146 µm, alors que la « hauteur » serait de 150/1023, soit 147 µm, ce que l’on est bien incapable de représenter, même avec le plus fin des crayons.

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns2 = f(Ve_CAN). Conclure.

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

On choisit deux points suffisamment éloignés l’un de l’autre, mais pas trop proches de Ve = 0V ni de Ve = 3,3V, pour éviter les non-linéarités liées aux tensions de déchet.

On peut proposer q = (3000 – 300)/(929 – 90) = 2700/839, soit q = 3,218 mV.

- Les signaux Dem_conv_CAN2, SCK, MOSI et MISO associés au dispositif de conversion analogique-numérique

  - Indiquer, à partir de la prise en compte des algorigrammes de la page précédente ainsi que des explications données ci-dessus, quelle est la valeur de chacun des 2 octets « factices » successivement transmis par l’interface SPI du µC.

Le µC envoie dans un premier temps l’octet factice 0xAA puis l’octet factice 0x55.

  - Indiquer la raison pour laquelle le programmeur a décidé d’insérer, à la fin de la fonction conv_CAN2, l’instruction « Diviser Nb.mot par 32 et mémoriser le résultat dans Ns2 ».

La variable de 16 bits Nb.mot contient les 10 bits correspondant au résultat de conversion Ns2. Ces derniers n’étant pas alignés à droite, mais décalés de 5 positions vers la gauche, cela signifie que Nb.mot = 25.Ns2 = 32.Ns2. Il est donc nécessaire, par programme, de diviser Nb.mot par 32 pour récupérer Ns2.

  - Exprimer, à partir de la prise en compte des algorigrammes de la page 8, Te en fonction de t0 et t9.

Te = t9 – t0

  - Lancer l’exécution du programme « CAN2.c », visualiser à l’oscilloscope 4 voies, les 4 tensions Dem_conv_CAN2, SCK, MOSI et MISO.

  - Mesurer la période des signaux visualisés à l’oscilloscope, et en déduire les valeurs :

- de la période d’échantillonnage Te,

- de la fréquence d’échantillonnage fe,

- du débit de conversion du dispositif en kilo échantillons par seconde (ou kSPS en anglais).

On mesure une période d’échantillonnage Te = 12 µs, et une fréquence d’échantillonnage fe = 82 kHz, ce qui correspond à un débit de conversion de 82 k échantillons par seconde (ou 82 kSPS).

  - Mesurer la période d’horloge SCK et exprimer le débit, en bits par seconde, avec lequel le CAN transmet au µC les bits constitutifs du résultat de conversion Ns2.

Pour déterminer la période d’horloge SCK, on mesure à l’aide des curseurs, la durée d’une salve de 8 impulsions d’horloge successives, que l’on divise ensuite par 7,5.

On obtient alors TSCK = 250 ns, soit fSCK = 4 MHz, ce qui correspond à un débit de transmission de 4 Mbits/s.

  - Indiquer, à partir de la lecture des oscillogrammes, quel signal est associé aux instructions « Valider le CAN » et « Invalider le CAN », en précisant le niveau logique permettant de valider puis d’invalider le CAN.

L’instruction « Valider le CAN » consiste à positionner le signal Dem_conv_CAN2 au niveau bas.

L’instruction « Invalider le CAN » consiste à positionner le signal Dem_conv_CAN2 au niveau haut.

  - Visualiser à l’oscilloscope, sur une durée légèrement supérieure à une période Te, les 4 signaux de commande Dem_conv_CAN2, SCK, MOSI et MISO. Imprimer le relevé d’oscillogrammes, et reporter sur ce dernier les instants t1, t2, t3, t5, t6 et t9. Préciser la raison pour laquelle les instants t0, t4, t7 et t8 ne sont pas visibles à l’oscilloscope (même si évidemment, ils existent bel et bien).

 voir relevé d’oscillogrammes proposé à la question 3.6.

Les instants t0, t4, t7 et t8, contrairement aux instants t1, t2, t3, t5, t6 et t9, ne sont pas détectables, car ils ne sont pas consécutifs à l’exécution d’instructions modifiant le niveau logique de l’un ou l’autre des 4 signaux Dem_conv_CAN2, SCK, MOSI et MISO.

  - Maintenir l’axe du curseur du potentiomètre RV1 dans une position fixe, visualiser à l’oscilloscope les tensions Dem_conv_CAN2, SCK, MOSI et MISO, et vérifier, en prenant en compte les tensions SCK et MOSI, que les 2 octets « factices » transmis par l’interface SPI du µC, sont bien égaux aux valeurs attendues.

Pour vérifier que le µC transmet bien les deux octets factices successifs 0xAA puis 0x55, il suffit, à l’aide d’un curseur temporel, déterminer le niveau logique du signal MOSI à chaque front montant d’horloge.

  - En considérant cette fois les tensions SCK et MISO, indiquer la valeur de Nb.mot transmise par le CAN à l’interface SPI du µC, et en déduire la valeur de Ns2.

Pour déterminer la valeur de Nb.mot transmise par le CAN, il suffit de procéder comme à la question précédente, en considérant cette fois le signal MISO (au kieu de MOSI)

Enfin, pour connaître la valeur de Ns2, il suffit de diviser la valeur de Nb.mot relevée par 32.

Sinon, si l’on dispose d’un oscilloscope muni d’options de déclenchement SPI, on peut lire instantanément les valeurs transmises par la broche MOSI (ici 0xAA puis 0x55) et réceptionnées par la broche MISO (ici Nb.mot = 15 904, ce qui correspond à Ns2 = 15904/32, soit Ns2 = 497).

  - Stopper l’exécution du programme, noter la valeur du nombre Ns2 affichée dans la fenêtre « Watch » du débogueur, et vérifier qu’elle est identique à celle relevée à la question précédente.

Le débogueur indique évidemment la même valeur : Ns2 = 497.

  - Mesurer au voltmètre la tension Ve_CAN, et justifier alors la valeur de Ns2 obtenue aux questions 3.10 et 3.11.

On note au voltmètre Ve_CAN = 1,6021 V, ce qui est cohérent puisque la valeur entière la plus proche de Ve_CAN/q = 1,6021x(1024/3,3) = 497,14, est égale à 497.