A. CHAÎNE D’INFORMATION : RAPPELS FONCTIONNELS

On rappelle ci-dessous l’organisation fonctionnelle d’une chaîne d’information, ainsi que le synoptique des trois fonctions « Acquérir Conditionner », « Traiter Sauvegarder » et « Restituer » qui la composent :

B. PROBLEMATIQUE ET FRONTIERE D’ETUDE

L’ENONCE DE LA PROBLEMATIQUE

De nombreux capteurs, comme le capteur de pesée qui équipe l’Hémo-Mixer, par exemple, délivrent une tension de sortie de type analogique, alors que la fonction « Traiter Sauvegarder » de la quasi-totalité des chaînes d’information que l’on peut rencontrer dans les systèmes, est réalisée à partir de µC (par exemple, le µC PIC intégré à l’Hemo-Mixer), composants de technologie numérique, capables de traiter des tensions logiques exclusivement.

La problématique à laquelle nous sommes confrontés est donc la suivante :

COMMENT TRAITER NUMERIQUEMENT UNE INFORMATION PORTEE PAR UNE TENSION ANALOGIQUE ?

LA REPONSE APPORTEE A LA PROBLEMATIQUE

La solution technique permettant de répondre à la problématique, consiste à intégrer à la fonction « Acquérir Conditionner », une fonction chargée de convertir l’amplitude de la tension analogique de sortie du capteur en un nombre directement exploitable par le µC.

Cette fonction est réalisée à l’aide d’un CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMERIQUE.

LA FRONTIERE D’ETUDE DE LA CHAÎNE D’INFORMATION

C. LES CONVERTISSEURS ANALOGIQUE-NUMERIQUE A INTERFACE I2C : RAPPELS

La solution technique évoquée page précédente suppose donc quelques rappels concernant la fonction « Conversion analogique-numérique », réalisée technologiquement parlant, à l’aide de convertisseurs analogique-numérique.

On rappelle qu’il existe 4 types de convertisseurs analogique-numérique :

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication parallèle,

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication série SPI,

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication série I2C,

- les convertisseurs analogique-numérique intégrés aux µC, sans interface de communication.

L’objet de cette activité de travaux pratiques ne porte que sur la mise en œuvre des convertisseurs analogique-numérique à INTERFACE DE COMMUNICATION I2C.

On rappelle ci-dessous le câblage de principe entre un CAN 8 bits à interface de communication série I2C, et le microcontrôleur qui le pilote :

  - Les signaux de commande permettant de procéder à une conversion A/N

Les chronogrammes ci-dessous illustrent la lecture du résultat de conversion 0x4E, en supposant que l’adresse du CAN est 0x18 et sachant que la transmission/réception d’une donnée s’effectue toujours, pour une interface I2C, bit de poids fort en première position :

En bleu : [impulsions d’horloge + adresse du CAN + bit R/W + 2ème ACK] transmis par le µC.

En rouge : [1er ACK + résultat de conversion Ns] transmis par le CAN.

En noir : niveaux logiques imposés par les résistances de Pull Up (bus I2C au repos).

- La caractéristique de transfert Ns = f(Ve) d’un convertisseur analogique-numérique 8 bits

On rappelle ci-dessous la caractéristique de transfert Ns = f(Ve) d’un convertisseur numérique-analogique de résolution 8 bits :

Le quantum de conversion q est égal à Vref/256, où Vref constitue une tension continue de référence stable appliquée sur une entrée du convertisseur analogique-numérique.

On remarquera que cette caractéristique de transfert ne dépend en aucune façon du type d’interface (parallèle, série SPI ou série I2C) qui équipe le convertisseur analogique-numérique.

D. LA CARTE DIDACTIQUE MIRICI

La carte didactique de traitement de l’information MIRICI, dont le synoptique est donné page suivante, intègre entre autres, en son sein :

- un microcontrôleur, noté µC, chargé de réaliser la fonction « Traiter Sauvegarder »

- 4 convertisseurs analogique-numérique distincts notés CAN0 à CAN3

- 3 convertisseurs numérique-analogique distincts notés CNA1 à CNA3

Ces 7 convertisseurs sont tous de type unipolaire, et de résolution 10 bits.

Les 4 convertisseurs analogique-numérique CAN0 à CAN3 appartiennent à la fonction « Acquérir Conditionner », et ne diffèrent les uns des autres que par le type d’interface dont ils sont dotés :

- CAN1 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type parallèle

- CAN2 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type série SPI

- CAN3 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type série I2C

- CAN0 est intégré au µC ; il ne possède donc pas d’interface de communication avec ce dernier.

L’objet de ce TP consistant à mettre en œuvre et à caractériser le dispositif de conversion analogique-numérique à interface de communication série I2C d’une part, ainsi que le dispositif de conversion analogique-numérique intégré au µC d’autre part, nous nous intéresserons dans un premier temps au convertisseur analogique-numérique CAN3, puis au convertisseur analogique numérique CAN0 intégré au µC.

E. ACTIVITE DE TRAVAUX PRATIQUES

Objectifs pédagogiques de l’activité de travaux pratiques

On se propose donc, au travers d’une activité de travaux pratiques, et à l’aide de la carte didactique de traitement de l’information MIRICI, de caractériser le comportement d’un convertisseur analogique-numérique à interface de communication série I2C, puis du convertisseur analogique-numérique intégré au µC qui équipe la carte MIRICI, c'est-à-dire :

- de vérifier l’allure de la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN) [ou Ns0 = f(Ve_CAN)] et de mesurer la valeur du quantum de conversion q

- de relever et de justifier l’allure des signaux de commande du convertisseur à partir de la prise en compte de l’algorigramme du programme de commande

- de mesurer les caractéristiques temporelles de ces signaux de commande

- de caractériser les performances du dispositif de conversion analogique-numérique, en termes de rapidité de conversion

1ère partie : mise en œuvre du convertisseur analogique numérique série I2C (CAN3)

- Prise en mains de la carte MIRICI

D’après le synoptique proposé page 5, on pourra élaborer la tension Ve_CAN à convertir en un nombre Ns3, de deux manières distinctes :

- en appliquant sur la douille Vv, une tension externe correspondant à la tension de sortie d’un capteur réel, ou bien délivrée par un générateur basses fréquences simulant la tension de sortie d’un capteur,

- en faisant varier la position du curseur du potentiomètre multitours RV1.

La sélection de la tension Ve_CAN à élaborer s’effectue par positionnement d’un cavalier :

- en position Vv (tension variable), la tension Ve_CAN est élaborée extérieurement à la carte,

- en position Vc (tension continue d’amplitude ajustable), la tension Ve_CAN est élaborée directement sur la carte.

  - Localiser, sur la maquette MIRICI, le potentiomètre RV1, la douille Vv ainsi que le cavalier permettant de sélectionner la tension Ve_CAN (interne ou externe) à convertir.

  - Alimenter la carte à l’aide du bloc secteur, connecter la sonde de débogage JTAGICE MKII à la carte MIRICI d’une part, et sur le port USB de l’ordinateur d’autre part, et mettre sous tension la carte MIRICI (interrupteur M/A) ainsi que la sonde de débogage (interrupteur M/A positionné en face arrière).

La led verte de la carte MIRICI ainsi que les quatre leds de la sonde de débogage (2 leds rouge et 2 leds vertes) doivent s’allumer.

  - Effectuer, à l’aide du didacticiel fourni en annexe, les opérations successives suivantes :

    - double-cliquer sur l’icône du logiciel de développement AVR Studio 4

    - charger le projet MIRICI

    - retirer du projet existant, le dernier fichier source testé (le cas échéant)

    - rajouter au projet le fichier source « CAN3.c »

    - compiler le fichier source, puis transférer le fichier exécutable correspondant dans le µC de la carte cible MIRICI

La maquette est sous tension, prête à exécuter le premier programme « CAN3.c ».

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

On rappelle que la résolution du convertisseur analogique-numérique à interface de communication parallèle CAN3 est de 10 bits, et que sa tension de référence, ref3.3V est égale à 3,3V.

  - Calculer, au 100ème de millivolt près, la valeur du quantum de conversion q.

  - Préciser, si l’on décidait de tracer la caractéristique Ns3 = f(Ve_CAN) dans un repère de 150mm x 150mm, quelles seraient, en mm, la « hauteur » et la « profondeur » de chaque « marche d’escalier » de la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN). Pensez-vous, compte tenu de l’épaisseur du trait de votre stylo, qu’il soit possible de tracer cette caractéristique de transfert en faisant clairement apparaitre les « marches d’escalier » ?

Compte tenu de ces éléments, nous décidons, pour tracer la caractéristique de transfert, d’effectuer 10 points de mesure que nous représenterons dans le repère Ns3 = f(Ve_CAN), et nous vérifierons que la courbe qui relie ces points est une droite passant par les points de coordonnées (0V,0) et (3.3V,1023).

On précise le mode opératoire permettant d’effectuer la mesure du résultat de conversion Ns3 correspondant à une tension d’entrée Ve_CAN donnée :

    - ajouter, dans l’environnement de débogage, une fenêtre « Watch » dans laquelle vous glisserez et déposerez la variable Ns3 correspondant au résultat de conversion analogique numérique

    - le cavalier étant en position Vc, mesurer au voltmètre, la tension continue au point test Ve_CAN, et tourner l’axe du potentiomètre jusqu’à obtention de l’amplitude de la tension Ve_CAN à convertir souhaitée

    - lancer l’exécution du programme, le stopper, puis prendre connaissance du résultat de conversion Ns3.

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns3 = f(Ve_CAN). Conclure.

| Ve_CAN (mV) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

- Les signaux Dem_conv_CAN3, SCL et SDA associés au dispositif de conversion analogique-numérique

L’objectif consiste ici à prendre connaissance des algorigrammes du programme « CAN3.c », et à effectuer la corrélation entre les différentes instructions du programme et l’allure des 2 signaux de commande Dem_conv_CAN3 et SCL, ainsi que du signal SDA associé au résultat de conversion A/N Ns3 délivré par le CAN.

Nous proposons dans un premier temps d’analyser les algorigrammes du programme CAN3.c et de les justifier au regard des informations données par le constructeur du CAN.

On donne ci-dessous, les algorigrammes du programme « CAN3.c » :

Pour cette application, le programme effectue en permanence la fonction « conv_CAN3 » dont le rôle consiste à convertir l’amplitude de la tension Ve_CAN en un nombre entier Ns3.

On note Te, la durée qui sépare deux conversions analogique-numérique successives, c'est-à-dire la période d’échantillonnage du dispositif de conversion analogique-numérique.

Nous donnons page suivante, 3 informations permettant la compréhension de l’algorigramme de la fonction conv_CAN3 :

- On a vu, page 3, que pour lire le résultat de conversion d’un CAN de résolution 8 bits, l’interface I2C du µC doit transmettre 18 impulsions d’horloge assurant :

  - la transmission des 7 bits d’adresse du CAN

  - la transmission du bit R/W (1)

  - la réception du bit ACK en provenance du CAN

  - la réception des 8 bits du résultat de conversion délivrés par le CAN

  - la transmission du bit ACK

La résolution de notre CAN est de 10 bits, et malheureusement, une interface I2C ne peut gérer que des données constituées de « paquets » d’octets. Par conséquent, le résultat de conversion sera délivré par le CAN sous la forme de 2 paquets de 8 bits successifs dans lequel sera inséré le résultat de conversion Ns3.

On notera qu’à l’issue de l’envoi par le CAN, des premiers 8 bits du résultat de conversion, le µC transmettra à destination du CAN, un accusé de réception ACK.

Par conséquent, pour récupérer le résultat de conversion Ns3, ce ne sont pas 18 + 2 = 20 impulsions d’horloge qui seront élaborées par l’interface I2C du µC, mais 18 + 8 (la 2ème moitié du résultat de conversion) + 1 (le bit ACK séparant les 2 octets du résultat de conversion), soit 27 impulsions successives :

- Le constructeur du CAN indique comment il délivre, sur sa sortie, le résultat de conversion Ns3 :

——————————————————————————————————————————> t

Le µC recevra donc successivement, sur sa broche SDA, quatre « zéros », puis les 10 bits constitutifs du résultat de conversion Ns3, bit de poids fort en 1ère position, puis deux « zéros ».

Enfin, précisons que pour lire le résultat de conversion Ns3, le programmeur a élaboré une variable de 16 bits appelée Nb.mot, correspondant à la concaténation (mise bout à bout) de 2 variables comportant 8 bits chacune, appelées Nb.octet.bas et Nb.octet.haut :

Ainsi, si Nb.mot = 0x12EF, par exemple, alors Nb.octet.haut = 0x12 et Nb.octet.bas = 0xEF.

  - Indiquer la raison pour laquelle le programmeur a décidé d’insérer, à la fin de la fonction conv_CAN3, l’instruction « Diviser Nb.mot par 4 et mémoriser le résultat dans Ns3 ».

  - Exprimer, à partir de la prise en compte des algorigrammes de la page 8, Te en fonction de t0 et t8.

On se propose maintenant de passer à la phase d’expérimentation.

  - Lancer l’exécution du programme « CAN3.c », visualiser à l’oscilloscope 4 voies, les 3 tensions Dem_conv_CAN3, SCL et SDA.

  - Mesurer la période de la tension Dem_conv_CAN3, et en déduire les valeurs :

- de la période d’échantillonnage Te,

- de la fréquence d’échantillonnage fe,

- du débit de conversion du dispositif en kilo échantillons par seconde (ou kSPS en anglais).

  - Mesurer la période d’horloge SCL et exprimer le débit, en bits par seconde, avec lequel le CAN transmet au µC les bits constitutifs du résultat de conversion Ns3.

  - Visualiser à l’oscilloscope, sur une durée légèrement supérieure à une période Te, les 3 signaux de commande Dem_conv_CAN3, SCL et SDA. Imprimer le relevé d’oscillogrammes, et reporter sur ce dernier les instants t1 à t4 ainsi que t7. Préciser la raison pour laquelle les instants t0, t5, t6 ainsi que t8 ne sont pas visibles à l’oscilloscope (même si évidemment, ils existent bel et bien).

On se propose désormais de visualiser et interpréter les informations qui transitent sur la ligne SDA, en vérifiant notamment qu’elles sont bien conformes à la description que nous en avons faite page 9.

  - Maintenir l’axe du curseur du potentiomètre RV1 dans une position fixe, visualiser à l’oscilloscope les tensions Dem_conv_CAN3, SCL et SDA, et indiquer le niveau logique de chacun des 27 bits transitant sur la ligne SDA. Préciser à quoi correspondent ces 27 bits, et vérifier notamment l’adresse du CAN précisée par l’algorigramme. Indiquer enfin la valeur du résultat de conversion Ns3.

  - Stopper l’exécution du programme, noter la valeur du nombre Ns3 affichée dans la fenêtre « Watch » du débogueur, et vérifier qu’elle est identique à celle relevée à la question précédente.

  - Mesurer au voltmètre la tension Ve_CAN, et justifier alors la valeur de Ns3 obtenue aux questions 3.7 et 3.8.

2ème partie : mise en œuvre du convertisseur analogique numérique intégré au µC (CAN0)

Compiler puis transférer dans la mémoire flash du µC, le programme de gestion du CAN intégré au µC « CAN0.c ».

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns0 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns0 = f(Ve_CAN). Conclure.

| Ve_CAN (mV) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

- Les signaux de commande associés au dispositif de conversion analogique-numérique

Le CAN intégré au µC se commande de façon logicielle exclusivement, et ne nécessite donc aucun signal physique de commande.

On donne ci-dessous, les algorigrammes du programme « CAN0.c » :

La tension Dem_conv_CAN2 dont il est fait mention sur l’algorigramme de la fonction conv_CAN0 n’a absolument rien à voir avec le convertisseur analogique numérique CAN2 : il s’agit d’un drapeau (on dit aussi fanion ou encore flag en anglais) utilisé par le programmeur à des fins de test.

En effet, dans le cas qui nous intéresse, puisque le CAN est intégré au µC, nous ne disposons d’aucun signal physique permettant de mesurer la fréquence d’échantillonnage fe du dispositif de conversion analogique numérique ou bien le temps de conversion Tc du convertisseur, c’est pourquoi nous avons décidé de « sortir » un signal physique sur un point test de notre carte (ici, Dem_conv_CAN2), qui passera au niveau bas pendant toute la durée de conversion Tc du convertisseur analogique-numérique.

La mesure de la durée au niveau bas du signal Dem_conv_CAN2 nous permettra de connaitre le temps de conversion Tc du CAN, et la mesure de sa fréquence nous permettra de déterminer la fréquence d’échantillonnage fe du dispositif de conversion analogique numérique.

L’élaboration de drapeaux permettant d’élaborer des signaux de mesure et de test est extrêmement courante en phase de développement logiciel.

En connectant le drapeau Dem_conv_CAN2 à l’oscilloscope, nous pourrons donc visualiser les instants (t2 + k.Te) ainsi que (t4 + k.Te), à l’exclusion de tout autre instant, évidemment.

On se propose maintenant de passer à la phase d’expérimentation.

  - Lancer l’exécution du programme « CAN0.c », visualiser à l’oscilloscope le drapeau Dem_conv_CAN2.

  - Mesurer la période du drapeau Dem_conv_CAN2, et en déduire les valeurs :

- de la période d’échantillonnage Te,

- de la fréquence d’échantillonnage fe,

- du débit de conversion du dispositif en kilo échantillons par seconde (ou kSPS en anglais),

- du temps de conversion Tc du CAN.