La plus-value apportée par les activités de TP, indépendamment du système Hemo-Mixer étudié

- Les élèves, grâce à ces trois activités de TP, ont pu tracer et vérifier l’allure de ce qui constitue l’élément fondamental d’un convertisseur analogique numérique, c’est-à-dire sa caractéristique de transfert Ns = f(Ve).

- Par ailleurs, ils ont eu l’opportunité d’étudier et de valider expérimentalement les trois modes de transfert possibles lorsqu’on souhaite transmettre une donnée numérique d’un point A à un point B (parallèle, série SPI, série I2C).

Même si ces problématiques sont effectivement décorrélées de notre système Hemo-Mixer, les bus de terrain étant au programme des ETT, l’occasion était trop belle pour ne pas traiter ces modes de transmission.

- Nous avons pu mettre en évidence comment des signaux de commande, élaborés par programme, permettent de faire en sorte qu’un CAN délivre son résultat de conversion, notamment, en mettant en évidence le lien direct entre la représentation algorithmique d’un programme de gestion de CAN et les signaux élaborés en conséquence, observés à l’oscilloscope ou à l’analyseur logique ; ce que l’on peut résumer par « l’informatique au service de l’électronique ».

Ces 3 points, qui apparaissent fondamentaux, participent des savoirs et savoir-faire liés au champ Information, sans pour autant qu’ils ne relèvent d’enseignements de spécialité SIN.

La plus-value apportée par les activités de TP, en liaison avec le système Hemo-Mixer étudié

L’objectif des TPs consiste à valider le double choix du constructeur consistant à mettre en œuvre le CAN intégré au PIC d’une part, et à faire l’économie de l’échantillonneur bloqueur d’autre part, c’est à dire à vérifier que le temps de conversion Tc du CAN intégré au µC PIC est inférieur à 23 ms (question 7 du TD n°3).

Certes, le µC intégré sur la carte MIRICI n’est pas un PIC, mais on pourra légitimer la démarche en considérant que les caractéristiques temporelles des deux µC sont du même ordre.

Certes, l’excursion de tension des CAN implantés sur la carte MIRICI est de 3,3V alors qu’elle est de 5V sur la carte de gestion de l’Hemo-Mixer, mais cela n’a aucune importance vis-à-vis de la problématique posée.

A l’issue des 3 activités de Travaux Pratiques proposées, nous pouvons procéder à une étude comparative des 4 procédés de conversion analogique numérique expérimentés (voir page suivante):

|  | CAN parallèle (CAN1) | CAN série SPI (CAN2) | CAN série I2C (CAN3) | CAN intégré (CAN0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Te (µs) | 7,4 | 12,1 | 83,7 | 111,9 |
| fe (kHz) | 135,6 | 82,5 | 11,9 | 8,9 |
| Débit (kSPS) | 135,6 | 82,5 | 11,9 | 8,9 |
| Tc (µs) | 0,5 | xxx | 2 | xxx |

Les grandeurs période d’échantillonnage Te, fréquence d’échantillonnage fe et débit de conversion, sont fonction de deux paramètres :

- la rapidité de conversion intrinsèque du CAN, liée à son temps de conversion Tc,

- la rapidité avec laquelle le µC accède au résultat de conversion Ns, liée à la complexité des signaux de commande que le µC doit élaborer pour piloter le CAN.

Concernant ce dernier point, on met clairement en évidence le fait que le CAN parallèle est le plus rapide de tous, et le CAN intégré au µC le plus lent (le premier est environ 15 fois plus rapide que le second).

On constate, pour le CAN intégré au µC, objet de notre discussion, que la durée maximale séparant deux conversions analogique numérique successives est de 112 µs, et l’on peut donc déduire que pour ce CAN, le temps de conversion interne Tc est forcément inférieur à cette valeur (112 µs), donc très largement inférieur à la valeur maximale admissible (23 ms), ce qui permet de valider définitivement le choix du constructeur.

Je ne pense pas qu’il faille aller plus loin, dans la discussion, avec les élèves ; l’objectif est atteint !

En revanche, il est bon de savoir que de plus en plus de CAN intègrent leur propre échantillonneur bloqueur (qui est désigné par le terme anglo-saxon Track & Hold).

C’est le cas du CAN I2C ainsi que du CAN intégré au µC qui équipent la carte MIRICI : dès qu’on élabore une information de demande de conversion, automatiquement, l’échantillonneur bloqueur intégré se positionne en mode « Hold », puis, une fois la conversion terminée, il rebascule en mode « Track ».

Il y a donc fort à parier que très prochainement, tous les CAN intègreront leur propre échantillonneur bloqueur, et ce dernier, comme beaucoup de fonctions et composants électroniques, tombera définitivement en désuétude, au point qu’il n’y aura plus sur cette terre, que quelques dinosaures comme vous et moi pour mentionner leur existence …