A. CHAÎNE D’INFORMATION : RAPPELS FONCTIONNELS

On rappelle ci-dessous l’organisation fonctionnelle d’une chaîne d’information, ainsi que le synoptique des trois fonctions « Acquérir Conditionner », « Traiter Sauvegarder » et « Restituer » qui la composent :

B. PROBLEMATIQUE ET FRONTIERE D’ETUDE

L’ENONCE DE LA PROBLEMATIQUE

De nombreux capteurs, comme le capteur de pesée qui équipe l’Hémo-Mixer, par exemple, délivrent une tension de sortie de type analogique, alors que la fonction « Traiter Sauvegarder » de la quasi-totalité des chaînes d’information que l’on peut rencontrer dans les systèmes, est réalisée à partir de µC (par exemple, le µC PIC intégré à l’Hemo-Mixer), composants de technologie numérique, capables de traiter des tensions logiques exclusivement.

La problématique à laquelle nous sommes confrontés est donc la suivante :

COMMENT TRAITER NUMERIQUEMENT UNE INFORMATION PORTEE PAR UNE TENSION ANALOGIQUE ?

LA REPONSE APPORTEE A LA PROBLEMATIQUE

La solution technique permettant de répondre à la problématique, consiste à intégrer à la fonction « Acquérir Conditionner », une fonction chargée de convertir l’amplitude de la tension analogique de sortie du capteur en un nombre directement exploitable par le µC.

Cette fonction est réalisée à l’aide d’un CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMERIQUE.

LA FRONTIERE D’ETUDE DE LA CHAÎNE D’INFORMATION

C. LES CONVERTISSEURS ANALOGIQUE-NUMERIQUE A INTERFACE PARALLELE : RAPPELS

La solution technique évoquée page précédente suppose donc quelques rappels concernant la fonction « Conversion analogique-numérique », réalisée technologiquement parlant, à l’aide de convertisseurs analogique-numérique.

On rappelle qu’il existe 4 types de convertisseurs analogique-numérique :

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication parallèle,

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication série SPI,

- les convertisseurs analogique-numérique équipés d’une interface de communication série I2C,

- les convertisseurs analogique-numérique intégrés aux µC, sans interface de communication.

L’objet de cette activité de travaux pratiques ne porte que sur la mise en œuvre des convertisseurs analogique-numérique à INTERFACE DE COMMUNICATION PARALLELE.

On rappelle ci-dessous le câblage de principe entre un convertisseur analogique-numérique à interface de communication parallèle de résolution 8 bits et un µC :

Le convertisseur analogique-numérique est équipé :

- d’une entrée e, sur laquelle est appliquée la tension d’entrée Ve à convertir en un nombre Ns

- de 8 sorties Ns_0 à Ns_7 délivrant le résultat de conversion analogique-numérique Ns

- d’une entrée de commande notée WR destinée à recevoir l’impulsion de demande de conversion

- d’une sortie notée BUSY délivrant l’information indiquant si la conversion demandée est terminée

- d’une entrée notée RD destinée à recevoir l’impulsion de demande de lecture du nombre Ns

- d’une entrée notée CLK destinée à recevoir le signal périodique de cadencement dont le convertisseur a besoin pour effectuer la conversion analogique-numérique

Compte tenu de la fonction remplie par chacune des broches WR, BUSY, RD et CLK, nous avons « étiqueté » (donné un nom) les signaux reçus et/ou élaborés par ces dernières de la façon suivante :

- Dem_conv : signal de commande émis par le µC correspondant à une demande de conversion,

- Fin_conv : signal informationnel délivré par le CAN indiquant si la conversion demandée est terminée ou non,

- Dem_lec_Ns : signal de commande émis par le µC correspondant à une demande de lecture du résultat de conversion Ns.

- Horloge : signal d’horloge de commande transmis au CAN.

  - Les signaux de commande permettant de procéder à une conversion A/N

On donne ci-dessous, un exemple de ce que pourraient être les chronogrammes des différents signaux correspondant au scénario où le µC procède, à partir de l’instant t = t0, à la conversion analogique-numérique de la tension d’entrée Ve du convertisseur analogique-numérique :

Le dialogue établi entre le µC et la CAN est alors le suivant :

- Instant t0 : le µC élabore un front montant sur l’entrée WR du CAN, ce qui déclenche le lancement du processus de conversion.

- Instant t1 : le processus de conversion est lancé, et le CAN délivre sur sa sortie BUSY un niveau haut pour indiquer qu’il est en train de convertir.

- Instant t2 : le µC termine l’ordre de demande de conversion, en repositionnant l’entrée WR du CAN dans son état inactif, c'est-à-dire au niveau bas.

- Pendant la durée (t3-t2) : le convertisseur convertit, donc le signal informationnel délivré par la broche BUSY est actif (niveau haut), indiquant que la conversion est en cours. Pendant cette durée, le µC va tester le niveau logique de ce signal, et attendre qu’il repasse au niveau bas.

- Instant t3 : le CAN a terminé sa conversion, et le signal informationnel délivré par la sortie BUSY passe par conséquent au niveau bas.

- Instant t4 : le µC sait désormais que la conversion est terminée, et il demande alors au convertisseur de délivrer son résultat de conversion Ns, en élaborant un front montant sur l’entrée de commande RD du CAN. Au même instant, le CAN s’exécute, et délivre alors le résultat de conversion Ns demandé.

- Instant t5 : le µC « récupère » le résultat de conversion Ns par une opération de lecture des 8 broches du port d’entrée connectées aux broches de sorties du CAN.

- Instant t6 : le µC termine l’ordre de demande de lecture du résultat de conversion en repositionnant l’entrée RD à l’état inactif, c'est-à-dire au niveau bas.

- La caractéristique de transfert Ns = f(Ve) d’un convertisseur analogique-numérique 8 bits

On rappelle ci-dessous la caractéristique de transfert Ns = f(Ve) d’un convertisseur numérique-analogique de résolution 8 bits :

Le quantum de conversion q est égal à Vref/256, où Vref constitue une tension continue de référence stable appliquée sur une entrée du convertisseur analogique-numérique.

On remarquera que cette caractéristique de transfert ne dépend en aucune façon du type d’interface (parallèle, série SPI ou série I2C) qui équipe le convertisseur analogique-numérique.

D. LA CARTE DIDACTIQUE MIRICI

La carte didactique de traitement de l’information MIRICI, dont le synoptique est donné page suivante, intègre entre autres, en son sein :

- un microcontrôleur, noté µC, chargé de réaliser la fonction « Traiter Sauvegarder »

- 4 convertisseurs analogique-numérique distincts notés CAN0 à CAN3

- 3 convertisseurs numérique-analogique distincts notés CNA1 à CNA3

Ces 7 convertisseurs sont tous de type unipolaire, et de résolution 10 bits.

Les 4 convertisseurs analogique-numérique CAN0 à CAN3 appartiennent à la fonction « Acquérir Conditionner », et ne diffèrent les uns des autres que par le type d’interface dont ils sont dotés :

- CAN1 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type parallèle

- CAN2 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type série SPI

- CAN3 est équipé d’une interface de communication avec le µC de type série I2C

- CAN0 est intégré au µC ; il ne possède donc pas d’interface de communication avec ce dernier.

L’objet de ce TP consistant à mettre en œuvre et à caractériser le dispositif de conversion analogique-numérique à interface de communication parallèle, nous nous intéresserons donc au convertisseur analogique-numérique CAN1.

E. ACTIVITE DE TRAVAUX PRATIQUES

Objectifs pédagogiques de l’activité de travaux pratiques

On se propose donc, au travers d’une activité de travaux pratiques, et à l’aide de la carte didactique de traitement de l’information MIRICI, de caractériser le comportement d’un convertisseur numérique-analogique à interface de communication parallèle, c'est-à-dire :

- de vérifier l’allure de la caractéristique de transfert Ns1 = f(Ve_CAN) et de mesurer la valeur du quantum de conversion q

- de relever et de justifier l’allure des signaux de commande du convertisseur à partir de la prise en compte de l’algorigramme du programme de commande

- de mesurer les caractéristiques temporelles de ces signaux de commande

- de caractériser les performances du dispositif de conversion analogique-numérique, en termes de rapidité de conversion

- Prise en mains de la carte MIRICI

D’après le synoptique proposé page 6, on pourra élaborer la tension Ve_CAN à convertir en un nombre Ns1, de deux manières distinctes :

- en appliquant sur la douille Vv, une tension externe correspondant à la tension de sortie d’un capteur réel, ou bien délivrée par un générateur basses fréquences simulant la tension de sortie d’un capteur,

- en faisant varier la position du curseur du potentiomètre multitours RV1.

La sélection de la tension Ve_CAN à élaborer s’effectue par positionnement d’un cavalier :

- en position Vv (tension variable), la tension Ve_CAN est élaborée extérieurement à la carte,

- en position Vc (tension continue d’amplitude ajustable), la tension Ve_CAN est élaborée directement sur la carte.

  - Localiser, sur la maquette MIRICI, le potentiomètre RV1, la douille Vv ainsi que le cavalier permettant de sélectionner la tension Ve_CAN (interne ou externe) à convertir.

  - Alimenter la carte à l’aide du bloc secteur, connecter la sonde de débogage JTAGICE MKII à la carte MIRICI d’une part, et sur le port USB de l’ordinateur d’autre part, et mettre sous tension la carte MIRICI (interrupteur M/A) ainsi que la sonde de débogage (interrupteur M/A positionné en face arrière).

La led verte de la carte MIRICI ainsi que les quatre leds de la sonde de débogage (2 leds rouge et 2 leds vertes) doivent s’allumer.

  - Effectuer, à l’aide du didacticiel fourni en annexe, les opérations successives suivantes :

    - double-cliquer sur l’icône du logiciel de développement AVR Studio 4

    - charger le projet MIRICI

    - retirer du projet existant, le dernier fichier source testé (le cas échéant)

    - rajouter au projet le fichier source « CAN1.c »

    - compiler le fichier source, puis transférer le fichier exécutable correspondant dans le µC de la carte cible MIRICI

La maquette est sous tension, prête à exécuter le premier programme « CAN1.c ».

- Tracé de la caractéristique de transfert Ns1 = f(Ve_CAN) et mesure du quantum q

On rappelle que la résolution du convertisseur analogique-numérique à interface de communication parallèle CAN1 est de 10 bits, et que sa tension de référence, ref3.3V est égale à 3,3V.

  - Calculer, au 100ème de millivolt près, la valeur du quantum de conversion q.

  - Préciser, si l’on décidait de tracer la caractéristique Ns1 = f(Ve_CAN) dans un repère de 150mm x 150mm, quelles seraient, en mm, la « hauteur » et la « profondeur » de chaque « marche d’escalier » de la caractéristique de transfert Ns1 = f(Ve_CAN). Pensez-vous, compte tenu de l’épaisseur du trait de votre stylo, qu’il soit possible de tracer cette caractéristique de transfert en faisant clairement apparaitre les « marches d’escalier » ?

Compte tenu de ces éléments, nous décidons, pour tracer la caractéristique de transfert, d’effectuer 10 points de mesure que nous représenterons dans le repère Ns1 = f(Ve_CAN), et nous vérifierons que la courbe qui relie ces points est une droite passant par les points de coordonnées (0V,0) et (3.3V,1023).

On précise le mode opératoire permettant d’effectuer la mesure du résultat de conversion Ns1 correspondant à une tension d’entrée Ve_CAN donnée :

    - ajouter, dans l’environnement de débogage, une fenêtre « Watch » dans laquelle vous glisserez et déposerez la variable Ns1 correspondant au résultat de conversion analogique numérique

    - le cavalier étant en position Vc, mesurer au voltmètre, la tension continue au point test Ve_CAN, et tourner l’axe du potentiomètre jusqu’à obtention de l’amplitude de la tension Ve_CAN à convertir souhaitée

    - lancer l’exécution du programme, le stopper, puis prendre connaissance du résultat de conversion Ns1.

  - Effectuer 10 points de mesure entre Ve_CAN = 0,3V et Ve_CAN = 3V, puis tracer la caractéristique de transfert Ns1 = f(Ve_CAN). Conclure.

| Ve_CAN (mV) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ns1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Déduire, de votre tableau de mesures, la valeur expérimentale du quantum de conversion, puis comparer cette dernière par rapport à la valeur théorique calculée à la question 2.1, et interpréter, le cas échéant, l’écart constaté.

- Les signaux de commande Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1 associés au dispositif de conversion analogique-numérique à interface parallèle

L’objectif consiste ici à prendre connaissance des algorigrammes du programme « CAN1.c », et à effectuer la corrélation entre les différentes instructions du programme et l’allure des 3 signaux de commande Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1 visualisés à l’oscilloscope.

  - Lancer l’exécution du programme de commande « CAN1.c » et visualiser à l’oscilloscope 4 voies, en concordance des temps, les 3 tensions Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_NS1.

Dans l’exemple proposé page 4, les tensions Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1 étaient toutes les trois actives au niveau haut.

  - Préciser, pour ce qui concerne la structure implantée sur la carte MIRICI, à partir de l’observation des oscillogrammes relevés à la question 3.1., à quel niveau logique (bas ou haut), les 3 signaux de commande Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1 sont-ils actifs.

On donne ci-après, les algorigrammes du programme « CAN1.c » :

Pour cette application, le programme effectue en permanence la fonction « conv_CAN1 » dont le rôle consiste à convertir l’amplitude de la tension Ve_CAN en un nombre entier Ns1.

On note Te, la durée qui sépare deux conversions analogique-numérique successives, c'est-à-dire la période d’échantillonnage du dispositif de conversion analogique-numérique.

  - Exprimer Te en fonction de t0 et t6.

  - Visualiser à l’oscilloscope, sur une durée légèrement supérieure à une période Te, les 3 signaux de commande Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1. Imprimer le relevé d’oscillogrammes, et reporter sur ce dernier les instants t1, t2, t3, t4 et t6. Préciser la raison pour laquelle les instants t0 et t5 ne sont pas visibles à l’oscilloscope (même si évidemment, ils existent bel et bien).

  - Mesurer à l’oscilloscope le temps de conversion Tc du CAN, c’est-à-dire la durée qu’il met pour convertir l’amplitude de la tension d’entrée Ve_CAN en un nombre Ns.

  - Mesurer la période d’échantillonnage Te, et en déduire, en k échantillons par seconde, ou en kSPS en anglais, le débit de conversion du dispositif de conversion analogique-numérique.

- Les signaux de sortie  du convertisseur analogique-numérique à interface parallèle associés au résultat de conversion Ns1

Nous avons visualisé et justifié les oscillogrammes des 3 signaux de commande du convertisseur analogique-numérique Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1 et Dem_lec_Ns1, et il ne nous reste plus qu’à visualiser à l’analyseur logique, les 10 signaux logiques Ns1_0 à Ns1_9 constitutifs du résultat de conversion Ns1.

  - Connecter les 13 sondes d’analyseur logique D0 à D12 sur les points-test respectifs Dem_conv_CAN1, Fin_conv_CAN1, Dem_lec_Ns1, ainsi que Ns1_0 à Ns1_9. Lancer l’exécution du programme « CAN1.c », visualiser les 13 chronogrammes affichés sur l’écran de l’analyseur logique, et en déduire la valeur du nombre Ns1 actuellement en cours de conversion.

  - Stopper l’exécution du programme, noter la valeur du nombre Ns1 affichée par le débogueur, et vérifier qu’elle est identique à celle délivrée par l’analyseur logique.

  - Mesurer au voltmètre la tension Ve_CAN, et justifier alors la valeur de Ns1 obtenue aux questions 4.1 et 4.2.

  - Créer sur l’analyseur logique, un bus constitué des 10 signaux Ns1_0 à Ns1_9, que l’on nommera Ns1, puis configurer l’analyseur logique de façon à visualiser le nombre Ns1 exprimé directement en hexadécimal puis en décimal.