# STI 2D ITEC

|  |  | ## TP 8 | Centre d’intérêt : MESURE DIMENSIONNELLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Durée : 2h |  |  |

AUBE D’UN MIRAGE 2000

| COMPETENCES TERMINALES ATTENDUES | ## NIVEAU ## D’ACQUISITION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | x x |

Moyens pour réaliser l’activité

 Logiciel PCDMIS Maquette numérique STEP Documents : Sujet Projet – Notice d’emploi - Document réponse. Machines à mesurer tridimensionnelle et bras de mesure

Objectif de l’activité : A partir du programme de métrologie réalisé sur PCDMIS on vous demande :

- de controler une série de trois pieces sur le bras de mesure

- de controler cette même série sur la machine à mesurer à commande numérique.

- de d’exporter le fichier mesurer dans solidworks (au format IGS)

- de faire une comparaison avec le modèle numérique

CONTEXTE :

Cette aube provient d’un moteur de mirage 2000 elle appartient à la partie admission

MESURE TRIDIMENTIONNELLE D’AUBE DE COMPRESSEUR

Compétence évaluée : Mettre en œuvre un protocole de mesure, interpréter les résultats

UTILISATEUR

ALIMENTS

O.T.

Milieu extérieur

Mesure et validation de performances : caractérisation des performances

Les dimensions et la forme

Partie 1 : Utilisation du bras de mesure romer

Mettre la pale en position on utilisera un étau pour positonner la pièce .

A partir du dossier ressource du bras de mesure mettez en route la machine ainsi que l’ordinateur portable associé.

Ouvrez le fichier aube bras itec.

Les points contrôlés à la base d’ochey situent dans cette Zone.

Cliquer sur l’icône démarrer pour lancer l’exécution du programme.

Il suffit de suivre les instructions du logiciel et venir palper les points aux endroits spécifiés par le logiciel.

Un fois les palpages terminés

Exécuter l’impresion du  rapport

Puis enregistrer votre fichier au format IGS en le nommant : aube1_bras

Vous procéderez de la même manière pour les deux autres aubes.

Partie 2 : Utilisation de la machine à mesurer à commande numérique.

Mettre la pale en position on utilisera un étau pour positonner la pièce .

A partir du dossier ressource :

Mettez en route la machine puis lancer le programme PCD MIS.

Ouvrez le fichier aube_machinecn_itec.

Les points contrôlés à la base d’ochey situent dans cette Zone.

Cliquer sur l’icône démarrer pour lancer l’exécution du programme.

Le palpeur va venir palper automatiquement les points dmandés par le programme.

Un fois les palpages terminés un rapport va être imprimé

Puis enregistrer votre fichier au format IGS en le nommant : aube1_machine

Vous procéderez de la même manière pour les deux autres aubes.

Partie 3 : Récupération dans le logiciel Solidworks.

Sur un ordinateur du pole ITEC ouvrez le logiciel solidworks.

Ouvrez le fichier aube_scannée.sldasm

Insérer le fichier le fichier aube_bras puis aube_machine.

Vous allez mesurer la distance entre les points haut de l’aube palpés et le fichier aube.

Partie 4 : Relevés de mesure.

Aube n°1

| points | Distance bras de mesure | Distance machine à mesurer |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aube n°2

| points | Distance bras de mesure | Distance machine à mesurer |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aube n°3

| points | Distance bras de mesure | Distance machine à mesurer |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Partie 4 : Questionnaire.

Pourquoi à votre avis a-t-on choisie cette zone de contrôle

A partir des rapports de contrôle obtenus reportez les valeurs de distance pour les points 1à 4.

Aube 1

| points | Rapport de contrôle bras de mesure | Rapport de contrôle machine |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aube 2

| points | Rapport de contrôle bras de mesure | Rapport de contrôle machine |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Aube 3

| points | Rapport de contrôle bras de mesure | Rapport de contrôle machine |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Que constatez vous ?

La valeur de distance qui rebute une aube est 0.2mm

Est-ce que vous allez rebuter une aube ?