Principe du contrôle par ultra-son:

Une impulsion ultra-sonore est émise par le coupleur, elle traverse le matériau et se réfléchit sur la surface de fond ou sur un éventuel défaut et "remonte" jusqu'au coupleur

Après le premier aller-retour l'onde captée par le coupleur est également réfléchie sur la paroi supérieure; elle va alors faire un second aller retour à travers le matériau est faire apparaitre un nouvel écho sur l'écran et ainsi de suite.

La hauteur des écho décroit car l'onde sonore perd en intensité au  cour du temps.

onde sonore reçue par le coupleur après un aller-retour à travers le matériau

impulsion émise

Cette cote correspond au temps mis par l'on sonore pour parcourir un aller/retour à travers le matériau.

Si on a indiqué la vitesse à laquelle le son se propae dans le matériau, l'appareil de contrôle peut indiquer directement la valeur de l'épaisseur du matériau.

La vitesse du son varie en fonction de la nature du matériau;

Elle est de 5900 m/s dans l'acier et de 6070 m/s dans le titane.

Procédure pour effectuer un contrôle par ultra-son:

Mise sous tension

Changement de l'affichage:

L'appui sur la touche  permet de passer du mode normal au mode plein écran:

1) Choix des paramètres de base:

a) Vitesse du son dans le matériau:

Appuyer sur la touche  et sélectionner la vitesse du son en appuyant sur une des touches de fonction (F1 à F5). Si la vitesse souhaitée n'est pas préprogrammée, il est possible de la modifier à l'aide des flèches.

F1       F2	  F3	     F4	         F5

b) Type d'onde :

Une pression sur la touche  de sélectionner le type de redressement de l'onde:

Choisir pleine onde : 1/1onde avec la touche F1

c) Puissance de l'onde sonore:

Un nouvel appui sur la touche  permet de choisir la puissance de l'onde: prendre puissance basse

d) Amortissement:

Un nouvel appui sur la touche  permet de choisir l'amortissement : choisir 50 ohms

e) Mode :

Un nouvel appui sur la touche  permet de choisir le mode : prendre le mode echo

f) Mode de mesure:

Une pression sur la touche  de sélectionner le mode de mesure : choisir mesure sur flanc

2) Procédure de contrôle:

Mesurer l'épaisseur de la plaque d'acier.

Mettre du gel couplant sur le coupleur de mesure et le positionner sur la plaque d'acier.

Presser la touche  et choisir une amplitude d'affichage immédiatement supérieure à l'épaisseur de la pièce.

Presser la touche  et positionner la porte de mesure sur le premier écho de fond

F1 permet de positionner le départ de la porte avec les flèches

F2 permet de modifier la largeur de la porte avec les flèches

F3 permet de positionner la hauteur de la porte avec les flèches

Presser la touche F5 de façon à modifier le gain de l'onde afin d'obtenir une

amplitude de 80 % de la hauteur de l'écran.

Presser la touche  est décaler le zéro offset jusqu'à obtenir la cote de la pièce mesurée préalablement