| FICHE LECTRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travail demandé : |  |  |  |  |  |
| Sortir à l’aide du découpeur automatique un placement préalablement réalisé |  |  |  |  |  |
| Fichier ressources |  |  | Résultat escompté |  |  |
| Modèle Modaris Placement Diamino |  |  | Pièces coupées |  |  |
| Fontions utilisees : |  |  |  |  |  |
| 1) Enregistrer son modèle et son placement 2 2) Ouvrir le logiciel Prospin 2 3) Faire une remise à 0 3 4) Rechercher son placement 3 5) Préparer le plateau du découpeur 3 6) Valider le placement sur le découpeur 4 7) Evacuer les pièces 4 8) Effectuer une coupe en bout 4 |  |  |  | Icônes : |  |
| Evaluation formative |  |  |  |  |  |
| J’ai eu besoin d’aide |  |  | J’ai réussi à terminer dans les délais |  |  |
| Pas du tout | Peu | Beaucoup | Oui |  | Non |

| Fiche de guidance |  |
| --- | --- |
| Démarche | Visuel |
| ## Enregistrer le modèle et le placement Copier les fichiers modèle et placement dans le dossier « Découpe » sur le bureau. Pendant ce temps le binôme démarre la machine et le professeur vérifie la pression. |  |
| ## Ouvrir le logiciel Prospin 4 menus s’ouvrent : - Suivi de coupe - Paramétrage - Tableau de bord - Commandes machines ainsi que la fenêtre: Programme de coupe On bascule de l’un à l’autre avec la touche F2 |  |

| Démarche | Visuel |
| --- | --- |
| ## Faire une remise à 0 Dans la fenêtre : commandes machines, sélectionner la remise à 0 La tête de la machine se déplace au point 0. |  |
| ## Rechercher le placement Basculer sur le programme de coupe avec F2 et cliquer sur pour aller sélectionner le placement à couper. Sélectionner la ligne avec le nom du placement, et dans l’onglet « Etiquette », vérifier la géométrie en sélectionnant « tissu+pt- st ». enregistrer vos changements en cliquant sur puis basculer avec F2 sur les 4 menus. |  |
| ## Préparer le plateau du découpeur Placer votre papier, tissu et plastique puis enclencher la puissance et l’aspiration sur le pupitre de commande. Cliquer sur placement |  |

| ## Valider le placement sur le découpeur Sur la poutre : valider avec « val » (3) les différentes actions demandées à l’écran: - Repérage du zéro enregistré - Repérage du zéro matière - Repérage de la zône du placement ou « quit » (5) si une erreur est apparue, effectuer le changement et revalider à nouveau. Une fois le tout validé, le découpeur lance la coupe du fichier enregistré. |  |
| --- | --- |
| ## Evacuer les pièces |  |
| ## Effectuer une coupe en bout | Dans le menu commandes machines |

Sécurité machine :

Le découpeur est très sécurisé si le bouton vert du pupitre n’est pas allumé (puissance enclenchée) vérifier :

Les boutons d’arrêt d’urgence sur la machine et sur le pupitre de commande

Les barrières de sécurité     ; elles doient être l’une face à l’autre et rien ne doit gêner son champ visuel (papier, tissu) …

Vérifier que la poutre ou la tête ne sont pas en butée mécanique.