NOM Prénom : ……………………………………	Date : ……….

Problématique :

Une panne de communication est suspectée entre la console BC104 et le calculateur.

Vous devez vérifier l’état de la communication entre la BC104 et le calculateur.

| Fonction | Activités Professionnelles | Compétences visées |
| --- | --- | --- |
| F3-MAINTENANCE | A3-2 : Effectuer la maintenance corrective | C5-4 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels identifiés |

| Compétences | Résultats attendus |
| --- | --- |
| C5-4 | - Mettre en place les procédures de tests spécifiques - Interpréter les résultats |

Prérequis

- Synthèse sur la liaison RS232.

Mise en œuvre

| Matériels / logiciels utilisés : | Ressources disponibles |
| --- | --- |
| - Système Info bus ; - Oscilloscope numérique avec décodeur RS232 ; - Ordinateur avec logiciel TERMITE ; - Câble NUL MODEM. | Document « Décodage trames entre BC104 et SAM » |

Évaluation

| Évaluation des compétences. /16pts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées | Tâches à réaliser | Max Pts | Tot | V | NV |
| C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels identifiés | - Mettre en œuvre les procédures de tests spécifiques sur la BC104 - Mettre en œuvre les procédures de tests spécifiques sur le calculateur SAM | /32 |  |  |  |
|  |  | /32 pts |  | > 23 | < 23 |

| Note : Évaluation du savoir être /8 pts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomie | 0 | 1 | 2 |  |
| Investissement | 0 | 1 | 2 |  |
| Respect des consignes, procédures | 0 | 1 | 2 |  |
| Gestion du matériel | 0 | 1 | 2 |  |

Ce TP a pour but de vous faire vérifier la communication RS232 entre la BC104 et le calculateur SAM. Pour ce faire il vous sera demandé de vérifier :

- Que les informations émises par la BC104 sont valides ;

- Que le calculateur réagit bien lors la réception d’une trame test.

# Effectuer la maintenance corrective.

## Mettre en place les procédures de tests spécifiques sur la BC104.

C5.4

…. /2pts

Afin de vérifier le fonctionnement de la console BC104, Il vous sera demandé de relever la trame émise par la BC104 lorsque l’on sélectionne la ligne N°1 puis de valider celle-ci au regard de son checksum.

Sonde oscilloscope (Voie 1)

Masse au milieu

Sonde sur le fil jaune (TXD)

Déconnecter le connecteur A du calculateur SAM et connecter un oscilloscope numérique. (Hors tension)

Validation professeur.

C5.4

…. /6pts

Régler l’oscilloscope avec une base de temps de 1ms, un calibre de la voie 1 de 5V et un format de la trame RS232 sur 9600, 8, N, 1.

Acquérir la trame pour une sélection de la ligne N°1 sur la BC104 et compléter le tableau suivant. (Cf. ressource « décodage trames entre BC104 et SAM »)

| Valeur HEXA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signification des codes | STX (STart of TeXt) | TYPE | ADR | LNG | DATA | LRC (Checksum) | ETX (End of TeXt) |

C5.4

…. /6pts

Calculer le checksum et vérifier que la trame reçue est correcte.

Pour ce faire, vous utiliserez la calculatrice Windows en mode scientifique (Xp) ou programmateur (seven).

Ou exclusif (XOR)

| XOR = |  |
| --- | --- |
| Quartet poids fort |  |
| LRC1 = |  |
| Quartet poids faible  |  |
| LRC2 = |  |
| LRC (checksum) = LRC; Correct; Incorrect. | C5.4 …. /2pts |

Mesurer les amplitudes des niveaux haut et bas du signal RS232 et conclure sur le fonctionnement de la console BC104.

Conclusion :

## Mettre en place les procédures de tests spécifiques sur le calculateur SAM.

C5.4

…. /1pts

Afin de vérifier le fonctionnement du calculateur SAM, Il vous sera demandé d’envoyer vers le SAM une trame permettant de sélectionner la ligne N°1.

Connecter un câble NULL MODEM entre un PC équipé du logiciel TERMITE et le port COM 3 du SAM.

Validation professeur.

Liaison par câble NULL MODEM

Paramétrer le logiciel TERMITE comme ci-dessous et régler le port série sur 9600, 8, N, 1.

Transférer la trame suivante dans le SAM.

0x02 0x4C 0x32 0x30 0x34 0x20 0x20 0x20 0x31 0x36 0x42 0x03

C5.4

…. /4pts

Vérifier que l’écran LCD affiche maintenant la ligne N°1 avec les arrêts.

Écran LCD avant l’envoi de la trame.	Écran LCD Après l’envoi de la trame.

Validation professeur.

C5.4

…. /1pt

Conclure sur le fonctionnement du calculateur SAM.

Conclusion :

C5.4

…. /8pts

Le neuvième octet (0x31) correspond au N° de la ligne 1. Pour sélectionner la ligne N°2, il suffit de remplacer l’octet 0x31 par l’octet 0x32.

Calculer le nouveau checksum et envoyer la nouvelle trame permettant la sélection de la ligne N°2.

LRC (checksum) =

Validation professeur.

C5.4

…. /2pts

Proposer une hypothèse qui expliquerait le dysfonctionnement de communication entre la BC104 et le SAM.

Hypothèse :