NOM Prénom : ……………………………………	Date : ……….

Problématique :

Une panne de communication est suspectée entre la console BC104 et le calculateur.

Vous devez vérifier l’état de la communication entre la BC104 et le calculateur.

| Fonction | Activités Professionnelles | Compétences visées |
| --- | --- | --- |
| F3-MAINTENANCE | A3-2 : Effectuer la maintenance corrective | C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels identifiés |

| Compétences | Résultats attendus |
| --- | --- |
| C5-4 | - Mettre en place les procédures de tests spécifiques - Interpréter les résultats |

Prérequis

- Synthèse sur la liaison RS232.

Mise en œuvre

| Matériels / logiciels utilisés : | Ressources disponibles |
| --- | --- |
| - Système Info bus ; - Oscilloscope numérique avec décodeur RS232 ; - Ordinateur avec logiciel TERMITE ; - Câble NUL MODEM | Document « Décodage trames entre BC104 et SAM » |

Évaluation

| Évaluation des compétences. /16pts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées | Taches demandées | Max Pts | Tot | V | NV |
| C5-4 Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels identifiés | - Mettre en œuvre les procédures de tests spécifiques sur la BC104. - Mettre en œuvre les procédures de tests spécifiques sur le calculateur SAM. | /32 |  |  |  |
|  |  | /32 pts |  | > 23 | < 23 |

| Note : Évaluation du savoir être /8 pts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autonomie | 0 | 1 | 2 |  |
| Investissement | 0 | 1 | 2 |  |
| Respect des consignes, procédures | 0 | 1 | 2 |  |
| Gestion du matériel | 0 | 1 | 2 |  |

Ce TP a pour but de vous faire vérifier la communication RS232 entre la BC104 et le calculateur SAM. Pour ce faire il vous sera demandé de vérifier :

- Que les informations émises par la BC104 sont valides ;

- Que le calculateur réagit bien lors la réception d’une trame test.

# Effectuer la maintenance corrective.

## Mettre en place les procédures de tests spécifiques sur la BC104.

C5.4

…. /2pts

Afin de vérifier le fonctionnement de la console BC104, Il vous sera demandé de relever la trame émise par la BC104 lorsque l’on sélectionne la ligne N°1 puis de valider celle-ci au regard de son checksum.

Sonde oscilloscope (Voie 1)

Masse au milieu

Sonde sur le fil jaune (TXD)

Déconnecter le connecteur A du calculateur SAM et connecter un oscilloscope numérique. (Hors tension)

Validation professeur.

C5.4

…. /6pts

Régler l’oscilloscope avec une base de temps de 1ms, un calibre de la voie 1 de 5V et un format de la trame RS232 sur 9600, 8, N, 1.

Acquérir la trame pour une sélection de la ligne N°1 sur la BC104 et compléter le tableau suivant. (Cf. ressource « décodage trames entre BC104 et SAM »)

| Valeur HEXA | 0x02 | 0x4C | 0x32 | 0x30 0x34 | 0x20 0x20 0x20 0x31 | 0x36 0x42 | 0x03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signification des codes | STX (STart of TeXt) | TYPE | ADR | LNG | DATA | LRC (Checksum) | ETX (End of TeXt) |

C5.4

…. /6pts

Calculer le checksum et vérifier que la trame reçue est correcte.

Pour ce faire, vous utiliserez la calculatrice Windows en mode scientifique (Xp) ou programmateur. (seven)

Ou exclusif (XOR)

| XOR = | 6B |
| --- | --- |
| Quartet poids fort | 6 LRC; Correct x; Incorrect. |
| LRC1 = | 36 |
| Quartet poids faible  | B |
| LRC2 = | 42 |
| LRC (checksum) = | 0x36 0x42 C5.4 …. /2pts |

Mesurer les amplitudes des niveaux haut et bas du signal RS232 et conclure sur le fonctionnement de la console BC104.

Conclusion :

L’amplitude du niveau haut est de 10,6V et l’amplitude du niveau bas est de -9,6V. Ces amplitudes comprises entre +/-3V et +/- 15V sont corrects et la console fonctionne correctement

## Mettre en place les procédures de tests spécifiques sur le calculateur SAM.

C5.4

…. /1pt

Afin de vérifier le fonctionnement du calculateur SAM, Il vous sera demandé d’envoyer vers le SAM une trame permettant de sélectionner la ligne N°1.

Connecter un câble NULL MODEM entre un PC équipé du logiciel TERMITE et le port COM 3 du SAM.

Validation professeur.

Liaison par câble NULL MODEM

Paramétrer le logiciel TERMITE comme ci-dessous et régler le port série sur 9600, 8, N, 1.

Transférer la trame suivante dans le SAM

0x02 0x4C 0x32 0x30 0x34 0x20 0x20 0x20 0x31 0x36 0x42 0x03

C5.4

…. /4pts

Vérifier que l’écran LCD affiche maintenant la ligne N°1 avec les arrêts.

Écran LCD avant l’envoi de la trame.	Écran LCD Après l’envoi de la trame.

Validation professeur.

C5.4

…. /1pt

Conclure sur le fonctionnement du calculateur SAM.

Conclusion :

Le calculateur fonctionne correctement.

C5.4

…. /8pts

Le neuvième octet (0x31) correspond au N° de la ligne 1. Pour sélectionner la ligne N°2, il suffit de remplacer l’octet 0x31 par l’octet 0x32.

Calculer le nouveau checksum et envoyer la nouvelle trame permettant la sélection de la ligne N°2.

LRC (checksum) =0x36 0x 38

Validation professeur.

C5.4

…. /2pts

Proposer une hypothèse qui expliquerait le dysfonctionnement de communication entre la BC104 et le SAM.

Hypothèse :

Le câble de liaison peut être mis en cause (connecteur défectueux, oxydation, etc.)