Décodage des trames émises entre la console BC104 et le calculateur SAM.

Sommaire

1 : Notion de trame entre la BC104 et le SAM	2

2 : Décodage de la trame entre la BC104 et le SAM.	3

3 : Le checksum.	3

Ce document décrit le protocole de communication utilisé entre la console de commande BC104 et le calculateur SAM.

# Notion de trame entre la BC104 et le SAM

Une trame est un ensemble de caractères ayant une définition particulière, émis selon un protocole de transmission. Pour que la BC104 et le calculateur SAM puissent se « comprendre », ils doivent respecter le même protocole de communication.

Le protocole de communication entre la BC104 et le calculateur SAM comprend :

- Une émission des données selon le protocole RS232 ;

- Un format de donnée propriétaire à l’info bus.

Le protocole RS232 respect :

- En émission (réception)  débit=9600Bauds, 1 bit de START, 8 bits de données, 0 bit de parité, 1 bits de STOP (9600,8,N,1);

- Des niveaux de tension  niveau 1  -12V, niveau 0  12V.

Le format des données impose:

- Un ordre précis de 12 octets, chaque octet ayant une signification particulière;

- Un checksum permettant au récepteur de vérifier s’il n’y a pas d’erreur dans les données transmises.

Exemple de trame envoyée par la BC104 au calculateur SAM.

# Décodage de la trame entre la BC104 et le SAM.

Chaque octet est codé en Hexadécimal et leur à une signification est explicitée ci-dessous.

Trame de 12 octets

| Valeur HEXA (0x..) | 0x02 | 0x4C | 0x32 | 0x30 0x34 | 0x20 0x20 0x20 0x33 | 0x 36 0x39 | 0x03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signification des codes | STX (Start of TeXt) | TYPE = L | ADR = 2 | LNG = 0 4 | DATA Données sur 4 octets | LRC Checksum sur 2 octets | ETX (End of TeXt) |

  - LNG = 0 0x30 et 4 0x34

  - DATA sur 4 octets (de 0x20 0x20 0x20 0x31 à 0x39 0x39 0x39 0x39).

- LRC = checksum  permet au récepteur de vérifier s’il n’y a pas d’erreur dans les données transmises.

# Le checksum.

Le checksum, permettant au récepteur de vérifier la véracité des données reçues, est calculé selon le procédé suivant :

  - LRC

    - XOR sur TYPE, ADR, LNG et DATA

    - Emis sur deux octets

      - LRC1 = quartet de poids fort du résultat de l’opération XOR (ou exclusif)

        - Envoi de LRC1 + 0x30 si LRC1 <= 0x09

        - Envoi de LRC1 + 0x37 si LRC1 > 0x09

      - LRC2 = Quartet de poids faible du résultat de l’opération XOR (ou exclusif)

        - Envoi de LRC2 + 0x30 si LRC2 <= 0x09

        - Envoi de LRC2 + 0x37 si LRC2 > 0x09

Exemple de calcul du checksum  ( = XOR)

XOR(en hexadécimal) =4C  32  30  34  20  20  20  33 = 69 (0x69)

LRC (checksum)=0x36 0x39

- LRC1= 0x06, <0x09 donc envoie de LRC1=0x30+0x06=0x36

- LRC2=0x09 <=0x09 donc envoie de LRC2=0x30+0x09=0x39