NOM Prénom : ……………………………………	Date : ……….

Problématique : Les supports de communication utilisés par les systèmes communicants s’orientant de plus en plus vers des liaisons séries asynchrones, il vous est demandé de capturer les traces d’échange entre deux matériels communicants par une liaison RS232 et d’exploiter le résultat de cette capture.

| Fonction | Activités Professionnelles | Compétences visées |
| --- | --- | --- |
| F1 – Préparation des équipements. | A1-1 : Préparer, intégrer, assembler, raccorder le matériel. | C2-2 Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation. |

| Compétences | Résultats attendus |
| --- | --- |
| C2-2 | - Les traces d'échange entre équipements sont capturées. - Les indicateurs de fonctionnement sont exploités. |

Prérequis

- Numération (décimal, binaire, hexadécimal) et conversion entre bases,

- représentation binaire de l'information (bit, octet, code ASCII),

- mise en œuvre d'un oscilloscope.

Mise en œuvre

| Matériel utilisé : | Ressources disponibles |
| --- | --- |
| 2 PC, 1 câble null modem, 1 câble RS232, 1 oscilloscope numérique, le logiciel libre TERA TERM. | Ressources_Liaisons RS232_RS485 |

Évaluation

| Évaluation des compétences. /16pts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences visée | Tâches à réaliser |  |  |  |  |  | Max Pts | Tot | V | NV |
| C2-2 | - Établir une connexion RS232 entre deux PC. - Relever à l’oscilloscope la trame RS232. - Exposer l’influence du débit sur la transmission d’une trame de caractères. |  |  |  |  |  | /32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | /32 pts |  | > 23 | < 23 |
| Note : Évaluation de la méthode /8 pts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autonomie |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Investissement |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Respect des consignes, des procédures |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Gestion du matériel |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |

Cette séquence de travaux pratiques a pour but de vous faire acquérir les techniques permettant à deux objets techniques de communiquer entre eux par une liaison série asynchrone RS232.

# A1-1 : Préparer, intégrer, assembler, raccorder le matériel

## Établir une connexion série RS232 entre deux PC.

Vous devez mettre en communication deux PC par l’intermédiaire d’une liaison série sur leur port COM1.

C2.2

…. /0,5pt

Identifier sur la photo de la face arrière suivante le port COM1 des PC.

C2.2

…. /1 pt

La liaison entre les deux PC sera réalisée par un câble NULL MODE, un câble droit et un dé de mesure. En vous aidant du document ressource « Liaison série RS232 RS485 » répondre aux questions suivantes.

Donner le rôle des broches « TxD » et « RxD ».

TxD Ligne de transmission des données. RxD Ligne de réception des données.

C2.2

/1,5pts

Proposer un schéma de liaison entre les deux ports COM1 des PC (Ne prendre en compte que les liaisons RxD, TxD et GND).

Liaison RS232

Port COM1

PC1

Port COM1

PC2

C2.2

…. /1,5pts

Identifier sur le schéma de raccordement suivant, le câble droit, le câble null modem ainsi que le dé de mesures.

Câble droit

PC2

PC1

Câble NULL MODEM

Dé de mesure

C2.2

…. /0,5pt

Validation professeur

Réaliser l’interconnexion des matériels.

Exécuter sur chacun des PC le logiciel TERA TERM et le paramétrer pour une connexion série sur le port COM1.

Sélectionner « série » puis port « COM1 ».

Paramétrer le logiciel TERA TERM avec les paramètres suivants :

 Configuration port COM 			 Configuration  terminal

Faites constater que les deux PC communiquent.

Validation professeur

C2.2

…. /1pt

## Relevé à l’oscilloscope la trame RS232.

La sonde sera reliée sur l’entrée N°1 de l’oscilloscope et permettra le relevé du signal TXD par rapport à la masse.

Compléter le schéma de mesure suivant.

C2.2

…. /1pt

Faites vérifier votre schéma avant de le réaliser.

Validation professeur

Relever l’oscillogramme pour le caractère U (majuscule) et reporter le sur l’écran suivant. Vous préciserez les valeurs réglées de la voie N°1.

CH1=2V/div

Base de temps = 250µs

Start

Parité

Données (7 bits)

Stop

C2.2

…. /3pts

C2.2

…. /4pts

Identifier sur l’oscillogramme relevé :

- Le bit de START.

- Les données.

- La parité.

- Le bit de STOP.

La donnée, disponible sur 7 bits, est transmise en respectant le format d’une liaison RS232.

C2.2

…. /0,5pt

Rappeler les niveaux de tensions correspond à un niveau logique 1 et 0 d’une liaison RS232.

15V

- 15V

0 Logique

1 Logique

3V

- 3V

Mesurer sur l’oscillogramme relevé précédemment l’amplitude d’un niveau haut et l’amplitude d’un niveau. Conclure par rapport à l’amplitude théorique d’un signal RS232.

| Amplitude niveau haut | +5V |
| --- | --- |
| Amplitude niveau bas | -5V |
| Conclusion : Les niveaux sont compris entre +/-3 et +/-15V. |  |

C2.2

…. /2pts

Compléter le tableau de décodage du signal RS232 suivant.

| Parité | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | Bits |
| H | B | H | B | H | B | H | B | Niveau (H, B) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Niveau logique |
| Paire ou impaire ? Paire | 0x 5 |  |  | 5 |  |  |  | Valeur Hexadécimale |
|  | 85 |  |  |  |  |  |  | Valeur décimale |
|  | U |  |  |  |  |  |  | Caractère transmis |

C2.2

…. /1,5pts

Le débit d’une liaison numérique est défini par le nombre de bits émis par unité de temps.

Compléter le tableau de mesures suivant :

| Nombre de bits transmis (Nb) | Nb= 10 (1 start,7 data, 1 parité, 1 stop) |
| --- | --- |
| Mesure de la durée de transmission | T(s)=1040µs |
| Débit D=Nb / T (Bauds ou b/s) | D(Bauds)=9615 |

C2.2

…. /1pt

Comparer le résultat de votre calcul avec le débit paramétré dans le logiciel TERA TERM (configuration  Port série).

Le débit calculé est proche du paramétrage de 9600bauds

Régler le port COM série des deux PC avec les paramètres suivants : 9600, 8, E, 1 (Cf. Ressources liaison série RS232).

C2.2

…. /4pts

Relever l’oscillogramme pour le caractère f (minuscule) et reporter le sur l’écran suivant.

Vous préciserez les valeurs réglées de la voie N°1 et repèrerez les bits de START, STOP,

Parité ainsi que les données.

CH1=2V/div

Base de temps = 250µs

Start

Parité

Données (8 bits)

Stop

C2.2

…. /2pts

Compléter le tableau de décodage du signal RS232.

| Parité | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | Bits |
| H | H | B | B | H | H | B | B | H | Niveau (H, B) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Niveau logique |
| Paire ou impaire ? Paire | 0x 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | Valeur Hexadécimale |
|  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | Valeur décimale |

## Influence du débit sur la transmission d’une trame de caractères.

Régler le port COM série des deux PC avec les paramètres suivants : 110, 8, E, 1 (Cf. Ressources liaison série RS232).

C2.2

…. /1pt

Envoyer le fichier nommé « Fichier de 1000 caractères.txt » et chronométrer le temps de transfert de ce fichier vers le deuxième PC. Exprimer ce temps en secondes.

Temps de transfert : 1min 40s soit 100s

C2.2

…. /1,5pts

Montrer, par un calcul simple, que le temps mis pour transférer ce fichier de 1000 caractères est directement lié au débit de 110 Bauds.

Nb caractères / secondes= 1000/100=10 C/S

1 caractère  11bits

Débit = 10x11=110 b/s

Régler le port COM série des deux PC avec les paramètres suivants : 110, 8, N, 1 et chronométrer le temps de transfert du fichier de 1000 caractères.

Temps du transfert en secondes : 1 min 31S soit 91s

C2.2

…. /1pt

Justifier le fait que ce temps de transfert soit plus court.

Le temps de transfert est plus court car le bit de parité n’est pas transmis.

C2.2

…. /1pt

Régler le port COM série des deux PC avec les paramètres suivants : 9600, 8, E, 1 et mesurer le temps de transfert de ce fichier. Conclure sur l’influence du débit sur le temps de transfert.

Le transfert se fait en 1 seconde environ. Plus le débit est rapide moins le transfert mettra de temps.