FICHE D’ACTIVITE . page 1 / 8.

- VERIFICATION De votre POSTE DE T.p:

Sur le poste je dispose de:			cochez les cases.

 Poste informatique

 Une bouilloire électrique complète

 Une panoplie des pièces principales

 Un dossier de travail

 Un guide du dessinateur industriel

ATTENTION:

Faire appel au professeur lorsque vous rencontrez le signe suivant:

2) MISE EN SITUATION:

La Bouilloire électrique TEFAL est un appareil domestique destiné à produire rapidement de l’eau bouillante à usage alimentaire.

Chaque année il est produit dans le monde environ 25 millions de bouilloires

électriques par un grand nombre de fabricants.

Les pays asiatiques et les pays anglophones sont les principaux consommateurs de ces appareils.

Caractéristiques:	La bouilloire électrique TEFAL est destinée à la production rapide d’eau bouillante à usage domestique,l’appareil s’arrête automatiquement à ébullition. Pour réaliser cette fonction elle consomme une puissance de 2000 W sous 230 V. Cette puissance élevée nécessite un temps de réaction des sécurité très court en cas d’absence d’eau afin d’empêcher la destruction de l’élément chauffant.

Les Normes de sécurité des cosommateurs (NF en France) sont très strictes vis à vis des appareils de chauffage de liquides et exigent trois niveaux de sécurité indépendants en fonction de la température.

La société anglaise Strix produit une gamme de blocs d’alimentation électrique et de régulation thermique automatiques qui répondent à ces exigences.

FICHE D’ACTIVITE . page 2 / 8 .

Reconnaissance des composants:

Consultez la représentation volumique :

 Mettre sous tension le poste informatique,

 Insérez le C.D « T.P Bouilloire » dans le lecteur,

 Ouvrir le Dossier « Modèle 3D Bouilloire Sw »,

 Ouvrir  le fichier « Ensemble Bouilloire ».

Complèter le tableau ci-dessous en associant à chaque pièce :

 son nom dans la nomenclature,

 sa couleur à l’écran.

Pour rendre un composant transparent :

- Cliquez sur son nom dans l’arbre de création avec le bouton droit de la souris,

- Dans la fenêtre qui s’ouvre cliquez sur :
	Cacher le composant.

- Le composant devient transparent et son icône dans l’arbre de création devient blanche.

Exemple : dans la vue ci-jointe le Pot et la Poignée sont cachés.

- Pour rappeler l’image d’un composant, même procédure mais da la fenêtres cliquez :
	Montrer le composant.

| N° de Rep sur l’appareil. | Nom de la pièce dans la nomenclature. | Couleur de la pièce à l’écran. |
| --- | --- | --- |
| 203 |  |  |
| 121 |  |  |
| 201 |  |  |
| SE 100 |  |  |
| SE 200 |  |  |

FICHE D’ACTIVITE . page 3 / 8 .

Notre travail va porter sur l’analyse de la fonction “mise sous tension et hors tension” en fonctionnement normal.

   Identification des fonctions de service de la bouilloire électrique:

EAU

FROIDE

FP1

ESTHETIQUE								EAU

ERGONOMIE		FC4				   		BOUILLANTE

BOUILLOIRE

ELECTRIQUE

AUTOMATIQUE

FP4

FC2

FP2

UTILISATEUR								ENERGIE

FP3			     			ELECTRIQUE

FC1

FC3

MILIEU

AMBIANT

FP1 : Produire de l’eau bouillante (En quantité voulue).

FP2 : Etre remplie et vidée manuellement par l’utilisateur.

FP3 : Ne présenter aucun risque pour l’utilisateur ( Risques liés à l’utilisation

d’énergie électrique,risques de brûlures).

FP4 : Avoir un aspect esthétique favorisant la vente du produit.

FC1 : Etre “commandée”par l’utilisateur.

FC2 : Etre alimentée en énergie électrique.

FC3 : Résister à l’environnement (Ambiance corrosive,eau bouillante,vapeur).

FC4 : Etre pratique et ergonomique.

FICHE D’ACTIVITE . page 4 / 8 .

    Actigramme de la bouilloire (Niveau A-0):

Dans l’étude on considère que la bouilloire est INITIALEMENT ARRETEE.

Complètez l’actigramme de la fonction FP 1 de l’appareil en utilisant les

éléments fournis ci-dessous:

Bouilloire électrique, Eau bouillante, Energie électrique, Présence d’eau,

Chauffer l’eau, Ordre de l’utilisateur, Température de l’eau.

2) MANIPULATION (en présence du professeur):

 Branchez la bouilloire et raccorder la pince ampermétrique.

Sans mettre d’eau dans la bouilloire, mettre sous tension, chronomètrez, que se passe-t-il ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Mettre ¼ litre d’eau dans la bouilloire attendre 30s, mettre sous tension,que ce passe-t-il ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Evaluation activités :								          /5            Présentation :    /0.5

FICHE D’ACTIVITE . page 5 / 8 .

- FONCTION DU BLOC DE REGULATION:

En utilisant les résultats de vos observations et les données de la page 2 / 5

identifier les fonctions dans lesquelles le bloc de régulation joue un rôle actif.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- ANALYSE DU BLOC DE REGULATION :

Capteurs et actionneurs

du bloc de régulations :

Sur le sous–ensemble régulateur/élément chauffant,

raccorder le testeur de circuit aux bornes du régulateur,

enclancher le basculeur,à l’aide du briquet fourni par le professeur chauffer le disque 123, que se passe-t-il ?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Sur le régulateur séparé,à l’aide du briquet chauffer le

disque 131,que se passe-t-il ?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

En observant la commande marche/arrêt de la bouilloire quel est le disque thermosensible qui pilote la coupure automatique à ébullition ?

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Evaluation activités :					    /5            Présentation :    /0.5

FICHE D’ACTIVITE . page 6 / 8 .

Ces observations vous ont permis de comprendre la réalisation de la commande manuelle et de l’arrêt automatique de l’appareil.

Nous allons maintenant utiliser un outil de description appelé diagramme FAST qui permet une décomposition en partant de la fonction jusqu’à la solution technique.

Fonction		    Fonctions			Fonctions			Solutions

Contraintes	    Composantes		Elémentaires		Techniques

FC1		    FC11			FC111

Etre			    Etre mise en		Alimenter l’élément		Chaine fonctionnelle

commandée	    service			chauffant en énergie	CF111/112:

par l’utilisateur	    manuellement		électrique			Bouton M/A,											 			basculeur 121 et 													ressort de rappel 122,

FC12			FC112			poussoir céramique 124,

Etre mise hors		Couper l’alimentation         lames de  contact

service			électrique de 		internes du bloc régulateur.

manuellement		l’élément chauffant

Fonction 		    Fonctions			Fonctions		         	Solutions

Principale		    Composantes		Elémentaires		Techniques

FP1			    FP11			FP111

Produire un	    Contenir le		Indiquer le         	    	Indicateur de

volume d’eau	    volume d’eau		volume contenu	    	niveau gradué

bouillante								    		(Rep 202)

FP112			 	 											Contenir l’eau		Corps en

à chauffer		    	polypropylène

(Rep SE 200)

FP12			FP121

Chauffer			Chauffer l’eau		Elément chauffant

jusqu’à						    	blindé (Rep SE 400)				    ébullition

FP122

Arrêter la		    	Interrupteur à

chauffe à		  	détection de vapeur

ébullition		    	du bloc de régulation.

FICHE D’ACTIVITE . page 7 / 8 .

- REALISATION TECHNIQUE DE LA FONCTION FC 112 :

En manipulant l’appareil vous avez constaté que l’action de mise sous tension ou hors tension de l’élément chauffant se fait brusquement .

Ceci est une nécessité pour éviter une usure prématurée des contacts électriques interne du régulateur sous l’effet de l’arc électrique créé lors de l’amorçage et du désamorçage du courant.

Cette rupture brusque du circuit est réalisée par la mise en mouvement du basculeur 121 sous l’effet de la détente du ressort rep122.

En vous basant sur le repère ci-dessous, identifier les mouvements possibles du basculeur par rapport au corps de régulateur :

Z

Remplissez le tableau récapitulatif

ci-dessous :

| Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Z | X | Y | Z |

Y

X

Evaluation activités :								          /3            Présentation :    /0.5

FICHE D’ACTIVITE . page 8 / 8 .

- IDENTIFICATION DE LA LIAISON BASCULEUR / CORPS DE REGULATEUR :

En vous servant du tableau ci-dessous donnez le nom de cette liaison :

…………………………………………………………………………………………………………

Evaluation activités :						 /2           Présentation :    /0.5