9.1

BAC PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE

ENERGIE

EQUIPEMENTS

COMMUNIQUANTS

Modification du système d’accès de la voie piétonne

PARTIE BORNE

NOM :

3ème situation d’évaluation

Objectif :

- Proposer une solution de modification(s) d’une application terminale à la suite du changement partielle du cahier des charges.

- Réaliser la (les) modifications de l’application terminale

- Exécuter les réglages et paramétrage de l’application terminale.

- Mettre à jour les documents en prenant en compte la (les) modifications(s) effectuées.

- Communiquer les informations nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage par l’utilisateur

Durée de l’évaluation : 4 heures

Coefficient : 2

Période : Au cours du 2ème trimestre de l'année civile de la session d'examen (3ème trimestre de la 2ème année de formation).

L’évaluation porte sur les capacités : C2-7, C2-9, C2-12, C3-5, C4-1, C4-3 du référentiel du diplôme.

A partir des données suivantes :

- du cahier des charges de l’ouvrage,

- des normes et règlements,

- des schémas et plans,

- des documents constructeurs,

- des consignes particulières,

- de la liste du matériel,

- des instructions qualités,

- des notices techniques,

- des mesureurs.

Le candidat doit :

- Proposer une solution de modification destinée à améliorer l’ouvrage.

- Réaliser la modification sur l’application terminale.

- Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

- Mettre l’ouvrage sous tension en toute sécurité.

- Contrôler des grandeurs électriques.

- Effectuer les réglages et les paramétrages nécessaires.

- Vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage.

- Rédiger un compte rendu détaillé faisant état des réglages, paramétrages, et modifications.

Tableau d’analyse Troisième situation d’évaluation

| Tâches |  | Compétences | Critères | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4-5 | Remettre l’ouvrage en état de fonctionnement. | C2-7 | Configurer les éléments de l’ouvrage. | /4 |
|  |  | C2-9 | Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. | /4 |
| T3-2 | Fournir les éléments, donner les informations, mettre à jour les documents pour permettre la bonne exécution des plans de recollement. | C2-12 | Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | /4 |
| T4-4 | Proposer une modification ou une amélioration. | C3-5 | Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer le dysfonctionnement. | /4 |
| T5-3 | Informer le client sur des prestations complémentaires. | C4-1 | Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation. | /2 |
| T3-4 | Remettre et expliciter les guides d’utilisations y compris en langue anglaise. | C4-3 | Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation. | /2 |

Respecter les instructions permanentes de sécurité (IPS), surtout pour les travaux nécessitant une mise sous tension partielle ou totale du système.

| Protection obligatoire des mains | LES RISQUES ET LEURS CONSEQUENCES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Equipement alimenté sous une tension triphasée de 400V + Neutre. |  |
| Protection obligatoire du visage | RISQUES | CONSEQUENCES |
|  | Electrisation ou électrotraumatisme. | Secousse électrique, contraction musculaire, tétanisation des muscles respiratoires, fibrillation ventriculaire. |
|  | Effet thermique. | Brûlures. |
|  | Electrocution. | Mort immédiate |
| Protection obligatoire du corps Protection obligatoire des pieds | CONSIGNE DE SECURITE I - AVANT LA MISE SOUS TENSION - Porter le bleu de travail et enlever les bijoux. - Porter des chaussures de sécurité. - Vérifier que le poste de travail soit hors tension (utiliser un V.A.T). - Respecter la limite de la zone de travail. Il - PENDANT LA MISE SOUS TENSION 1. FAIRE VERIFIER L' EQUIPEMENT PAR LE PROFESSEUR. 2. LA MISE SOUS TENSION EST EFFECTUEE PAR LE PROFESSEUR. 3. Après avoir reçu l'ordre de travail par son professeur, l'exécutant électricien doit VEILLER A SA PROPRE SECURITE en portant les équipements de protection individuelle (gants, écran,...) et n'utiliser que des outils adaptés au travail à effectuer. ATTENTION ! ! ! DANGER III - A LA FIN DES ESSAIS L'exécutant électricien doit signaler la fin de son intervention ou travail au professeur responsable. LA MISE HORS TENSION EST EFFECTUEE PAR LE PROFESSEUR. |  |

Partie I : Etude de l’installation et modification de l’installation

Prise en charge du système

Question -I-1- A l’aide du dossier technique ERM, vérifier le fonctionnement du système et contrôler le cahier des charges du départ. [C2.9]

Problème constaté par la mairie :

Afin d'améliorer la circulation piétonne la journée et la sécurité dans le centre ville, sans pour autant pénaliser les commerçants ; la mairie propose de limiter le nombre de véhicules stationnant dans le centre ville.

L'accès de ce dernier étant limité a deux entrées, on se propose donc de contrôler ces entrées par une barrière levante sur l'avenue principale  et une borne escamotable sur une artère annexe.

Solution proposée par la mairie :

Mettre en œuvre un système communicant entre les deux entrées pour ainsi gérer le nombre de véhicules par connexion Ethernet.

Matériel disponible au service technique :

La solution retenue est de mettre en œuvre un module de communication Web de la série ETZ de chez schneider.

Remarque : sur l’autre entrée la même démarche est entreprise

Question -I-2- Etude de la modification

-2-1-  A l’aide du catalogue Télémécanique et du CD des tarifs, compléter le bon de commande du matériel pour réaliser la modification sachant que nous souhaitons que la borne soit équipé d’une carte ETZ serveur Web embarqué pour ainsi intégrer des pages Web [C3.5]

-2-2-  Vérifier la réception de la commande (relever sur votre compte l’adresse MAC@ marqué sur la carte)

-2-3-  Apres avoir réaliser (en rouge sur l’ancien schéma) l’ébauche de la modification du schéma (folio 2).

Dans un deuxième temps effectuer la mise à jours  du schéma électrique sur le logiciel de CAO  [C2.12]

-2-4-  Modifier l’installation : [C3.5]

- Lister le matériel type consommable (fils, porte fusible,………) que vous devez avoir à disposition, et les précautions particulières qui devront être prise pour réaliser le travail en toute sécurité.

- Réaliser la modification de l’installation, penser à mettre la borne en position basse manuellement pour ainsi ne pas bloquer l’accès de la zone piétonne lors des travaux

Partie II : Mise en service de l’installation modifier

Question -II-1- Mise en service [C2.9]

-1-1- Mettre sous tension la partie modifié en toute sécurité.

Réaliser au fur et à mesure la mise sous tension de la partie modifié de l’installation, présenter vos résultats sous la forme d’un tableau.

Exemple :

| Appareil utilisé Précaution | Points de vérification | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | Si oui fermeture en toute sécurité de… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  Oui  Non |  |

Question -II-2- Paramétrage et réglage de l’installation en local [C2.7]

L’automaticien ayant fourni le programme adapté (voir CD fourni)

-2-1-  implanter le programme

Démarche :	Mettre l’automate en stop

Ouvrir le programme « ETZ_borne_gestion_mise_tension_recep_info_2» sur le CD fourni

Transférer le programme dans l’automate

Initialiser l’automate et le mettre en mode RUN

Question -II-3- Paramétrage et réglage de l’installation en distant du local technique [C2.7]

-3-2-  connecter vous sur la carte ETZ grâce a l’adresse MAC@ (voir documentation technique présentation_ETZ_XIP) et vérifier grâce a la page rackview le bon fonctionnement de l’automate.

-3-3-  Dans la mémoire de la carte ETZ serveur, les pages Web sont déjà implantées par le bureau d’étude. Paramétrer le nombre de véhicule à _______ via la page Web.

Partie III : Livraison de l’ouvrage en relation avec le client

-1-1-  Rédiger un compte rendu de vos activités [C4.3]

- Remettre le rapport de mise en service de l’installation au client en prenant soin d’expliquer sa structure

-1-2-  Après avoir vérifier le bon fonctionnement de l’installation, présenter au client l’installation, en expliquant clairement les paramétrages possible [C4.3]

- Présenter oralement le système et son fonctionnement à votre professeur, tel que vous le feriez pour un client.

- Vous devez être capable de répondre à toute question technique posée par le client en effectuant les mesures pouvant confirmer l’efficacité des moyens de protections ou l’optimisation du matériel employé pour satisfaire le cahier des charges