PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

TD Dimensionnement solaire de l’installation

de pompage des eaux de pluie

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement du champ solaire, des

batteries et de l’onduleur

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 1 heure

TRAVAIL DEMANDE

1 ) Bilan de consommation.

|  | Nombre | Puissance (W) | Durée (h) | Energie consommée Ej (Wh/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe | 1 | 1200W | 1h |  |
| Total |  |  |  |  |

2 ) Détermination du dimensionnement solaire

L’installation se trouve à Vezin le Coquet (5 km à l’ouest de rennes). Utilisez la carte de l’ensoleillement de la France.

#### Formule :

#### Pc =

#### Application :

#### Pc =

3 ) Détermination de la capacité des batteries

On désire une autonomie de 7 jours. La tension en sortie des batteries sera 24 V. On utilise des batteries solaires.

Formule :

C =

Application

C =

4 ) Effectuer le choix des panneaux solaires (multi cristallin)

Choisir le nombre, la référence et la puissance des panneaux solaires (solution pour  fonctionner en 24 V).

Solution : en 24 V

Puissance totale calculée =

Puissance panneau =

Puissance totale panneaux =

Nb =

Ref :

5 ) Représenter le schéma de raccordement des panneaux pour la solution en 24V.

Donner le courant dans chaque branche et le courant total en sortie des panneaux.

Solution : en 24 V

6 ) Effectuer le choix des batteries  (stationnaire)

Choisir le nombre, la référence et la capacité (Solution en 24 V). Représenter le schéma de raccordement des batteries.

Raccordement batterie en 24 V

Solution : en 24 V

Capacité totale calculée =

Capacité d’une batterie =

Capacité totale  =

Nb =

Ref :

7 ) Effectuer le choix de l’onduleur

Calculer le courant dans la pompe si la puissance est de 1200W, le cosφ = 0,95 et la tension de 230V.

Choisir l’onduleur pour un fonctionnement en 24V continu en version sinusoïdal. Donner sa référence et sa puissance s’il alimente la pompe.

Choix de l’Onduleur

Nb =

P en W =

Ref :

Calcul du courant

Formule :

I =

Application :

I =