Etude d’un robot utilisant le bus CAN

-----------------

Présentation du robots mobiles :

La robotique mobile nécessite l’intégration et la gestion de nombreuses fonctions de localisation, perception, commande...

|  | La figure ci-contre présente une architecture appropriée basée sur une carte CAN196KC. Cette carte peut fonctionner en mode autonome ou contrôlée par PC. En mode autonome, la carte est régie par un programme qui réside dans une EPROM. En mode contrôlée par PC, un programme utilisateur peut être téléchargé, via la liaison RS232, sur la carte CAN196KC et être exécuté. Ces propriétés en font un outil performant pour expérimenter et développer des noeuds CAN « intelligents ». La carte CAN196KC est dotée d’une CPU 16 bit, équipée d’une interface de bus CAN. Elle peut être utilisée comme système de développement ou être intégrée dans une application spécifique. Basée sur le microcontrôleur 80C196KC et un contrôleur de communication CAN 82527 de la famille Intel et possédant une horloge temps réel, cette carte permet de tester des applications temps réel connectées au bus CAN. La figure ci-dessous présente le diagramme fonctionnel de la carte CAN196KC. Cette carte est dotée de 32 ko d’EPROM qui servent à stocker le programme de base ou de l’application de l’utilisateur. |
| --- | --- |

Elle est également équipée de 64 ko de RAM, avec 60 ko utilisées comme mémoire de données ou mémoire de code pour les programmes utilisateurs. Enfin, 4 ko permettent d’adresser le contrôleur CAN. Une application utilisateur peut être téléchargée en RAM depuis le PC via l’interface série. Après téléchargement, le programme utilisateur débute automatiquement. Dotée d’un contrôleur CAN 82527, cette carte permet également de communiquer sur le bus CAN au format standard (version A du protocole CAN) ou au format étendu (version B du protocole CAN) avec un débit allant de 125 kbit/s à 1 Mbit/s. L’implantation d’une horloge temps réel « PCF8583 » permet de connaître les dates d’émission et de réception des différents messages.

Câblage complet du dispositif de contrôle du robot

L’ensemble du dispositif est utilisé sur un chariot autonome (alimentation par batteries) équipé de commandes hydrauliques (pompe, moteurs et vérins) afin de disposer d’une puissance maximale sur les actionneurs avec un encombrement minimum. Les capteurs de pression et de position sont pris en compte par les entrées analogiques. Le positionnement des actionneurs par les sorties analogiques. Les entrées/sorties TOR assurent la sécurité du système.

I – Etude matérielle du système :

I – 1 Câblage du bus CAN :

- La vitesse choisie est 500 kbits par seconde, donnez la longueur maximum du bus, expliquez pourquoi la vitesse de transmission est liée à la longueur du bus.

- Expliquez le rôle des résistances de terminaison placée aux extrémités du câble.

- Peut on utiliser la résistance de terminaison du module BIG-BOX ? expliquez pourquoi et sa configuration.

I – 2 Choix des adresses des modules :

Les adresses choisies pour chaque module sont les suivantes :

- module d’entrées/sorties TOR DIC701 et DOT701 = 3

- module d’entrées analogiques AIC701 = 4

- module de sorties analogiques AOC = 5

- module BIG-BOX = à déterminer

a) 	Disposez sous forme de tableau les 11 bits d’identification (ID10 à ID0) de la trame de données du bus CAN, selon les « commandes » circulants sur le bus ces adresses évolues (voir document I/O module functions). Les commandes sont les suivantes :

Lors de l’initialisation du bus dans l’ordre :

- Broadcast-Stop-Communication-Telegram

- Broadcast-Switch-Function-Mode-Telegram

- Broadcast-Start-Communication-Telegram

Pour interroger un module :

- Start-Input-Update-Telegram

Les trames de données susceptibles de circuler sur le bus sont celles de « Messages de données »

Ces valeurs modifient les champs ID10,ID9,ID8 et ID2,ID1,ID0, les adresses des modules interviennent sur ID7, ID6, ID5, ID4, ID3.

| trames | ID10 | #### ID9 | ID8 | ID7 | ID6 | ID5 | ID4 | ID3 | ID2 | ID1 | ID0 | Valeur hexa | Valeur deci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Out TOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Out ana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In TOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In ana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIG-BOX receive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### BIG-BOX ###### send |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 	Dans l’état des trames laquelle est la plus prioritaire, justifiez

c) 	Choisissez une adresse non utilisée pour le module BIG-BOX, justifiez.

I – 3 Utilisation du module d’entrées analogiques AIC701 :

Le message de données émis par ce module est celui décrit dans le tableau suivant :

| Input-Update-Telegram for analog I/O modules : La valeur des 4 entrées analogiques du nœud est envoyée vers le maître du bus. |  |
| --- | --- |

- Ce module possède 4 entrées analogiques et la conversion s’effectue sur 12 bits pour une tension d’entrée de 0 à 10V. Pourquoi le champ taille est fixé à la valeur binaire 1000 justifiez votre réponse par rapport à la structure de la trame de données du bus CAN.

- On connecte sur une entrée un capteur de pression (pression maxi. 300 bars, tension de sortie 0 – 10V) la valeur lue sur le bus est la suivante 01011101 00001001, calculez la valeur de la pression ainsi obtenue.

- On dispose un capteur avec une sortie 4-20mA, comment doit-on câbler ce capteur pour obtenir une tension de 10 V lorsque le courant est de 20 mA. Ce capteur mesure une position angulaire de 0 à 300°, quelle est la position angulaire si la valeur lue est 11000111 00000010  (la position angulaire est de 0° pour 4 mA et 300° pour 20 mA).

##### II – Etude logicielle

L’étude porte sur un programme utilisant les fonctions GESPAC fournies en annexe.

Etude du Programme LecEcr.c

II – 1 	Expliquez les champs de la structure CAN (ligne 19 à 27)

Peut-on utiliser des adresses du bus CAN.0B, justifiez

II – 2 	Justifiez l’émission sur le bus des 2 trames d’initialisation (lignes 73 à 95)

Quel est le nœud adressé, les autres nœuds sont-ils concernés ?

II – 3 	Indiquez les lignes de code qui permettent d’écrire une valeur sur les sorties TOR, pouvez vous donnez cette valeur ?

II – 4 Fournissez les lignes de code qui permettent d’interroger le nœud BIG-BOX.

II – 5 Les messages reçus sur le bus sont interceptés par WM_CANPOST , comment peut-on trier les messages selon leur origine ?