| Nom : | Mise en œuvre sous Windows du bus CAN |
| --- | --- |

Objectifs

- Comprendre l’utilisation des librairies fournies par le fabricant (GESPAC) de la carte contrôleur du bus CAN dans un programme.

- Comprendre les commandes et les informations circulant sur le bus provenant des nœuds du bus CAN (modules SELECTRON).

- Ecrire des programmes qui permettent le test et l’utilisation des modules d’E/S analogiques (AIC701 et AOC701).

- Développement de programmes utilisant l’interface Windows.

# Matériel mis à disposition

Schéma fonctionnel la partie opérative

Adresse des nœuds : 	Nœud AOC701	7

Nœud DIC701	3

Nœud AIC701	5

# Outils logiciels

- Développement en Visual C

- Librairie du fabricant de la carte contrôleur bus CAN : canapi.lib

- Fichiers d’entête : CANproto.h et ressource.h

- Le programme buscan.c (listing en annexe) et son interface buscan.rc.

Remarque  :	Les trames peuvent être testées sous le moniteur RACK fourni disponible dans le poste de test.

1 – Etude du programme buscan.c

Créer l’exécutable sous Visual C, le tester sur la PO.

Interface utilisée (buscan.rc)

Remarque 1 : 	la zone d’édition permet de saisir la valeur à appliquer sur les sorties TOR, lors de l’acquisition la valeur des entrées TOR apparaît également dans cette fenêtre.

| Validation Chaine de compilation | Fonctionnement exécutable | ### Remarques |
| --- | --- | --- |

2 – Programme d’acquisition de 4 grandeurs analogiques

Cahier des charges : L’application à réaliser doit permettre l’affichage de 4 tensions issues du nœud entrées analogiques (AIC701), ces valeurs sont affichées à la demande par le bouton « Acquérir ». L’arrêt du programme s’effectue par le bouton « Quitter » ou  ☒.

## Travail demandé

2 - 1 – établir l’IHM selon le cahier des charges (1 bouton Acquérir, un bouton Quitter, 4 fenêtres d’affichage des tensions analogiques en volt correspondant aux entrées In0, In1, In2 et In3 du nœud AIC701).

2 – 2 – le programme à développer doit :

- initialiser le bus en mode polling (voir programme qui précède)

- initialiser le nœud sorties TOR par la valeur 0x08 ce qui permet de prendre en compte les entrées N°0, 4,8, 12.

- Lorsque le bouton Acquérir est validé envoyer une trame d’acquisition vers le noeud, lire la trame réponse et mettre en forme les données pour l’affichage.

- Lorsqu le bouton Quitter est validé l’application s’arrête.

## Structure des trames : les valeurs sont en hexadécimal

| Fonction | @ du noeud | len | Arb[0] | Arb[1] | Arb[2] | Arb[3] | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] | Data[4] | Data[5] | Data[6] | Data[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initialise le bus | 3 | 2 | 03 | E0 | 0 | 0 | 01 | 41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 03 | E0 | 0 | 0 | 01 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Init. Sorties TOR | 3 | 1 | A3 | E0 | 0 | 0 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Interro. Des entrées analogi. | 5 | 2 | 25 | E0 | 0 | 0 | 01 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| réponse | 5 | 8 | E5 | 60 | 0 | 0 | I0[7,0] | I0[11,8] | I1[7,0] | I1[11,8] | I2[7,0] | I2[11,8] | I3[7,0] | I3[11,8] |

La valeur de la tension analogique est fournie sous la forme de 2 octets le premier représente les poids faibles du mot de 12 bits, le second les poids forts. Le programme doit transformer  ces 2 octets de façon à obtenir N pour en déduir la valeur de la tension d’entrée tel que Vin = N * 10.0/4096.

| Validation programme | Fonctionnement exécutable | ### Remarques |
| --- | --- | --- |

3 – Programme de régulation d’un four

Cahier des charges : L’application à développer doit permettre la saisie d’une température de consigne, la régulation de la température en tout ou rien. La température courante et la consigne sont affichée. Au lancement de l’application la température de consigne est fixée à 20 °C.

Travail demandé :

3 - 1 – établir l’IHM selon le cahier des charges (1 bouton Valider, un bouton Quitter, une fenêtres d’affichage de la température courante et une fenêtre de saisie de la température).

3 – 2 – le programme à développer doit :

- initialiser le bus en mode polling (voir programme qui précède)

- Lorsque le bouton Valider est validé la régulation commence avec la nouvelle consigne (Tc) par l’interrogation du nœud AIC701, l’affichage de la température lue (Tl), la régulation permet d’agir sur le four par une tension analogique provenant du nœud AOC701, tel que :

Si Tl > Tc alors Vconsigne = 0V

Si Tl < Tc alors Vconsigne = 10V

Le programme s’exécute en boucle, la température de consigne peut être modifiée.

- Lorsqu le bouton Quitter est validé l’application s’arrête.

Trame permettant de modifier la tension de sortie. Le nœud AOC701 possède un convertisseur CNA 12 bits avec une excursion de tension de – 10V à + 10V. 0V est obtenu avec la valeur 2048 (0x800) et + 10V avec 4095 (0xFFF).

| Fonction | @ du noeud | len | Arb[0] | Arb[1] | Arb[2] | Arb[3] | Data[0] | Data[1] | Data[2] | Data[3] | Data[4] | Data[5] | Data[6] | Data[7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 V | 7 | 8 | 87 | E0 | 0 | 0 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 08 |
| 10 V | 7 | 8 | 87 | E0 | 0 | 0 | FF | 0F | 00 | 08 | 00 | 08 | 00 | 08 |

Les 3 autres sorties analogiques sont obligatoirement à 0V (0x800).

| Validation programme | Fonctionnement exécutable | ### Remarques |
| --- | --- | --- |