### I/O module functions

The following description gives a rough outline of nodal module or module functions. Further functions are shown in the SDL diagrams.

#### Power On

After Power On, the nodal module carries out the necessary initialization (e.g. CAN interface, MOBI, etc.) and switches to STANDBY mode.

STANDBY

In STANDBY mode, the readiness of nodal modules is signalled. This is done by cyclic reporting of module configuration CONFIG-TGM_1 and CONFIG- TGM_2.

AlI desired module configurations, such as communications mode (not to be confused with function mode), input and output behaviour of I/O modules, etc. should be executed at this time.

When all configurations have been executed, active operating mode is initiated by the Command: START_COM_TGM.

A special case is switching between function modes, e.g. into RDC mode. This is described later.

When active operating mode has been initiated, the flag CAN_Com_Mode decides which operating mode is activated. The following operating modes are possible: EVENT mode and POLL mode.

ln STANDBY mode no outputs can be activated.

Communication modes

EVENT mode

In EVENT mode. changes in input modes or status flags do not have to be interrogated by the network master. They are automatically reported to the network master by data messages. interrupt data messages or status telegrams.

Interrupt data messages are sent immediately after an event occurs. Data messages and status telegrams are subject to time restriction in order to keep bus loading under control.

If no status changes occur. an internaI timer initiates cyclic transmission of status telegrams.

If no more messages are received for some time (default 5 seconds) in EVENT mode. the nodal module switches to STANDBY mode. Depending on configuration, output conditions can be frozen or reinitialized when this happens.

Non-supported telegrams and telegrams sent to a non-existent resource are acknowledged with a status telegram.

Output modules can be contacted by data messages or interrupt data messages. Likewise all module configurations can be changed by control messages.

POLL mode

In POLL mode, nodal modules behave as passive participants. This means that input status and status conditions must be interrogated by START_INP_UPDATE_TGM or POLL_STATUS_TGM.

One exception to this is inputs specified as interrupt. Any change detected in the status of such inputs is immediately reported to the network master.

Non-supported telegrams and telegrams sent to a non-existent resource are acknowledged with a status telegram.

Output modules can be contacted by data messages or interrupt data messages. Likewise all module configurations can be changed by control messages.

NO_COMMUNICA TION (real POLL mode)

The STANDBY, EVENT and POLL modes can be switched at any time to the NO_COM mode.

In this mode the nodal module only sends telegrams when requested by the network master.

Output modules can still be contacted by data messages and interrupt data messages. Likewise alI module configurations can be changed by control messages.

Function types

The nodal module software supports various types of functions so that nodal modules can be used in different systems. At the present time there are two function types:

- "Normal Function mode"

- and "RDC mode"

Normal function mode, described previously, is designed for the main application area of nodal modules: SELECONTROL MAS.RDC mode allows nodal modules to be used in the SELECONTROL PMC 42 (CAN) system.

Operating principle of RDC mode

In RDC mode modules can no longer be configured. Configurations have to be made before switching to this mode.

The update cycle is started by a data message OUTPUT_UPDATE_TGM. The nodal module responds to this with a status telegram and INPUT_UPDATE_TGM.

If no more messages are received for some time (default 1 second), the nodal module switches to STANDBY mode. Depending on configuration, output conditions can be frozen or reinitialized (default) when this happens.

Internal module functions

Short-circuit behaviour

If a short-circuit is detected at an output, alI outputs of the module concemed are switcbed off. During the next updating cycle of the serially connected extension modules, another attempt is made to contact these outputs. If the short-circuit signal still exists, an automatic attempt is made to integrate the faulty output module into the updating cycle again.

Communications errors on the module bus

In the event of communications errors on the module bus (not to be confused with the CAN bus), the communications error counter is raised by 10 eacb time. When communications are successful, the communications error counter is lowered by 1 each time.

The communications error counter bas two flags:

- When the first flag is reached, a module bus communications error is signalled on the CAN network. This takes place in STATUS_TGM.

- When the second flag is reached, a watcb dog reset is triggered on the nodal module.

#### Messages de commandes

Ces messages de commande vont du maître (host) vers les modules

| Broadcast-Stop-Telegram : arrête la transmission de donnée de tous les nœuds et positionne les sorties à 0 ou dans un état prédéterminé.(0110h) |  |
| --- | --- |
| Stop-Telegram : arrête la transmission de donnée d’un nœud et positionne les sorties à 0 ou dans un état prédéterminé. (0110h) |  |
| Broadcast-Restart-Telegram : les états des nœuds sont envoyés sur le réseau. Les sorties conservent les état de la dernière mis à jour. (0120h) |  |
| Restart-Telegram : l’état du nœud est envoyé sur le réseau. Les sorties conservent les état de la dernière mis à jour. (0120h) |  |
| Broadcast-Reset-Telegram : tous les nœuds du réseau sont mis à zéro ou positionnés dans un état prédéfini. (130h) |  |
| Reset-Telegram : le nœud adressé du réseau est mis à zéro ou positionné dans un état prédéfini. (0130h) |  |
| Broadcast-Switch-Event-Mode-Telegram : tous les nœud commutent dans le mode "event" ils envoient les données automatiquement sur le réseau. (0140h) |  |
| Switch-Event-Mode-Telegram : le nœud adressé commutent dans le mode "event" il envoie les données automatiquement sur le réseau. (0140h) |  |
| Broadcast-Switch-Poll-Mode-Telegram : tous les nœud commutent dans le mode "poll" ils envoient les données à la suite d’une demande ; (0141h) |  |
| Switch-Poll-Mode-Telegram : le nœud adressé commute dans le mode "poll" il envoie les données à la suite d’une demande ; (0141h) |  |
| Broadcast-Switch-Function-Mode-Telegram : tous les nœuds commutent dans une autre fonction définie par l’octet M. (0142h). M = 00h fonction normale M = 01h Fonction RDC |  |
| Switch-Function-Mode-Telegram : le nœud adressé commute dans une autre fonction définie par l’octet M. (0142h). M = 00h fonction normale M = 01h Fonction RDC |  |
| Broadcast-Start-Communication-Telegram : tous les nœuds peuvent démarrer la communication de données (0150h) |  |
| Start-Communication-Telegram : le nœud adressé peut démarrer la communication de données (0150h) |  |
| Broadcast-Stop-Communication-Telegram : tous les nœuds arrêtent la communication de données (0151h) |  |
| Stop-Communication-Telegram : le nœud adressé arrête la communication de données (0151h) |  |
| Broadcast-Poll Status-Telegram : tous les nœuds transmettent leur télégramme d’état (0160h) |  |
| Poll Status-Telegram : le nœud adressé transmet son télégramme d’état (0160h) |  |
| Broadcast-Start-Input-Update-Telegram : tous les nœuds actifs transmettent l’état courant de leurs entrées (0161h) |  |
| Start-Input-Update-Telegram : le nœud actif adressé transmet l’état courant de ses entrées (0161h) |  |
| Broadcast-Poll-Configuration-Telegram : tous les nœuds actifs transmettent les messages Configuration_Telegram qui définissent la configuration de leurs entrées. (0162h) |  |
| Poll-Configuration-Telegram : le nœud actif adressé transmet les messages Configuration_Telegram qui définissent la configuration de ses entrées. (0162h) |  |
| Output-Function-Order-Telegram for analog I/O modules : Cet ordre permet de générer sur la sortie définie par l’octet M une rampe de tension d’amplitude de valeur initiale S (sur 12 bits) et de valeur finale E (sur 12 bits) durant le temps t x 5 ms. (01D0h) F = type de fonction |  |

Messages de contrôle : ces messages vont du maître vers les nœuds.

| Broadcast-Minimum-Update-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps minimum qui sépare deux émissions de données des nœuds en mode "event". La durée est de : T x 1 ms durée par défaut 5 ms. (0210h) |  |
| --- | --- |
| Minimum-Update-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps minimum qui sépare deux émissions de données d’un nœud en mode "event". La durée est de : T x 1 ms durée par défaut 5 ms. (0210h) |  |
| Input-Behaviour-Telegram for digital I/O modules : configuration des entrées TOR des nœuds et leurs extensions. (0230h) M sélectionne l’entrée à configurer 0 à 255. Fx = 1 retard sur les entrées sinon pas de retard. PIx = 1 active (ou non si = 0) l’émission sur un front positif. Nix = 1 active (ou non si = 0) l’émission sur un front négatif |  |
| Input-Behaviour-Telegram for analog I/O modules : configuration des entrées analogiques des nœuds et leurs extensions. (0230h) | Voir document constructeur page 8.35 |
| Output-Behaviour-Telegram for digital I/O modules : configuration des sorties TOR (0231h) | Voir document constructeur page 8.40 |
| Output-Behaviour-Telegram for analog I/O modules : configuration des sorties analogiques des nœuds et leurs extensions. (0231h) | Voir document constructeur page 8.41 |
| Broadcast-Maximum-Update-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps maximum qui sépare deux émissions de données des nœuds en mode "event". La durée est de : T x 5 ms durée par défaut 1000 ms. (0211h) |  |
| Maximum-Update-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps maximum qui sépare deux émissions de données d’un nœud en mode "event". La durée est de : T x 5 ms durée par défaut 1000 ms. (0211h) |  |
| Broadcast-Startup-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps qui sépare deux messages pour l’ensemble des nœuds. La durée est de : T x 5 ms durée par défaut 5000 ms. (0212h) |  |
| Startup-Repetition-Space-Telegram : permet de régler le temps qui sépare deux messages pour le nœud adressé. La durée est de : T x 5 ms durée par défaut 5000 ms. (0212h) |  |

Messages de données : ces messages permettent de configurer les sorties (du maître vers les modules) ou de connaître l’état des entrées (des modules vers le maître).

| Output-Update-Telegram for digital I/O modules : Les données sont appliquées aux sorties du nœud et à ses extensions. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| --- | --- |
| Output-Update-Telegram for analog I/O modules : Les données sont appliquées aux 4 sorties analogiques du nœud |  |
| Input-Update-Telegram for digital I/O modules : l’état des entrées du nœud et de ses extensions est transmis vers le maître du bus. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| Input-Update-Telegram for analog I/O modules : La valeur des 4 entrées analogiques du nœud est envoyée vers le maître du bus. |  |

Messages d’interruption de données : Ces messages prioritaires permettent de configurer les sorties ou de connaître l’état des entrées selon le sens de transmission.

| Interrupt-Output-Update-Telegram for digital I/O modules : Les données sont appliquées aux sorties du nœud et à ses extensions. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| --- | --- |
| Interrupt-Output-Update-Telegram for analog I/O modules : Les données sont appliquées aux 4 sorties analogiques du nœud |  |
| Interrupt-Input-Update-Telegram for digital I/O modules : l’état des entrées du nœud et de ses extensions est transmis vers le maître du bus. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| Interrupt-Input-Update-Telegram for analog I/O modules : La valeur des 4 entrées analogiques du nœud est envoyée vers le maître du bus. Vox = 1 la valeur est supérieure à la précédente Vux = 1 la valeur est inférieure à la précédente. |  |

Messages de commandes

| Broadcast-Switch-Poll-Mode-Telegram : tous les nœud commutent dans le mode "poll" ils envoient les données à la suite d’une demande ; (0141h) |  |
| --- | --- |
| Broadcast-Start-Communication-Telegram : tous les nœuds peuvent démarrer la communication de données (0150h) |  |
| Broadcast-Stop-Communication-Telegram : tous les nœuds arrêtent la communication de données (0151h) |  |
| Start-Input-Update-Telegram : le nœud actif adressé transmet l’état courant de ses entrées (0161h) |  |

Messages de données : ces messages permettent de configurer les sorties (du maître vers les modules) ou de connaître l’état des entrées (des modules vers le maître).

| Output-Update-Telegram for digital I/O modules : Les données sont appliquées aux sorties du nœud et à ses extensions. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| --- | --- |
| Output-Update-Telegram for analog I/O modules : Les données sont appliquées aux 4 sorties analogiques du nœud |  |
| Input-Update-Telegram for digital I/O modules : l’état des entrées du nœud et de ses extensions est transmis vers le maître du bus. La taille dépend du nombre d’extension, 8 octets maximum (1 nœud + 7 extensions maximum). |  |
| Input-Update-Telegram for analog I/O modules : La valeur des 4 entrées analogiques du nœud est envoyée vers le maître du bus. |  |