CROCKMETER

NF EN ISO 105 X12

Mode d’utilisation

Assurez vous que l’appareil soit en position Haute et la roulette du sytème de coulisse soit  dans sa rainure de guidage (voir image 1 et 2) .

1

2

Positionnement de la toile de coton :

Dévisser le système comme indiqué image 3, puis envelopper le frotteur image 4 avec la toile.

Positionner l’ensemble comme indiqué image 5.

Remonter la tête en vissant dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre image 3.

3

4

5

6

Préparer les éprouvettes comme définis dans la norme

Préparez des éprouvettes de 210 mm x 80 mm, repérez le sens chaine et le sens trame …

Retirez la plaque de blocage image 6.

Installez l’éprouvette bien tendu puis repositionnez-la plaque par-dessus, en positionnant bien les ergots de blocage image 7.

Fixez la masse de 9N sur le socle image 8.

8

7

9

Abaisser la tête de frottement en s’assurant qu’elle soit bien en position départ

Comme image 9 et 10.

Assurez-vous que l’afficheur soit à Zéro (sinon faites le avant le démarrage de l’essai) image 11.

10

11

12

Démarrer l’essai en tournant la manivelle à un rythme normale : 10 va-et-vient en 10 secondes. (Sens aiguilles) Image 12.

Analyser les résultats :

Relever la tête et la bloquer à l’aide du crochet comme indiqué sur image 9.

Démonter la tête image 13.

Et faire une cotation à l’aide des échelles des gris :

Pour dégorgement A03 et pour dégradation A02

De préférence utiliser une lumière standard pour l’observation.

13

ECHELLE A02 DEGRADATION 				ECHELLE A03 DEGORGEMENT