1 ) Analyse fonctionnelle externe

- Mise en situation du système

Q1.1 : Réaliser le Diagramme "Bête à corne"  et énoncer le besoin du système.

Multitec

Etudiants

palettes

Empiler des palettes

Q1.2 : Analyser le milieu extérieur au système et réaliser le Diagramme " Pieuvre"

Environnement

- Humain : opérateur ( étudiants de bts en cours de formation )

- Physique : locale fermé «  étude systèmes  MI «

- Technique : énergie électrique, énergie pneumatique, sécurités

- Economique : coûts, esthétique, durée de vie,….

Q1.3 : Lister les fonctions ( FP, Contraintes ) en les classant et en les explicitant

FP : Empiler des palettes

C1 : Alimenter en énergie électrique

C2 : Alimenter en énergie pneumatique

C3 : Respecter les normes électriques

C4 : Protection vis a vis des pièces en mouvement

2 ) Analyse fonctionnelle interne

- Recherche des fonctions techniques principales et des solutions technologiques associées

Q2.1 :	A partir du Schéma cinématique, du GRAFCET permettant l'obtention de la fonction principale "empilage de palettes" , compléter le FAST ci dessous.

Empiler une palette

FP

Ouvrir et fermer taquets

FT 1

Déplacer l’élévateur

FT 2

Translater la palette sur le convoyeurdu deuxième convoyeur

FT 3

Translater palette sous l’élévateur

Q2.2 :	Compléter les FAST détaillés ci dessous.

2 Vérins pneumatiques

Ouvrir et fermer taquets

Transformer translation tige  en  rotation taquets

Guider en rotation les taquets

Déplacer l’élévateur

FT 2

Transformer l’énergie élect en énergie mécanique

FT 21

Moteur électrique

élévateur

S 21

Adapter le mouvement de rotation

FT 22

Réducteur roue/VSF

S 22

Transformer la rotation  en translation de l’élévateur

FT 23

Système pignons/chaînes

S 23

Guider en translation l’élévateur

FT 24

Rails/galets

S 24

Translater palette sur le convoyeur

FT 3

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

FT 31

Moteur électrique convoyeur

S 31

Adapter le mouvement de rotation

Adapter le mouvement de rotation

FT 32

Réducteur

S 32

Mettre en rotation tous les rouleaux du convoyeur

FT 33

Système pignons/chaînes

S 33

Rotation rouleaux translation

de la palette

FT 34

Phénomène d’adhérence

de la palette / rouleaux

S 34