Dossier ressource TPN°1

## I) Débits

### Débit volumique

Définition

On appelle débit volumique en un point, le volume de fluide passant en ce point par seconde.

Si pendant un temps Δt il passe un volume ΔV alors le débit volumique qV  est donné par

qv=ΔVΔt

Sur le schéma suivant,

on s'intéresse au volume V, compris entre les deux sections grisées, qui passe au point P entre les instants t et t + Δt. À ce point la vitesse du fluide est v. Donc, la longueur du volume est donnée par l = vΔt. Donc V = SvΔt, avec S la section de l'écoulement, on a

qv=S×v×ΔtΔt=S×v

Pour un fluide incompressible, le volume se conserve tout le long d'un écoulement. Donc, en tout point de l'écoulement, il passe le même volume ΔV dans le même temps Δt. Il y a donc conservation du débit volumique. C'est à dire, qu'en tous points A et B d'un écoulement on a qV,A = qV,B = qV,C

### Débit massique

Définition

On appelle débit massique en un point, la masse de fluide passant en ce point par seconde.

Si pendant un temps Δt il passe une masse Δm alors le débit massique  qm est donné par

qm=ΔmΔt

On peut relier le débit massique au débit volumique. En effet, on a Δm = ρΔV donc

qm=ρ×ΔVΔt

De même  on obtient   qm = ρSv

Pour un fluide incompressible, on obtient la même propriété sur les débits massiques que sur les débits volumiques. C'est à dire qu'en tous points A et B de l'écoulement on a qm,A = qm,B

### Propriétés

#### Variation de la vitesse en fonction de la section

Soit une portion d'écoulement d'un fluide incompressible

D'après la conservation des débits on a

qv,A=qv,B⇒SA×vA=SB×vB⇒vA=SBSA×vB

Comme SA > SB alors VA < VB. Ce qui est intuitif. Pour faire passer le même débit par une section plus petite, il faut que la vitesse augmente.

On retiendra que plus la section d'un écoulement  se resserre, plus la vitesse  linéaire augmente.

| qm=ρ× qv [kg/s] = [kg/m3]  [m3/s] | qv=v× qm [m3/s] = [m3/kg]  [kg/s] | qm=3600× qm [kg/h] = [s/h]  [kg/s] |
| --- | --- | --- |
| qm=1v× qv [kg/s] = [kg/m3]  [m3/s] | qv=1ρ× qm [m3/s] = [m3/kg]  [kg/s] | qv=3600× qv [m3/h] = [s/h]  [m3/s] |

II°) Principe de l’IRIS :

qm  kgs=α×π×d24×2×ρ×Δp=débit massiqueΔp=Différence de pression statique  mesurée  Paρ=Masse volumique de l'air  kgm3d=Diamètre de l'orifice du diaphragme  mα=Coefficient de débitLe coefficient de débit α dépend de la conception du diaphragme et en particulier du rapport  β=dD entre le diamètre du diaphragme d et celui du conduit D.Le  nombre de Reynolds dans le conduit (  Re=v×Dν) a aussi une certaine influence

Le coefficient de débit  est adaptable à la plage de débit mesuré. Si par exemple la vitesse de circulation de l’air est faible  qui correspond à un débit volumique et massique faibles, on réduira l’ouverture du diaphragme d. Le coefficient de diamètre β=dD de même que  le coefficient de débit   ont ainsi diminué. Le même débit produit ainsi une pression différentielle p plus importante et donc plus facilement mesurable.

Définition de la notion de perte de charge :

Une perte de charge correspond à une  diminution de l’énergie volumique ( ou perte ) entre deux points  M1 et M2. Elle  est due :

- aux frottements de l’air dans les conduits (pertes de charges singulières et linéaires)

-aux variations de niveau dues au tracé des conduits dans l’installation (travail  des forces de pesanteur  voir théorème de Bernoulli).

Ces variations de l’énergie volumique ou pertes de charges s’expriment en pascal [Pa] ou en joule par mètre cube [J/m3].

La perte de charge  singulière J crée par le diaphragme ne doit pas être confondue avec la différence de pression mesurée p. Elle est toujours très inférieure et a pour expression :

1 - x 2

J diaphragme = x p

1 + x 

III) Les pressions

ρ× v22  =  pd        =  Pression dynamique  en [Pa]

h=psρ× g  =  hauteur de pression statique du fluide  en [mce]

« ps » représentant la pression statique en [Pa]

Pression totale = pression statique +pression dynamique [Pa]

IV)  Nombre de REYNOLDS

Il permet de caractériser le type d’écoulement du fluide.

Re :	Nb de Reynolds

v : 	Vitesse du fluide  	en [m/s]

D :	Diamètre intérieur	en [m]

 :	Viscosité cinématique 	en [m²/s]

Relation :	Re=v × Dν

Unité :		Sans

. Si Re < 2000	:	Le régime est obligatoirement …………	LAMINAIRE

Si Re > 2000 	:	Le régime est forcément ……………………	TURBULENT.