| Désignation | Fournisseur | Quantité | Prix | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plat étiré aluminium 40*15 | APROTECH | 3 m | 10 e/m linéaire | Structure |
| Tube étiré aluminium  40 épaisseurs 5 (ou  30 intérieure) | Idem | 0,47 m | 6.90 e/m linéaire | Corps vérin |
| Barre ronde étiré aluminium  25 | Idem | 0,75 m | 7.30 e/m linéaire | Tige vérin |
| Barre ronde étiré aluminium  40 | Idem | 65 cm | e/m linéaire | Attache bas vérin |
| Barre ronde étiré aluminium  70 | Idem | 45 cm | e/m linéaire | Roues |
| Barre rondes nylon ou autres plastiques | Stock LP Eiffel A vérifier |  |  | Bagues de guidage vérin |

| Désignation | Fournisseur | Qtité pour 1 u | Condit. | Prix | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vis à tête hexagonal NF EN 24017 cl. 8.8 zingué (HM8-50) | Emile Maurin Modèle 20211B 850 | 1 | 1 boite de 100 | 11 ht | Vis rep. 31 |
| Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991 cl. 10.9 zingué (FHCM8-30) | Emile Maurin Modèle 24301B 830 | 4 | 1 boite de 100 | 9 ht | Vis rep. 6 |
| Rondelle plate moyenne M NF E 25513 acier Zingué (L-8) | Emile Maurin Modèle 70501B 8 | 1 | 1 boite de 50 | 1.29 ht | Rondelle rep. 20 |
| Ecrou autofreiné à anneau non métallique M8 DIN 985 cl. 6 zingué | Emile Maurin Modèle 43801B 8 | 1 | 1 boite de 100 | 2.98 ht | Ecrou rep. 30 |
| Circlip pour arbre DIN 471 Acier - Brut | Emile Maurin 7940020 | 14 |  | devis | Circlips rep.25 |
| Goupille élastique série épaisse (E) ISO 8752 Acier brut | Emile Maurin 770006X30 | 6 |  | devis | Goupille rep.8 |
| Manille droite | Emile Maurin 18-611-8 | 1 |  | devis | Rep.11 |
| Goupille Bêta inox | Emile Maurin 627046 | 1 |  | devis | Rep.22 |
| Crochet de levage à oeil | Emile Maurin 18-210-2 | 1 |  | devis | Rep.9 |
| Ecrou moleté - sans trou de goupille – taraudé DIN 6303 | Emile Maurin 16-132-12 | 2 |  | devis | Rep.21 |
| Douilles à aiguilles Standard HK2016 20 - 26 – 16 | 123roulements | 14 |  | 5.90TTc | Guidage axes d’articulations |

Matières

Fournitures