Introduction

Climatisation ? ou Conditionnement de l'air ?

 Définition du rôle du conditionnement de l’air.

# Qu'est-ce que le conditionnement de l'air ?

Pour l’opinion courante, la climatisation consiste dans le rafraîchissement des locaux pendant la saison chaude.

Climatisation : 	Terme plus fréquemment employé dans le vocabulaire usuel que l’expression considérée comme plus correcte pour les spécialistes de "conditionnement de l’air".

Le conditionnement de l'air : 	Consiste dans l'ensemble des opérations qui permettent de traiter l'air d'un local, ou l'air introduit dans un local, pour l'amener à des conditions bien déterminées.

Une installation de conditionnement de l'air doit contrôler au moins les caractéristiques suivantes :

- températures,

- humidité,

- pureté de l'air,

- mouvement de l'air.

Lorsqu'une installation ne permet de contrôler qu'une partie de ces caractéristiques, on la désigne par sa fonction principale :

- installation de chauffage,

- installation de refroidissement,

- installation d'humidification,

- installation de déshumidification,

- installation de filtration ou de dépoussiérage.

	Le conditionnement de l'air comporte aussi bien le chauffage (conditionnement d'hiver), que le refroidissement (conditionnement d'été).

Rôle :	Créer à l'intérieur des locaux un climat artificiel mieux approprié à l'utilisation des locaux, que le climat naturel extérieur.

# Objectifs des traitements d'ambiance

Buts :	2 buts différents

Conditionnement de l'air industriel (exemples : ateliers, laboratoires)

-	plages de tolérance relativement restreintes.

Conditionnement de l'air pour le confort ≈ Climatisation

-	conditions aussi favorables que possibles au bon fonctionnement de l'organisme humain.

-	plages de tolérance larges.

En fait les deux buts sont rarement entièrement distincts :

Les buts des traitements d'ambiance sont précisés à travers leurs "objectifs" :

- Qualité des installations

	C'est la "non qualité" et la "non satisfaction" qui coûtent cher et alimentent le ressentiment contre la climatisation.

- Exigence de qualité d'ambiance pour les usagers

	Eviter la critique des usagers

- Conditions d'ambiance en T et HR.