TD1 – Corrections

- Voir diagramme

| Points |  [ °C ] |  [ % ] | r [ kge/kgas ] | h [ °C ] | r [ °C ] | h [ kJ/kgas ] | v [ m3/kgas ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20 | 50 | 0,0072 | 13,8 | 9,2 | 38,4 | 0,840 |
| B | 25 | 8 | 0,0015 | 10 | -10,6 | 29 | 0,846 |
| C | 18 | 42 | 0,0054 | 11 | 5 | 32 | 0,832 |
| D | 27 | 27 | 0,0059 | 15 | 6 | 42 | 0,857 |
| E | 26,5 | 60 | 0,0131 | 20,7 | 18,1 | 60 | 0,866 |
| F | 20 | 55 | 0,0080 | 14,4 | 10,8 | 40,5 | 0,841 |
| G | 28,1 | 50 | 0,0120 | 20,3 | 16,8 | 58,8 | 0,869 |

v = 0,846 m3/kgas       qas = 1 kgas	 donc qv = 0,846 m3/s = 3045 m3/h

 > 52 % pour qu'il y ait condensation

NON, on sait uniquement que l'on se trouve sur la droite r = 0,009 kgeau/kgas

 = 59 %, r = 0,0087 kgeau/kgas, v = 0,842 m3/kgas, h = 42 kJ/kgas

- condensation d’une paroi.

a)	9 °C

b)	m = mair x r = Vair / vm x r = 120 / 0,839 x (7,1 - 5,8) = 185,9 grammes

- Etude d’un atelier

Condensation à 9,2 °C donc relever la consigne hors gel à 10°C.

Air sec : 	Q = 0,34 x D x (θint - θext)

Air humide :	Q' = qas x (hint – hext)  [W]	avec qas = D/vext

Hiver :	hext = 0,8 kJ/kgas	et v = 0,762 m3/kgas

hint = 26,1 kJ/kgas

Q' = 1/(3600 x 0,762) x (26,1 – 0,8) .103 = 9,2 W

Q = 0,34 x 1 x (20 + 5) = 8,5 W

Eté :	hext = 31,2 kJ/kgas	et v = 0,824 m3/kgas

hint = 36,1 kJ/kgas

Q' = 1/(3600 x 0,824) x (36,1 – 31,2) .103 = 1,65W

Q = 0,34 x 1 x (20-15) = 1,7 W

L'hypothèse de l'air sec n'est pas fausse.