II - Propriétés physiques de l'air –
Notions indispensables

Objectifs : Connaître et savoir expliquer certaines notions indispensables

- Air sec

L'air pur ne contenant aucune poussière ou bactérie et totalement dépourvu d'humidité"

- Air humide :   mélange d'air sec + humidité

- Composition volumique (simplifiée) de l'air sec

L’air sec étant composé (par simplification) de 79 % d’azote et de 21 % d’oxygène.

- Température sèche de l'air (s) ?

C'est celle du mélange air-humidité. Les spécialistes la désignent simplement par température de l'air.

- Température humide de l'air (h) ?

C'est la température atteinte par l'air non saturé lorsqu'il le deviendrait (au bout d'un temps infini) au contact d'eau déjà à cette température.

- ou  ?	contact d'eau

- Température de rosée (r) ?

C’est la température à laquelle il faut refroidir l’air pour que la vapeur d’eau qu’il contient commence à se condenser. La température de rosée de l’air est fonction de la teneur en eau de l’air considéré.

- Pression partielle de vapeur d'eau (Pv) ?

C'est la pression qu'aurait, à la même température de l'air humide, le constituant vapeur d'eau, s'il était seul à occuper l'ensemble du volume offert au mélange : air dit "sec" + vapeur d'eau.

- Loi de Dalton

La pression totale d’un mélange est égale à la somme des pressions partielles de chacun des constituants.

- Pression partielle de vapeur d'eau saturante (Pvs) ?

A chaque température correspond une teneur en eau maximum et une pression maximum de vapeur d’eau désignée pression de vapeur saturante.

- Humidité relative (ou degré hygrométrique) ()

| en [%] | pour l'air saturé : = 100 %, pour l'air sec : = 0 %. |
| --- | --- |

- Teneur en humidité (ou humidité absolue) (r)

en	  [kgeau/kgas]

- Volume massique spécifique (v)               [m3/kgas]

- Enthalpie spécifique du mélange (air humide) à la température  (hs) ?

Elle représente la quantité de chaleur contenue dans l’air humide dont la masse d’air sec est 1 kg.

- Débit spécifique (qas)

C'est le débit massique d'air sec, repéré par (as), qui sert de support à l'air humide véhiculé à travers les éléments de traitements [ kgas/h ou kgas/s ].

- Diagramme de l’air humide : 		Etre capable d’identifier sur le diagramme de l’AH les différentes caractéristiques de l’AH.