- Constater un dysfonctionnement, une anomalie. 	C231 : 0  1  2  3

Identification du dysfonctionnement ou de la mauvaise utilisation

Contact mis, le témoin FI est bien allumé au tableau de bord et la moto démarre.

Signalement de la non-conformité réglementaire liée au dysfonctionnement

Néant

- Analyser le relevé des défauts issu de l’outil d’aide au diagnostic.	C232 : 0  1  2  3

Défaut(s) retenu(s) corresponde(nt) au dysfonctionnement constaté

Code défaut 14………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Rechercher les causes du dysfonctionnement ou de l'anomalie. 	C233 : 0  1  2  3

Liste des hypothèses correspondantes au dysfonctionnement constaté

Code défaut 14 : Capteur de température de liquide de refroidissement………………………………. Connexion et faisceau du capteur de température de liquide de refroidissement ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Choisir, définir les mesures. 	C235 : 0  1  2  3

Choix et définition des mesures garantissant l’efficience du diagnostic (Tableau page suivante colonnes A à E)

- Effectuer les mesures. 	C321 : 0  1  2  3

Respect des conditions et points de mesures préconisés dans les procédures

Utilisation correct des outils de mesures

Expression des résultats dans les bonnes unités avec la précision attendue (Tableau page suivante colonne F)

- Identifier les éléments ou sous-ensembles défectueux.	C234 : 0  1  2  3

Analyse des résultats des mesures, contrôles, essais et interprétations (Tableau page suivante colonne G)

Tableau de diagnostic

| A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de contrôle | Appareil de contrôle | Conditions de contrôle | Points de contrôle | Valeurs constructeur | Valeurs mesurées | Conclusion |
| Tension de sortie du capteur au boîtier UCE | Voltmètre | à 20°C | Entre câble O, borne 17 du boîtier et Câble BR/BK Borne 22 du boîtier | 2,80 et 2,97 V | 2,90 V | Correcte |
| Résistance du capteur | Ohmmètre | à -20°C | Sur les bornes du capteur | 18,80  2,37 k | 19 K | Correcte |
|  |  | à 0°C |  | 6,544 k | 6,548 k |  |
|  |  | à 40°C |  | 1,136  0,095 k | 1,14 k |  |
|  |  | à 100°C |  | 0,1553  0,007 k | 0,1560 k |  |
| Tension de sortie au capteur | Voltmètre | à 20°C | Entre câble O et Câble BR/BK | 2,80 et 2,97 V | 0 V | Non correcte |
| Continuité du faisceau | Ohmmètre |  | Entre câble O du capteur et O borne 17 du boîtier | 0  | 0  | Correcte |
| Continuité du faisceau | Ohmmètre |  | Entre câble BR/BK du capteur et BR/BK du boîtier de masse Rep. 15 | 0  | Infini | Non correcte |

F’	Identifier les éléments ou sous-ensembles défectueux  (suite).

Les éléments, sous-ensembles ou liaisons en causes sont identifiés

La liaison du fil de la masse du capteur de température de liquide de refroidissement est coupée ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….

La ou les origines du dysfonctionnement sont identifiées

La connexion de la cosse de masse du capteur dans le boîtier de masse (repère 15) est oxydée par un défaut d’étanchéité du boitier de masse………………………………………………………………….

- Proposer une remise en conformité. 	C236 : 0 1 2 3

Proposition de solutions correctives hiérarchisées et justifiées, réalisables techniquement et économiquement

Echange du boîtier de masse ………………………………….………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….