Procédure de dépose-repose d’éléments mécaniques (haut moteur)

| Organisation du poste de travail | 6 . |
| --- | --- |
| Essuyez l’établi, préparer l’outillage, prendre du chiffon. Transportez le moteur sur une servante et posez le moteur sur l’établi. |  |
| Dépose des éléments mécaniques (culasse et cylindre) |  |
| Déposez le capuchon de bougie (2) et la bougie (3). Débloquez en croix chaque écrou (1) d'un demi-tour à la fois puis les dévisser totalement. Déposez la culasse (4) et le joint de culasse (5). Déposez le cylindre (6) en tirant vers le haut. Rangez sur l’établi les pièces démontées dans l’ordre de la dépose. Rangez la visserie avec les pièces déposées. |  |
| Dépose des éléments mécaniques (axe de piston et piston) |  |
| Retirez le joint d’embase (2). Couvrir avec un chiffon l’ouverture du moteur (autour de la bielle) pour empêcher les clips d’axe de piston de tomber dans le bas moteur. Repérez le sens du piston (5) (coté échappement) Nota : Certain piston porte un repère (lettre, flèche…) Extraire avec une pince les 2 clips d’axe de piston (1). |  |
| AVERTISSEMENT |  |
| Ne pas employer de marteau pour chasser l’axe. Risque d’endommager la bielle. |  |
| Chassez l’axe de piston (4) avec l’extracteur d’axe. Déposez le piston et récupérez le roulement à aiguille (6). Rangez sur l’établi les pièces démontées dans l’ordre de la dépose. |  |
| Contrôle des éléments mécaniques |  |
| Nettoyez au grattoir (1) et contrôlez l’état de la culasse (félure, cassure) remplacer. Contrôlez paroi de piston et de cylindre (félures, rayures verticales) réaléser ou remplacer. |  |
| Repose des éléments mécaniques |  |
| Reposez les élèmenst dans le sens inverse de la dépose en suivant ces recommandations : - Huilez l’axe de piston (4) avant montage. - Huilez paroi du cylindre et du piston, segments avant montage. - Veillez au sens du piston (repère échappement) et à la position des segments dans les ergots (1). Montez piston, joint d’embase, cylindre, joint de culasse, culasse, bougie. Serrez au couple et en croix avec une clé dynamométrique les écrous de culasse (10Nm) et Serrez au couple la bougie (20Nm). |  |