###### FONCTION MAINTENANCE

DEFINITIONS

#  DEFINITION DE LA MAINTENANCE

MAINTENANCE:

Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

Le cycle de vie d'un bien commence à la conception du bien et se termine avec son élimination.

La fonction requise d'un bien est la fonction ou l'ensemble des fonctions considérées comme nécessaires pour fournir un service donné.

Maintenir contient la notion de prévention et rétablir contient la notion de correction.

Le management de la maintenance concerne les activités de direction qui déterminent les objectifs, la stratégie et les responsabilités concernant la maintenance et qui les mettent en application par des moyens tels que la planification, la maîtrise et le contrôle de la maintenance, l'amélioration des méthodes dans l'entreprise, y compris dans les aspects économiques.

#  FONCTION DE LA MAINTENANCE

La MAINTENANCE est une fonction à part entière de l'entreprise. A ce titre, elle doit par son optimisation être une source de profit.

La maintenance intervient à tous les niveaux du cycle de vie d'un bien, de sa conception à son élimination.

La fonction de la maintenance est de:

 améliorer la disponibilité des moyens de production ou de service

en minimisant le nombre et la durée des pannes et en organisant au mieux les activités de

maintenance, permettant ainsi d'optimiser les coûts de non production,

 améliorer la sécurité des biens et des personnes

en préservant la santé des personnes, en assurant leur sécurité, en maîtrisant les risques et

en respectant les textes de réglementation,

 intégrer des moyens nouveaux dans le dispositif de production ou de service

permettant  d'améliorer l'outil de production, la maintenance et la sécurité.

La fonction maintenance s'intègre également dans le processus de qualité de l'entreprise en mettant en place une démarche de progrès dans toutes ses activités, en assurant une veille technologique constante et en exploitant au mieux les retours d'expérience.

Elle participe aussi à la préservation de l'environnement.

Les métiers de la maintenance doivent mobiliser:

 des compétences pluri techniques permettant d'aborder différentes technologies.

 des capacités de travail en équipe et d’échanges avec les services internes de l’entreprise et

avec les partenaires extérieurs.

L'homme de maintenance est à la fois:

 un technicien capable d'aborder des problèmes techniques variés,

 un gestionnaire capable de programmer les activités de maintenance , de gérer le personnel,

les outillages et les stocks.

 un manager capable d'animer, d'encadrer une équipe ou un service, de communiquer avec

les autres services de l'entreprise et les entreprises externes.

TYPES DE MAINTENANCE

Selon que l’activité de maintenance ait lieu avant ou après la défaillance d’un bien, c'est-à-dire la cessation de son aptitude à accomplir une fonction requise et correspondant à un état de panne, on distingue :

 la maintenance PREVENTIVE effectuée avant la défaillance du bien,

 la maintenance CORRECTIVE effectuée après la défaillance du bien.

Etat du bien

MAINTENANCE

PREVENTIVE

MAINTENANCE AVANT DEFAILLANCE

MAINTENANCE APRES DEFAILLANCE

Etat de fonctionnement

MAINTENANCE

CORRECTIVE

Etat de  panne

Temps

Défaillance

MAINTENANCE

MAINTENANCE  PREVENTIVE

SYSTEMATIQUE

CONDITIONNELLE

MAINTENANCE  corrective

AVANT DEFAILLANCE

APRES DEFAILLANCE

Selon un échéancier, continu ou à la demande

Selon un échéancier

Différée

D'urgence

 MAINTENANCE PREVENTIVE: maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

 Maintenance systématique : maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien.

 Maintenance conditionnelle : maintenance  préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.

 MAINTENANCE CORRECTIVE: maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

Si l’intervention doit être immédiate, la maintenance corrective sera qualifiée d’urgence.

Si au contraire l’intervention peut  être reportée on parlera de maintenance corrective différée.

Temps

Etat du bien

0

1

Intervention à périodicité constante

Temps

Surveillance du fonctionnement

du bien

Mesures à intervalles réguliers,

à la demande ou continues

Evolution significative  entraînant l'intervention

Temps

Etat du bien

0

1

Dépannage

Défaillance

Réparation

Fonctionnement provisoire

Temps

Paramètre significatif de l'état de dégradation du bien

Mesures à intervalles réguliers ou continues

Analyse de

la tendance

Seuil limite

Intervention à programmer avant cette date

1 : Etat de fonctionnement

0 : état d’arrêt

Paramètre significatif de l'état de dégradation du bien

1 : Etat de fonctionnement

0 : état de panne

 MAINTENANCE PREVENTIVE

MAINTENANCE SYSTEMATIQUE

Maintenance préventive effectuée selon un échéancier 	basé sur le temps ou à partir d'un nombre prédéterminé d'unités d'usage. Le bien ne fait pas l'objet de contrôles préalables.

Exemple: vidanges sur compresseurs, changement systématique de roulements de laminoirs.

 MAINTENANCE CONDITIONNELLE

Maintenance préventive basée sur la surveillance du fonctionnement du bien et/ou d'un paramètre significatif de l'état de dégradation du bien.

La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier, ou à la demande ou de façon continue.

Exemple: surveillance du bruit et des vibrations d'un équipement. Analyses d'huile et mesures thermographiques.

 MAINTENANCE PREVISIONNELLE

Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien.

L'analyse de la tendance de l'évolution du paramètre, permet en fonction d'une valeur limite du paramètre à ne pas dépasser (seuil limite) de programmer l'intervention.

Exemple : suivi vibratoire sur roulements de broches de centres d'usinage.

 MAINTENANCE CORRECTIVE

Maintenance exécutée après détection d'une panne suite à la défaillance du bien.

La maintenance corrective peut être:

- d'urgence : exécutée sans délai après détection d'une panne afin d'éviter des conséquences inacceptables.

- différée: qui n'est pas exécutée immédiatement après la détection d'une panne, mais est retardée en accord avec des règles de maintenance données.

La maintenance corrective peut donner lieu à une action de dépannage permettant au bien de continuer de fonctionner ou à une réparation.

ACTIVITES DE MAINTENANCE

| Nature de l'activité | Exemple d’activité |
| --- | --- |
|  Inspection Contrôle de conformité réalisé en mesurant, observant, testant ou calibrant les caractéristiques significatives d'un bien. | Vérifier à l’aide d’un wattmètre que la puissance du moteur de broche des tours à commande numérique est comprise entre 15 et 16 kW. |
|  Surveillance de fonctionnement Activité exécutée manuellement ou automatiquement ayant pour objet d'observer l'état réel d'un bien. | Mesure du niveau de vibrations broche :  vitesse (10-1000 Hz)  accélération (2-20 kHz) |
|  Essai de conformité Essai destiné à montrer si une caractéristique ou une propriété d'un bien est, ou non, conforme aux spécificités nominales. | Contrôler les arrêts d'urgence et les capots de sécurité. |
|  Essai de fonctionnement Actions menées après une action de maintenance pour vérifier que le bien est capable d'accomplir la fonction requise. | Contrôler l'effort de serrage du moule suite au changement du vérin hydraulique. |
|  Maintenance de routine Activités élémentaires de maintenance régulières ou répétitives qui ne requièrent généralement pas de qualifications, autorisation(s) ou d'outils spéciaux. |  Surveiller fuite d’huile et fuite air comprimé par l’opérateur à la fin de chaque journée  Surveiller l’état mécanique des pinces de robots par le technicien de maintenance 1 fois /semaine  Contrôler les fixations des carters |
|  Révision Ensemble complet d'examens et d'actions réalisés afin de maintenir le niveau requis de disponibilité et de sécurité. | Révision annuelle des tours CN :  vérification du jeu des vis à billes  vérification du jeu des glissières  nettoyage et graissage des pignons et des crémaillères  contrôle des sécurités |
|  Reconstruction Action suivant le démontage d'un bien et la réparation ou le remplacement des composants qui approchent de la fin de leur durée de vie utile et/ou devraient être systématiquement remplacés. |  Remplacement des colonnes de guidage et des paliers lisses d’une presse  rectification d’un banc de tour  Soudage de renforts sur le bâti  Usinage des portées du plateau tournant  Contrôle de la géométrie |
|  Amélioration Ensemble des mesures techniques, administratives et de gestion, destinées à améliorer la sûreté de fonctionnement* d'un bien sans changer sa fonction requise. |  Changement de la technologie hydraulique tout ou rien par de l’hydraulique proportionnelle  Remplacement d’une commande numérique par un plus récente |
|  Modification Ensemble des mesures techniques, administratives et de gestion, destinées à changer la fonction d'un bien. | Changer le vérin pneumatique par un vérin hydraulique de plus grande course et permettant d'obtenir un effort de compression plus grand. |

*Sûreté de fonctionnement

Ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent : fiabilité maintenabilité et logistique de maintenance.

#  ACTIVITES DE MAINTENANCE CORRECTIVE

DEFAILLANCE

DIAGNOSTIC DE PANNE

Actions menées pour la détection de la panne, sa localisation et l'identification de la cause.

Cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir une fonction requise. Après l'apparition d'une défaillance,

le bien est en panne.

PANNE

Ne sont pas considérés comme états de panne, le manque d'alimentation en énergie, en matière d'œuvre, le manque de personnel de production

Etat d'un bien inapte à accomplir une fonction requise, excluant l'inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées ou à un manque de ressources extérieures.

Exemple 1 :

Effort de poussée axiale trop faible conduisant à un mauvais emboutissage des pièces.

Exemple 2 :

Mise en énergie impossible.

DETECTION  DE PANNE

Constat de l'inaptitude du bien à accomplir une fonction requise.

Exemple 1 :

Limiteur de pression régulant la pression du vérin de poussée axiale.

Exemple 2 :

Détecteur d’un capot de sécurité défaillant.

LOCALISATION DE PANNE

Actions menées en vue d'identifier à quel niveau d'arborescence du bien en panne se situe le fait générateur de panne.

Exemple 1 :

Ajout de rondelles permettant de pré contraindre le ressort.

Exemple 2 :

Shunt du détecteur (tous les détecteurs de sécurité étant doublés, la sécurité est tout de même assurée)

Le détecteur devra être changé au plus tôt.

DEPANNAGE

Actions physiques exécutées pour permettre à un bien en panne d'accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu'à ce que la réparation soit exécutée.

Exemple 1 :

Changement du ressort de tarage du limiteur de pression et étalonnage de celui-ci

Exemple 2 :

Echange standard du détecteur

REPARATION

Actions physiques exécutées pour rétablir la fonction requise d'un bien en panne.

Exemple 1 :

Le ressort de tarage étant usé et sa raideur donc diminuée, la pression requise n’est pas atteinte.

Exemple 2 :

Choc du à une mauvaise manipulation

ANALYSE DE DEFAILLANCE

Examen logique et systématique d'un bien qui a eu une défaillance afin d'identifier et d'analyser le mécanisme de défaillance, la cause de la défaillance et ses conséquences

ECHELONS ET NIVEAUX DE MAINTENANCE

Position au sein d'une organisation, où des niveaux de maintenance spécifiés sont effectués sur un bien.

L'échelon de maintenance est caractérisé par la compétence du personnel, les moyens disponibles, la localisation de l’activité de maintenance.

Exemple :

| Echelon | QUALIFICATION | MOYENS | LOCALISATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exploitant du bien | Sans outillage particulier | Ligne de production |
| 2 | Technicien ou exploitant du bien après formation | Outillage standard | Ligne de production |
| 3 | Technicien spécialisé | Outillage et appareils de mesure standard | Ligne de production ou atelier de maintenance |
| 4 | Equipe technique spécialisée | Outillage et appareils de mesure spécifiques | Entreprise extérieure |

Les niveaux de maintenance sont caractérisés par la complexité des tâches de maintenance.

 PREMIER NIVEAU

Réglages simples prévus par le constructeur ou le service de maintenance, au moyen d’éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement.

 DEUXIEME NIVEAU

Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de maintenance préventive.

 TROISIEME NIVEAU

Identification et diagnostic de pannes suivis éventuellement :

- d’échanges de constituants

- de réparations mécaniques mineures

- de réglage et réétalonnage général des mesureurs.

 QUATRIEME NIVEAU

Travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception de la rénovation et de la reconstruction.

 CINQUIEME NIVEAU

Travaux de rénovation de reconstruction ou de réparation importante.

Exemples :

| NIVEAU | NATURE DE L’INTERVENTION |
| --- | --- |
| 1 |  Echange de fusibles, voyants  Dégagement d’un produit défectueux après mise en sécurité de l’équipement |
| 2 |  Graissage des paliers d’une machine  Contrôle du bon fonctionnement d’un four de traitements thermiques  Remplacement d’une électrovanne sur un système de serrage de pièce |
| 3 |  Remplacement d’une bobine de contacteur à la suite d’une surtension  Réétalonnage d’un manomètre donnant des informations de pression erronées  Remplacement d’un clavette cisaillée nécessitant un réajustage |
| 4 |  Révision générale d’un compresseur  Démontage, réparation, remontage et réglage d’un treuil de levage  Remplacement du coffret d’équipement électrique de démarrage d’une machine |
| 5 |  Révision générale de la chaufferie d’une usine  Amélioration du degré d’automatisation d’une ligne de conditionnement  Réparation d’un engin de levage portuaire suite à une tempête |

#  ECHELONS DE MAINTENANCE

#  NIVEAUX DE MAINTENANCE