- Rôle d’un réducteur.

Conclure : Pour un tour de l’arbre d’entrée l’arbre de sortie effectue 1/24  tour(s). Ce mécanisme permet donc de réduire la fréquence de rotation.

Donner  une désignation pour (voir ressources : Les engrenages)

Pièce1 : roue

Pièce2 : pignon

Ensemble1+2 : engrenage

- Réducteur du système Elektorwheelie.

Sur le dessin ci-contre, repérer :

- l’arbre d’entrée (arbre moteur),

- l’arbre de sortie (sortie motoréducteur).

.

Détermination du rapport de transmission du réducteur.

Pour calculer le rapport de transmission (noté r), diviser s (vitesse angulaire de sortie) par e (vitesse angulaire d’entrée).

s = 90 degrés/ seconde		 = 600 degrés/ seconde

r =   9/60  (Noter votre résultat sous la forme d’une fraction).

Préciser l’unité de ces vitesses : degrés/ seconde

Convertir ces vitesses angulaires en trmin-1 (tours/minute, unité couramment utilisée en sciences industrielles* et notée n).

* Lorsque cette grandeur physique en exprimée en tr/min elle est appelée ‘fréquence de rotation’

ns = (9060)/360 =  15 trmin-1

ne = (600*60)/360 =  100 trmin-1 (Fréquence choisie sous Solidwork motion)

Convertir ces vitesses angulaires en rd/s (radians/seconde, unité normalisée et notée )

s = (153,14)/30 = 1,57 rds-1              e = (1003,14)/30 = 10,46 rds-1

Sur le dossier technique on retrouve le schéma ci-contre appelé schéma cinématique.

Repérer sur ce schéma :

- l’arbre d’entrée.

- l’arbre de sortie.

- Que représente Zr et Zm (voir dossier technique)

Zr : nombre de dents de la roue, Zr = 60

Zm : nombre de dents du pignon, Zr = 9

Calculer le rapport Zr/Zm et Zm/Zr :       Zr/Zm = 60/9           Zm/Zr = 9/60

Comparer avec r calculé précédemment :      Zm/Zr = ωs/ωe = r

Conclure quant aux relations pouvant être écrites entre, s, e, Zm, Zr.

Zm/Zr = ωs/ωe			Zmωe = Zrωs

- Choix du moteur

Trouver sur le diagramme d’exigences (voir dossier technique) la vitesse maxi que l’elektorwheelie peut atteindre (préciser l’unité)

V = 18 kmh-1

L’unité normalisée d’une vitesse linéaire étant le m/s (mètres/seconde), exprimer cette vitesse en m/s :

V = (18*1000)/3600  = 5  ms-1

Si   V =   R  avec :

V (ms-1), vitesse linéaire,

(rads-1) vitesse angulaire,

R (m) rayon de la roue.

Calculer alors  pour V maxi (attention aux unités)

R roue = 0,2 m

= V/R    = 5/0,2 = 25 rads-1          n = (2530)/3,14  n =  238,8 trmin-1

En tenant compte du rapport de réduction précédemment calculé, vérifier si le moteur (MY1020-500W-24V) choisi est bien adapté.

r = 9/60 donc n (moteur) = (238,8*60) /9 = 1592 tr/min  moteur adapté car n = 2500 tr/min maxi (+ variateur).