# PRESENTATION DES MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE

Préalablement à la fabrication, il faut :

Réceptionner les matériaux

Réceptionner les produits d’apport

Qualifier le Mode Opératoire de Soudage

Qualifier le soudeur

Réceptionner les matériaux, traçabilité

- CCPU produit

- CCPU coulée

- Attestation de conformité

Qualifier le soudeur ou l’opérateur

### NF EN 287.1 de 2004

Réceptionner les produits d’apport de soudage

Qualifier le Mode Opératoire de Soudage

### NF EN ISO 15614-1

de 2005

INTRODUCTION EN 287-1 ET ISO 15614-1 :

L'habileté manuelle du soudeur, a depuis longtemps fait l'objet de procédures de contrôles réglementés dans de nombreux secteurs industriels. Les agréments ou certificats délivrés n'avait qu'une reconnaissance limitée. Ce n'est qu'en 1975, avec la parution de la norme française NF A 88-110, que les principes  pour la qualification des soudeurs étaient définis et reconnus sur le plan national. Cette norme s'appliquait  aux catégories suivantes :

- réservoirs de stockage,

- tuyauteries et accessoires,

- industrie navale,

- charpente métallique,

- mécano-soudage.

En 1992, le CEN (Comité Européen de Normalisation) éditait les normes EN 287-1 et EN 287-2 qui jetaient les bases d'un système de reconnaissance de la qualification des soudeurs entre les pays européens. La EN 287-1 pour la qualification de soudeurs sur aciers et la EN 287-2 pour l'aluminium et ses alliages.

Prononcer la qualification d'un mode opératoire de soudage c'est, d'une part, enregistrer les caractéristiques des opérations pratiquées et des métaux et produits utilisés, d'autre part, vérifier que l'assemblage soudé obtenu répond aux critères de qualité exigés.

- NF EN ISO 15607 : Règles générales pour le soudage par fusion ;

- NF EN ISO 15609-1 : Descriptif d'un mode opératoire de soudage pour le soudage à l'arc ;

- NF EN ISO 15614-1 : Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc sur  acier et nickel.

QUALIFICATION DE SOUDAGE

SOUDAGE DES APPAREILS

2 CONDITIONS

POUR L'ENTREPRISE	POUR LE SOUDEUR

QUALIFICATION DU PROCÉDÉ			          QUALIFICATION DU SOUDEUR

QMOS	NF EN ISO 15614-1	  NF  EN 287.1	    Qualification du Mode Opératoire	(Permis de souder)

de Soudage

obtenu à VIE						Renouvelable tous les 2 ans

Organismes agréés pour prononcer soit la qualification du soudeur soit le QMOS:

IS (Institut de Soudure); GAPAVE (Groupement des Associations de Propriétaires d’Appareils à Vapeur et Electriques); Bureau Véritas; ASAP (Association pour la Sécurité des Appareils à Pression).

QMOS 1000 € à vie, peut être vendu avec l'entreprise.

QUALIFICATION SOUDEUR 350 € à 800 E tous les 2 ans.

Sté le Réservoir Montluçon 100 QMOS et 40 soudeurs et 20 procédés.