Chapitre 4[Etude de produit] - Préparation des éléments

Lycée du Dauphiné

REALISATION D’UN GABARIT

NOM :……………………………………

PRÉNOM :………………………………

DATE :……………………………………

CLASSE :………………………………….

ACADÉMIE DE GRENOBLE

FICHE CONTRAT

EXAMEN PRÉPARÉ : CAP Maroquinerie

CENTRE D’INTERET // THEME ABORDÉ

Réalisation de gabarit en cartonnette de 100 x100

OBJECTIF :

L’élève doit être capable de :

- De réaliser le gabarit en cartonnette suivant les explications données et dimensions données

- D’effectuer une coupe nette et précise

- De réaliser le gabarit suivant la méthode des axes (base de patronage)

- D’analyse et de lire les fiches TDirigé

ON DONNE  (ressources)

- Tranchet,

- Plaque de coupe,

- Crayon

- Fiche explicative du TDirigé

- Cartonnette

- Fiche de guidance de la réalisation d’un gabarit + une démonstration + vidéo

|  | TD : Carré de 100 X 100 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de performance |  | Critères de réussite | OBSERVATIONS |  | Barème |
| - Respecter des dimensions (axes, dimensions…) |  | - +- 1 mm de tolérance - Exécuter avec la méthode |  |  | …./5 |
| - Coupe nette |  | - Aucun défaut |  |  | …../2 |
| - Propreté du travail |  | - Aucune tâche |  |  | …/1 |
| - Infos sur les gabarits |  | - Aucun oubli |  |  | …../1 |
| - Autonomie |  | - Savoir lire les documents ressources |  |  | ……./1 |
| TOTAL |  |  |  |  | ….../ 10 |

ZONE RÉSERVÉE À L’ÉLÈVE

Commentaire possible :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OBSERVATION/ REMEDIATION

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REALISATION D’UN GABARIT DE COUPE (Méthode des axes de symétrie)

Pour un gabarit de 210 X 140 (toutes les dimensions sont toujours en mm)

| RÉALISATION DES AXES DE SYMÉTRIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Couper une pièce de dimension supérieure à celle du gabarit (environ 30 mm de plus en largeur et en hauteur) donc environ 180 X 110 |  |  |
| 2 | Axe AA’ Inciser à l’aide de votre tranchet l’axe AA’ (axe de symétrie = milieu) |  |  |
| 3 | Plier le carton suivant l’axe AA’ Tourner le vers soi (axe vers le haut) | Axe AA’ Axe AA’ |  |
| 4 | Axe AA’ Entailler le carton le plus loin possible de l’axe AA, à peu près au milieu, de manière à transpercer les deux épaisseurs du carton (axe de symétrie = milieu) |  |  |
| 5 | Ouvrir le gabarit Entailles Axe BB’ Inciser l’axe BB’ qui rejoint les deux entailles |  |  |
| RÉALISATION DE LA LARGEUR DU GABARIT 210mm |  |  |  |
| 6 | Plier le gabarit suivant l’axe AA’ Entailler les deux épaisseurs à une distance de l’axe BB’ correspondant à la moitié de la largeur du gabarit souhaité Exemple : pour ce gabarit nous devons faire notre entaille à la moitié de la largeur soit : 210 :2 = 105 mm Mais comme nous mesurons à partir du 1 cm nous devons donc le rajouter à 105mm. 1 cm = 10 mm Donc : 105+ 10 =115 mm Entaille | Astuce : Le bout du réglet étant souvent abimé il est préférable de prendre vos mesures à partir de 1cm. Sur le réglet, caller l’axe de manière à passer par les deux graduations. |  |
| 7 | Ouvrir |  |  |
| 8 | Plier suivant l’axe AA’ |  |  |
| 9 | Couper en rejoignant les deux entailles Déplier le gabarit, vous venez de réaliser la largeur de 210 mm |  |  |
| RÉALISATION DE LA HAUTEUR DU GABARIT (140 mm) |  |  |  |
| 10 | Pour déterminer la hauteur du gabarit, répéter les étapes 6 à 9 en pliant votre gabarit suivant l’axe BB’ au lieu de AA’ Pour ce gabarit il faut reporter une dimension de : 140 :2 = 70 mm |  |  |
| INDICATIONS DU GABARIT |  |  |  |
| 12 | Le gabarit doit comporter plusieurs indications : Le nom du produit (ex : porte-monnaie Sellier, sac Versaille,…) Le nom de la pièce (ex : gousset, plaque avant, visite, poignet,…) Ses dimensions (ex : 270 X 180) Le nombre de pièce par produit et la matière dans laquelle la pièce doit être coupée (ex : 2X en peau) Le numéro de la pièce correspondant au repère de nomenclature Les repères de positionnements à pointer, à percer, à tracer, à inciser, à couper, etc… Les indications de parage et/ou d’assemblage. Les initiales du patronnier en bas à droite |  | 8 5 7 1 2 3 4 6 |