| Objectif général Participer au diagnostic | Préparation d’une intervention de maintenance sur le système de démarrage. | MV Option Moto |  | Durée 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atelier |

| Elève | Nom Prénom : | Classe : | Groupe : | Date : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Objectif du TP | Effectuer les mesures sur un système de démarrage défaillant dans le but de préparer l'intervention. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temps conseillé |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapes du TP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supports Matériels | - Valider les symptômes indiqués par le client, 0,5 h - Identifier le véhicule, 0,5 h - Organiser le poste de travail, 0,5 h - Localiser le circuit défaillant, 1 h - Effectuer les mesures sur le circuit défaillant, 1 h - Préparer l'intervention et la restitution du véhicule. 0.5 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### Véhicule, - Doc. technique (numérique, papier), - Multimètre, outils de mesures, . |  |  |  |  |  |  |

Problématique : Sur un véhicule qui ne démarre pas. Votre chef d’atelier vous demande d’effectuer des essais et mesures afin de permettre le diagnostic.

- Compléter l’ordre de réparation partiellement rempli fourni en annexe 1 et répertorier la documentation technique :

- Compléter le tableau d’interdiction de démarrage à l’aide de l’annexe 3

| Béquille | Boîte de vitesses | Levier d’embrayage | Démarrage du moteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Relevée | Point mort | Relâché | Ne démarre pas |
| Relevée | Point mort | Enclenché | Démarre. |
| Relevée | Vitesse engagée | Relâché |  |
| Relevée | Vitesse engagée | Enclenché |  |
| Abaissée | Point mort | Relâché |  |
| Abaissée | Point mort | Enclenché |  |
| Abaissée | Vitesse engagée | Relâché |  |
| Abaissée | Vitesse engagée | Enclenché |  |

- Vous devez intervenir sur le circuit de démarrage, choisissez le poste de travail adapté :

- Constater le dysfonctionnement en respectant les conditions de démarrage.

- Cocher les éléments qui participent au système de démarrage sur votre moto dans le tableau ci-dessous :

| Eléments présents dans le système de démarrage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Démarreur |  | Relais clignotants /béquille latérale |  |
| Relais démarreur |  | Alternateur |  |
| Batterie |  | Contacteur d’embrayage |  |
| Contacteur de stop |  | Coupe circuit |  |
| Contacteur d’allumage |  | Contacteur de point mort |  |
| Contacteur de démarrage |  | Roue libre |  |

- Surligner sur le schéma ci-dessous :

-le circuit de puissance du relais en rouge.

-le circuit de commande du relais en bleu.

- Localiser sur le véhicule le relais de démarrage.

Préparation au contrôle du relais

- Pour chaque figure de la page suivante :

- indiquer si le relais est actionné ou non (cocher une case),

- sur la figure où le relais est actionné, dessiner une flèche indiquant le sens de déplacement du noyau.

Relais actionné ? oui  non		Relais actionné ? oui  non

- Tracer en vert sur le dessin d’ensemble « Annexe 2 »  le passage du courant électrique du +batterie au + démarreur lorsque le relais est commandé.

- Cocher les outils de mesures que vous allez utiliser afin de contrôler le relais de démarrage.

- A l’aide de la documentation constructeur, positionner les outils de mesure sur les schémas ci-dessous, afin de valider le :

Circuit de commande 					Circuit de puissance

- Effectuer les contrôles sur le véhicule et compléter le tableau :

| Contrôle |  | Conditions de mesure | Résultat obtenu | Bilan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bon | mauvais |
| Circuit commande |  |  |  |  |  |
| Circuit puissance | Position repos |  |  |  |  |
|  | Position commandée |  |  |  |  |

- Réaliser le contrôle du contacteur d’embrayage.

Compléter le tableau de contrôle (Entourer la bonne réponse) :

| Outil |  | Résultat |  | Valeur de référence | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohmmètre | Relâché | R = ∞ | R ≠ ∞ | R = ∞ |  |
|  | Appuyé | R = ∞ | R ≠ ∞ | R ≠ ∞ |  |

- D’après vos mesures, quel élément faut-il remplacer pour remettre le système en conformité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Lister les pièces et produits pour remettre le véhicule en conformité :

| Pièces : | Quantité : |
| --- | --- |

- Compléter :

| FICHE DE LIVRAISON (Contrôle Qualité Réparation) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bon | Mauvais | Observations |
|  | Huile moteur |  |  |  |
|  | Liquide de frein |  |  |  |
| NIVEAUX | Circuit de refroidissement (+ densité) |  |  |  |
|  | Batterie (+ densité et serrage des cosses) |  |  |  |
|  | Veilleuses |  |  |  |
|  | Codes |  |  |  |
|  | Phares |  |  |  |
|  | Clignotants |  |  |  |
| ECLAIRAGE ET | Feux de détresse |  |  |  |
| SIGNALISATION | Feux de Stop |  |  |  |
|  | Éclairages plaque de police |  |  |  |
|  | Réglage des phares |  |  |  |
|  | Usure en % AV |  |  |  |
|  | Usure en % AR |  |  |  |
| PNEUS | Pressions (AV) |  |  |  |
|  | Pressions (AR) |  |  |  |
|  | Serrage des roues en daN m |  |  |  |

PARTIE PROFESSEUR : Bilan de compétences, évaluation par questions !

| TRAVAIL DEMANDE | COMPETENCES EVALEES | QUESTIONS | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réceptionner | C351 | N°2 |  |  |  |  |
|  | C311 | N°1 |  |  |  |  |
| Préparer l’intervention de mesure | C211 | N°7 |  |  |  |  |
|  | C212 | N°8 |  |  |  |  |
|  | C213 | N°10 |  |  |  |  |
|  | C112 | N°9 |  |  |  |  |
| Participer au diagnostic | C221 | N°4 |  |  |  |  |
|  | C222 | N°5, 6, 12, 13 |  |  |  |  |
|  | C223 | N°14 |  |  |  |  |
| Effectuer la mesure | C321 | N° 11,12, 13 |  |  |  |  |
| Préparer l’intervention de maintenance | C214 | N°15 |  |  |  |  |
| Restituer | C352 | N°16 |  |  |  |  |
| Gérer son poste de travail | C361 | N°3, 5 |  |  |  |  |

| Annexe 1 : L’ordre de réparation |  |
| --- | --- |
| ## CLIENT Nom : DUCABLE…………………………… Prénom : Jean……………………………. N° et rue : Boulevard du temps passé………………………………….. Code postal : 04100…………………….. Ville : Manosque…………………………… Tél : 0492473456…………………………… | VEHICULE N° immatriculation : ………………………… 1ère mise en circulation : 10/07/2008…………………. marque : ……………………………………... modèle : ……………………………………... type : ………………………………………… N° dans la série du type : ……………………………………………….. km au compteur : ……………………………. |
| Carburant : 0 ¼ ½ ¾ 1 Maillure : - Coup : X Feu détérioré : O Contrôles visuels : |  |
| Réparations envisagées : Contrôle du système de démarrage. |  |
| Renseignements fournis par le client : Le client signale que son véhicule ne démarre plus. |  |
| Signature du client : signature du réceptionnaire : |  |

Cale d’appui

Annexe 3 : Extrait du manuel de l’utilisateur

INTERRUPTEUR D’ARRET DU MOTEUR  Repère 1

Position « OFF »

Le circuit d’allumage est coupé. Il n’est pas possible de lancer ou de démarrer le moteur.

Position « ON »

Le circuit d’allumage est ouvert et il est possible de démarrer le moteur.

LEVIER DE FREIN AVANT Repère 2

Serrer doucement le levier de frein pour appliquer le frein de la roue avant.

Cette moto est pourvue de freins à disque et il n’est pas nécessaire d’appliquer une pression excessive pour ralentir proprement la machine.

Le feu Stop s’allume dès que le levier de frein est actionné.

BOUTON DE DEMARREUR ELECTRIQUE  Repère 3

Ce bouton permet de lancer le démarreur. Le contacteur d’allumage se trouvant en position « ON », l’interrupteur d’arrêt du moteur en position « ON » et la boîte de vitesses au point mort, appuyé sur le bouton de démarreur électrique pour actionner le démarreur et lancer le moteur.

NOTE : Cette moto est pourvue de contacteurs de sécurité pour le circuit d’allumage et le circuit de démarreur. Le moteur ne peut être démarré que si :

- La boîte de vitesses est au point mort et l’embrayage est désengagé, ou

- La boîte de vitesses est en prise, la béquille latérale est entièrement relevée et l’embrayage est désengagé.

NOTE : Le phare s’éteint en appuyant sur le bouton du démarreur électrique.