| DESSINS D'ARCHITECTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN DE SITUATION |  | PLAN DE MASSE |  | PLANS | FACADES |  | COUPES |  | NOMENCLATURES |
| Ce document sert à : |  | Situer le terrain où est prévue la construction |  | Définir la zone d’implantation de la construction sur le terrain | Visualiser l’agencement intérieur |  | Juger l’aspect définitif extérieur du bâtiment |  | Visualiser l’intérieur de la construction, les sols, les épaisseurs de murs, les hauteurs. | Quantifier et répertorier les ouvrages |
| Conventions utilisées : |  | Repérage du terrain concerné Extrait du plan cadastral Numéro de parcelle |  | Représentation conventionnelle des réseaux (EDF, gaz, …) | Représentation conventionnelle des baies, murs, portes… |  | Dessin à caractère artistique Dessin des ombres, des personnages… Pas de cotation. |  | La coupe passe par les baies afin de les coter | La présentation respecte les normes du métré (Désignation, Unité, Quantité...) |
| Désignation : |  | Plan de situation |  | Plan de masse | Le plan est désigné par le nom de l’étage qu’il représente (RDC, R+1,Sous sol) |  | Selon leur orientation géographique Ex : Façade sud |  | En fonction du plan de coupe Ex : Coupe AA, N° coupe + N° feuille | En fonction de l’ouvrage (Par Ex : Nomenclatures des fenêtres,...) |
| Échelles : |  | 1/10 000 à 1/1 000 ième |  | 1/100 à 1/500 ième | 1/50° à 1/100° |  | 1/50 à 1/100 ième |  | 1/50 à 1/100 ième | Sans objet |
| Définition : |  | Position géographique de la parcelle à bâtir |  | Position de la construction et des VRD sur le terrain | Coupe horizontale exécutée à 1,20 m au dessus du sol |  | Élévation extérieure de la construction |  | Coupe verticale exécutée de la base des fondations au sommet de la toiture | Nomenclatures Quantitatif avec repérage |