CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

##### Préparation d’une intervention de maintenance

SITUATION TERMINALE DE FORMATION : Refroidissement C3 pluriel

Durée estimée : 4 h

DOSSIER RESSOURCE

OPTION A: VEHICULE PARTICULIER

Activité pratique

CAP MV option A

Sommaire

1)	Caractéristiques du véhicule	3

2)	Le combiné de bord	4

3)	Les témoins lumineux	5

4)	Implantation des éléments	6

5)	Principe de fonctionnement du système de refroidissement	7

6)	Caractéristiques du système	11

7)	FAST : circuit de refroidissement moteur	12

8)	SADT  système de refroidissement	12

9)	Dessin d’ensemble calorstat	13

# Caractéristiques du véhicule

# Le combiné de bord

# Les témoins lumineux

# Implantation des éléments

# Principe de fonctionnement du système de refroidissement

d’eau.

d’eau.

# Caractéristiques du système

- le circuit de refroidissement :

| Capacité totale du circuit : | 7 litres |
| --- | --- |
| Début d’ouverture du calorstat : | 89°C |
| Ouverture complète du calorstat : | 101°C |

- le motoventilateur

| Puissance du groupe motoventilateur | 100 Watts (véhicule sans réfrigération) |
| --- | --- |
| Puissance du groupe motoventilateur | 300 Watts (véhicule avec réfrigération) |

- la sonde de température

| Type de sonde : | Thermistance |
| --- | --- |
| Information mesurée : | Température d’eau moteur |
| Couple de serrage : | 1,7 ± 0,2 m.daN |
| Tension d’alimentation : | 5V |

Evolution de la résistance en fonction de la température :

| T° | Résistance de la sonde |
| --- | --- |
| 20°C | 8 kΩ |
| 40°C | 2.28 kΩ |
| 60°C | 1.32 kΩ |
| 80°C | 0.66 kΩ |
| 100°C | 0.35 kΩ |
| 110°C | 0.20 kΩ |

# FAST : circuit de refroidissement moteur

Fonction principale :

Amener la température moteur à sa valeur optimale et s’y maintenir

Ouvrir ou fermer le circuit de refroidissement

Evacuer l’énergie calorifique vers l’extérieur

Evacuer l’énergie calorifique vers l’habitacle

Canaliser et transporter le liquide de refroidissement

Assurer la circulation du liquide

Augmenter le flux d’air

Informer le calculateur  de la Température du liquide.

Assurer la mise en pression  et permettre la « dilatation » du liquide

# SADT  système de refroidissement

T° moteur optimale

Amener la température moteur à sa valeur optimale et s’y maintenir

Circuit de refroidissement

T° moteur non optimale

A-0

T° moteur optimale

Amener la température moteur à sa valeur optimale et s’y maintenir

Circuit de refroidissement

T° moteur non optimale

A-0

# Dessin d’ensemble calorstat